SC DIMAGRA SRL 
RAPORT DE MEDIU 

pentru

PLANUL URBANISTIC GENERAL AL ORASULUI BREZOI

JUDETUL VALCEA 

DIRECTOR GENERAL:


 
DIMITRIU VLADIMIR

RESPONSABIL CONTRACT: 


DIACONESCU EUGENIA









       ENCULESCU SIMONA
iunie   2009
CUPRINS

31
INTRODUCERE


31.1
Informatii generale


51.2
Evaluarea de mediu pentru planuri si programe


61.3
Continutul raportului de mediu


72
Continutul si obiectivele principale ale planului urbanistic General al ORASULUI BREZOI


72.1
Introducere


72.2
Legatura cu alte planuri si programe


72.2.1
Planuri si programe la nivel local


102.2.2
Planuri si programe la nivel regional


122.2.3
Planuri si programe la nivel national


122.3
Continutul si obiectivele principale ale planului


212.3.1
Circulatia rutiera urbana si transportul in comun


122.3.2
Zone functionale


402.3.3
Zone cu interdictie de construire


412.3.4
Protectia si conservarea mediului natural si construit


442.3.5
Echiparea edilitara


123
Starea actuala a mediului in zona ORASULUI BREZOI


473.1
Cadrul natural, arii naturale protejate si Monumente ale naturii, valori ale patrimoniului cultural si istoric


493.1.1
Relieful si geomorfologia


493.1.2
Clima


533.1.3
Flora si fauna, arii naturale protejate si monumente ale naturii


583.1.4
Solul


593.1.5
Hidrologia si hidrogeologia


593.1.6
Valori ale patrimoniului cultural si istoric


613.2
Calitatea factorilor de mediu


613.2.1
Calitatea aerului


613.2.2
Calitatea apei


623.2.3
Calitatea solului


633.3
Situatia sociala si economica, mediul urban


633.3.1
Populatia


633.3.2
Situatia economica si sociala


643.3.3
Mediul urban


653.4
Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus


653.4.1
Evolutia probabila a mediului si a sanatatii umane in cazul neimplementarii Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi


663.4.2
Evolutia probabila a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi


674
Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona ORASULUI BREZOI


715
Obiectivele de protectia mediului relevante pentru Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI


715.1
Introducere


715.2
Obiective de mediu, tinte si indicatori


756
Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI


756.1
Introducere


756.2
Categorii de impact


766.3
Criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului


796.4
Efecte cumulative


796.5
Interactiuni


807
Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului asociate Planului Urbanistic General al ORASULUI BREZOI si masuri de prevenire si de reducere a efectelor negative asupra mediului


898
Evaluarea alternativelor


909
Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI


9310
Rezumat fara caracter tehnic


9310.1
Introducere


9510.2
Continutul si obiectivele principale ale planului urbanistic general al orasului BREZOI


9610.3
Starea actuala a mediului, aspecte actuale de mediu relevante pentru zona orasului BREZOI  si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului


9710.4
Obiectivele de protectia mediului relevante pentru PUG Orasul Brezoi


9910.5
Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti


10110.6
Evaluarea alternativelor


10110.7
Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii Planului


10311
Concluzii si recomandari


10311.1
Concluzii


10711.2
Recomandari



 
1 INTRODUCERE

1.1 Informatii generale 

Lucrarea de fata reprezinta Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic General al orasului Brezoi.   

Raportul de mediu a fost elaborat in conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si cu recomandarile cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Agentia Nationala de Protectia Mediului.
Planul Urbanistic General al orasului Brezoi a fost elaborat de catre SC  JOC ART  SRL Rm. Valcea, in calitate de proiectant general, conform Proiect  nr. 57 /05. 06. 2006. Sef proiect este Arhitect Doina Negoita si Colaboratori Primaria Orasului BREZOI, Consiliul Judetean – Directia Urbanism si Amenajarea Teritoriului, Directia Judeteana de Statistica Valcea si SC INTELIGIS SRL Ramnicu Valcea. 

Beneficiarul PUG Orasul Brezoi este Primaria Orasului Brezoi.  
Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi include urmatoarele:

· Memoriul general cuprinzand situatia existenta si propuneri
· Regulamentul local de urbanism

Planul Urbanistic General (PUG-ul) este un proiect care face parte din programul de amenajare a teritoriului si de dezvoltare a localitatilor ce compun unitatea teritorial-administrativa de baza. Planurile Urbanistice Generale cuprind analize, reglementari si regulamentul local de urbanism pentru intreg teritoriul administrativ al unitatii de baza (suprafete din intravilan, cat si din extravilan) si in acelasi timp, stabilesc norme generale, pe baza carora se elaboreaza mai apoi in detaliu, la scara mai mica, PUZ-urile si apoi PUD-urile

Planurile urbanistice generale constituie documentatiile care stabilesc obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare pe o perioada determinata, pe baza analizei multicriteriale a situatiei existente. Ele orienteaza aplicarea unor politici in scopul construirii si amenajarii teritoriului localitatilor, politici ce isi propun, intre altele, restabilirea dreptului de proprietate si statuarea unor noi relatii socio-economice in perioada de tranzitie spre economia de piata.

Regulamentul Local de Urbanism se aplica pe teritoriul cuprins in limitele intravilanului actual al Orasului Brezoi, precum si in extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Orasului  Brezoi a fi efectuate aproximativ pana anul 2018, in interiorul teritoriului administrativ al Orasului  Brezoi. 

Pentru terenul situat intre actualul intravilan si intravilanul propus, orice lucrari sunt conditionate de elaborarea si aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor tine seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigura atingerea obiectivelor strategice si urbanistice ale dezvoltarii de ansamblu ale Orasului  Brezoi, in conformitate cu Planul Urbanistic General. Stabilirea ordinii elaborarii PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza carora se efectueaza includerea in intravilan si schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din necesitatile de etapa ale politicilor Consiliului Local al Orasului  Brezoi privind dezvoltarea orasului. 
Propunerile de organizare urbanistica au in vedere urmatoarele premize: evolutia posibila in functie de prioritati, optimizarea relatiilor in teritoriu, dezvoltarea activitatilor economice, evolutia posibila a populatiei, organizarea circulatiei si a transporturilor, zonificarea functionala, stabilirea intravilanului propus, protectia mediului, fondul locuibil, institutii si servicii publice, spatii verzi sportive, echiparea edilitara, reglementari, obiective de utilitate publica.

Pana in prezent, pentru PUG Orasul Brezoi au fost emise urmatoarele avize:

· Aviz nr. 9714/ 20.12.2007emis de Regia Nationala a Padurilor – ROMSILVA – Directia Silvica Ramnicu Valcea;
· Aviz de principiu nr. 3724/15.05.2007 emis de S.C. DISTRIGAZ SUD S.A. Directia Regionala de Distributie Vest, Punct de lucru Ramnicu Valcea;
· Aviz CEZ DISTRIBUTIE SA DIRECTIA EXPLOATARE nr. 3351/28.11.2007 emis de Departamentul de Exploatare RED MT +JT CZE MT +JT Valcea;
· Aviz de principiu nr. 539 395/16.07.2007 emis de Ministerul Internelor si Reformei Administrative- Directia Generala Management Logistic si administrativ, cu conditii;
· Aviz nr. 76301/21.06.2007 emis de Serviciul Roman de Informatii UM 0362 Bucuresti;
· Aviz de Gospodarire a apelor nr. 136/12.06.2007 emis de Administratia Nationala „ Apele Romane: Directia Apelor Olt, Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea;
· Aviz nr. 51/U/10.07.2007 emis de Ministerul Culturii si Cultelor- Directia Judeteana pentru Cultura, Culte si Patrimoniul Cultural National Valcea, cu conditii;
· Aviz nr. D/2830/27.06.2007 emis de Ministerul Apararii- Statul Major General, cu conditii;
· Aviz nr. 992982/2/15.05.2007 emis de Ministerul Internelor si Reformei Administrative, Inspectoratul pentru Situatii de Urgenta ”General Magheru” al Judetului Valcea;
· Aviz Sanitar nr. 561/2007 emis de Ministerul Sanatatii Publice, Autoritatea de Sanatate Publica a Judetului Valcea, Birou Evaluare Factori de Mediu, Avizare/Autorizare Sanitara Ramnicu Valcea;
· Aviz nr. 15895/1/14.12.2007 emis de Consiliul Judetean Valcea pentru infrastructura de Drumuri Judetene;
· Aviz Tehnic cu conditii nr. 249/3809/15.05.2007 emis de ROMTELECOM S.A. – Centrul de Telecomunicatii Valcea.  
In Regulamentul local aferent P.U.G. sunt preluate toate prevederile cuprinse in documentatiile de urbanism si amenajarea teritoriului, intocmite si aprobate conform Regulamentului General de Urbanism, aprobat prin HGR nr.525/1996. Regulamentul Local de Urbanism preia prevederile Regulamentului General de Urbanism si le detaliaza. 

Regulamentul local de urbanism cuprinde si prescriptiile generale la nivelul intregului teritoriu precum si prescriptiile specifice la nivelul zonelor functionale, respectiv al Unitatilor Teritoriale de Referinta.

In final, documentatia ofera administratiei locale :

· o analiza sintetica a situatiei existente in teritoriul administrativ si a stadiului actual de urbanizare;

· estimarea evolutiei potentialului uman, natural si economic al orasului, pe perioada de 5 -10 ani, precum si indicarea modalitatilor prin care autoritatea locala si factorii politici pot influenta aceasta evolutie;

· propunerea de solutii privind structurarea, configurarea si dotarea tehnico-edilitara a localitatilor  componente ale Orasului Brezoi: Calinesti, Draganesti, Proieni, Corbu,  Golotreni, Varatica (asezate  pe malurile Oltului ), Valea lui Stan  si Pascoaia  (asezate pe malurile Lotrului );

· fundamentul tehnic si legal pentru intocmirea in continuare a planurilor urbanistice de zona, a planurilor urbanistice de detaliu, a studiilor de specialitate pe probleme restranse precum si pentru autorizarea activitatii de constructii in teritoriu.

Planul Urbanistic General stabileste obiectivele, actiunile si masurile de dezvoltare a localitatii pe o perioada determinata de 5-10 ani, avand la baza analiza multicriteriala a situatiei existente. Planul Urbanistic General urmareste aplicarea unor politici ale administratiei locale in scopul construirii si amenajarii teritoriului  localitatii. Dintre obiectivele acestei politici amintim, in primul rand, restabilirea drepturilor de proprietate si edificarea unor relatii noi in domeniul socio-economic corespunzator perioadei specifice actuale.

Prin aprobarea Planului Urbanistic General si a Regulamentului Local Urbanistic aferent, acestea devin acte de autoritate ale administratiei locale, asigurand corelarea dezvoltarii urbanistice. Ele vor contine principalele directii, prioritati si reglementari in dezvoltarea localitatii precum si prevederile pentru principalele categorii de probleme, cu implicatii la nivelul localitatii.

Raportul de mediu reprezinta documentul care contine informatiile si concluziile evaluarii de mediu pentru acest plan urbanistic general.

1.2 Evaluarea de mediu pentru planuri si programe

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe poate fi definita ca un proces oficial, sistematic si cuprinzator de evaluare a efectelor unei strategii, ale unui plan sau program si/sau ale alternativelor acestora, incluzand raportul scris privind rezultatele acestei evaluari si utilizarea acestor rezultate in luarea deciziilor.

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe reprezinta un proces de evaluare – aplicat la un stadiu rational de timpuriu al elaborarii strategiilor, planurilor sau programelor – a calitatii mediului si a consecintelor implementarii acestora, astfel incat sa se asigure ca orice consecinta este evaluata in timpul elaborarii si inainte de aprobarea oficiala a strategiilor, planurilor sau programelor. Procesul de evaluare de mediu pentru planuri si programe ofera publicului si altor factori interesati oportunitatea de a participa si de a fi informati cu privire la deciziile care pot avea un impact asupra mediului si a modului in care au fost luate.

Directiva Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE a fost adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe. Lista planurilor si programelor care intra sub incidenta HG nr. 1076/08.07.2004 a fost aprobata prin Ordinul ministrului mediului si gospodaririi apelor nr. 995/2006. Prin OM nr. 995/2006 se prevede ca planurile urbanistice generale intra sub incidenta HG nr. 1076/08.07.2004. 

In conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu pentru Planul Urbanistic General al orasului Brezoi a cuprins urmatoarele etape:

· pregatirea de catre titular a primei versiuni a planului;

· notificarea de catre titular a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea si informarea publicului;

· etapa de constituire a Comitetului special constituit (aprobat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova) format din reprezentanti ai Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Valcea, Autoritatii de Sanatate Publica Valcea, Consiliului Judetean Valcea, Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea, Institutiei Prefectului Judetului Valcea, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Valcea, Inspectoratul Judetean de Politie Valcea, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea,  DSVSA Valcea, Directia Apelor Olt Valcea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea, Asociatia „Natura Mileniului Trei” Valcea,  Asociatia de turism montan ECO- Turtudan Valcea, SC  JOC ART  SRL – Ramnicu Valcea (elaboratorul PUG) si ai Primariei orasului Brezoi (titularul PUG), realizata de Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, pe baza delegarii de competenta din partea ARPM Craiova pentru efectuarea etapelor procedurale pana la decizia finala, care ramane in competenta ARPM Craiova.
· etapa de incadrare realizata de Comitetul special constituit in cadrul sedintei din data de 12.12.2007, cand a fost luata decizia necesitatii evaluarii de mediu pentru PUG Orasul Brezoi si a elaborarii raportului de mediu;

· etapa de constituire a Grupului de Lucru format din: reprezentanti ai Primariei Orasului Brezoi – titularul planului, SC  JOC ART  SR. – Ramnicu Valcea – elaboratorul PUG,  reprezentanti cu capacitate de expertiza tehnica din cadrul autoritatilor/institutiilor/organizatiilor implicate in Comitetul special constituit, experti din cadrul societatii de consultanta atestate, implicata in efectuarea evaluarii de mediu pentru plan;

· etapa de definitivare a planului si de realizare a raportului de mediu, efectuata de expertii din cadrul societatii de consultanta, cu consultarea si cu participarea larga a Grupului de Lucru;

· supunerea proiectului de plan si a raportului de mediu consultarilor si dezbaterilor publice,  realizata de autoritatile competente de mediu si de alte autoritati impreuna cu titularul planului.

Pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului, au fost  elaborate formele finale ale planului si raportului de mediu. 

1.3 Continutul raportului de mediu

Continutul Raportului de mediu pentru plan a fost stabilit in conformitate cu cerintele Anexei nr. 2 la HG nr. 1076/2004, intregul proces de evaluare si de elaborare a Raportului de mediu fiind efectuat in acord cu cerintele HG nr. 1076/2004 si cu recomandarile cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Agentia Nationala de Protectia Mediului. Continutul Raportului de mediu este aprobat de Grupul de Lucru. 

2 Continutul si obiectivele principale ale planului urbanistic General al ORASULUI BREZOI
2.1 Introducere

Planul Urbanistic General al orasului Brezoi are drept scop principal crearea, prin masuri urbanistice, a premiselor pentru dezvoltarea durabila viitoare a orasului. Intelegand, in general, prin dezvoltare, procesul prin care oamenii isi maresc capacitatile umane, organizatoric-institutionale si tehnice de producere a bunurilor si serviciilor necesare imbunatatirii vietii, dezvoltarea durabila defineste dupa anul 1987 o schimbare a cursului anterior perioadei industrializarii. Astfel, exploatarea resurselor, directionarea investitiilor, orientarea dezvoltarii tehnologice si schimbarea institutiilor sunt armonizate si urmaresc ridicarea potentialului actual si viitor de satisfacere a nevoilor si aspiratiilor umane.  

Cea mai cunoscuta definitie a dezvoltarii durabile este cu siguranta cea data de Comisia Mondiala pentru Mediu si Dezvoltare (WCED) in raportul "Viitorul nostru comun",cunoscut si sub numele de Raportul Brundtland

 HYPERLINK "http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm" \o "http://www.eytv4scf.net/wced-ocf.htm" : "dezvoltarea durabila este dezvoltarea care urmareste satisfacerea nevoile prezentului, fara a compromite posibilitatea generatiilor viitoare de a-si satisface propriile nevoi".

 Prin adoptarea principiilor dezvoltarii durabile se urmareste gestionarea rationala a resurselor naturale, artificiale si umane, asigurarea calitatii conditiilor de viata, protectia mediului natural si construit, stabilirea deciziilor privind interventiile in mediul construit si natural cu luarea in consideratie, simultan, a aspectelor economice, ecologice si estetice si extinderea orizontului temporal al problematicii dezvoltarii urbane pana in anul 2013, in vederea evitarii luarii unor decizii pe termen scurt si mediu care ar putea determina blocaje si disfunctionalitati ulterioare. 

Prin propunerile de dezvoltare si modernizare urbanistica, PUG ia in considerare principiile dezvoltarii durabile, tendintele actuale privind internationalizarea productiei de bunuri si servicii, procesul de tertializare a economiei, procesul de urbanizare si tendintele de dezvoltare favorizate de integrarea Romaniei in Uniunea Europeana coroborate cu aspectele favorabile si defavorabile existente in orasul Brezoi, in vederea crearii conditiilor pentru potentarea dezvoltarii generale a orasului. Totodata, ca urmare a analizei situatiei existente privind situatia economica si demografica a orasului, PUG ia in considerare faptul ca tertializarea economiei poate reprezenta o alternativa viabila de dezvoltare.
2.2 Legatura cu alte planuri si programe

2.2.1 Planuri si programe la nivel local

2.2.1.1 Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi 

Obiectivul strategiei de dezvoltare socio-economica a Orasului Brezoi pentru 2007-2013  cel al Regiunii Sud – Vest Oltenia din care face parte, respectiv acela de a aduce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la nivelul mediei din Romania, sau nu mai putin de 95% din aceasta valoare. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 

b) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale (Prioritatile 1, 2, 3; 4) 

c) Cresterea atractivitatii orasului prin valorificarea zonei urbane, a turismului, printr-o infrastructura dezvoltata si resurse umane calificate (Prioritatile  1, 2, 3, 4, 5)

d) Cresterea competitivitatii orasului prin sprijinirea intreprinderilor, imbunatatirea infrastructurii si calificarea resurselor umane (Prioritatile 1, 2, 3, 5)

In acord cu scopul strategiei, sunt definite obiectivele generale ale dezvoltarii. Fiecare dintre acestea vizeaza aspecte specifice, iar obiectivele sunt corelate in vederea atingerii scopului enuntat. Pentru fiecare obiectiv sunt precizate mijloacele adecvate.

Pentru realizarea obiectivelor generale ale strategiei de dezvoltare au fost definite obiective specifice care pot fi atinse cu mijloace specifice diferitelor domenii de activitate. 

Mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare constau in: rezervarea terenurilor pentru diferite functiuni publice, reglementarea utilizãrii terenurilor, reglementarea modului de constructie, propuneri privind infrastructura, etc. 

Alte categorii de mijloace necesare realizarii obiectivelor de dezvoltare sunt cele de ordin administrativ, financiar si organizatoric inclusiv din domeniul urbanistic. 

Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt necesare lucrari de modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului, de dezvoltare a resurselor umane, de imbunatatire a serviciilor sociale si de dezvoltare a zonelor rurale apartinatoare orasului. 

Prioritati de dezvoltare a orasului:
· Sprijin pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat: cresterea economica este rezultatul dezvoltarii competitivitatii economiei; in acest context, desi a inregistrat in ultimii ani progrese semnificative, Romania prezinta numeroase decalaje economice  in raport cu statele membre UE.

In acest scop, prin intermediul unui set de trei masuri, aceasta prioritate va urmari sustinerea investitiilor productive (utilaje si tehnologii noi) care sa asigure adaptarea calitatii productiei la standardele pietei europene; in mod complementar vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing si management in IMM-uri si turism) si investitiile pentru dezvoltarea  intreprinderilor si asociatiilor profesionale.  

· Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului: aceasta vizeaza reducerea deficitului infrastructurii, urmarind imbunatatirea competitivitatii sistemului zonal ca si a calitatii vietii in zona. 

Interventia va contribui la:imbunatatirea infrastructurii de transport;imbunatatirea infrastructurii sociale si de educatie prin modernizarea si dotarea institiilor de invatament de toate nivelurile, a unitatilor sanitare si serviciilor medicale; crearea structurilor de sprijinire a afacerilor si a infrastructurii aferente acestora, dezvoltarea si extinderea infrastructurii utilitatilor si infrastructurii energetice (alimentare cu apa, reteaua de canalizare apa, alimentare cu gaze naturale; reabilitarea mediului urban.
· Dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea serviciilor sociale cu accent pe stabilirea unor mai bune relatii intre cercetare, educatie si educatie vocationala, pe de o parte, si economie pe de alta parte. 

Strategia orasului vizeaza asigurarea cresterii capacitatii de angajare si a ocuparii prin adaptarea fortei de munca la necesitatile pietii muncii si societatii si economiei bazate pe cunoastere, prin aceasta combatandu-se si saracia si excluderea sociala. 

· Dezvoltarea zonei montane, vizand: diversificarea economiei rurale prin diversificarea activitatilor non-agricole, sprijinul pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor, incurajarea activitatilor turistice; imbunatatirea calitatii vietii in mediul  rural prin dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie, renovarea si dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural, pregatire profesionala, imbunatatirea competentelor de management si implementare a strategiilor locale de dezvoltare;  dezvoltarea economica durabila a exploatatiilor agricole si a exploatatiilor forestiere prin utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere; cresterea competitivitatii agriculturii si silviculturii si adaptarea ofertei la cerintele pietei; asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii.

· Protectia si imbunatatirea calitatii mediului, vizand imbunatatirea calitatii vietii in oras.

Se are in vedere imbunatatirea infrastructurii de mediu prin: efectuarea de lucrari in scopul prevenirii si reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (regularizarea cursurilor de apa, modernizarea si dezvoltarea sistemelor informationale pentru avertizare-alarmare in timp real a populatiei, elaborarea hartilor de risc la inundatii si introducerea lor in planurile de urbanism general); managementul deseurilor  (extinderea/imbunatatirea infrastructurii  de apa si apa uzata, construirea/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate, dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deseuri); protejarea biodiversitatii  si a ariilor protejate; dezvoltarea colectarii diferentiate  a deseurilor menajere si a deseurilor industriale si reutilizarea acestora.

Analiza prevederilor PUG Orasul Brezoi si ale Regulamentului Local de Urbanism aferent acestuia in raport cu obiectivele si masurile Strategiei de dezvoltare a Orasului Brezoii indica faptul ca PUG preia si detaliaza masurile urbanistice incluse in strategie. Astfel, PUG va asigura cadrul legal specific domeniului urbanistic pentru elaborarea si implementarea proiectelor pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare a orasului Brezoi.

Planul de amenajare a teritoriului Judetului Valcea: planul de amenajare a unui teritoriu analizeaza relatia dintre potentialului unui teritoriu si modul de valorificare a acestuia. In acest sens, Planul de Amenajare a Teritoriului Judetului Valcea (PATJ Valcea) intocmit de SC Urban Proiect SA si avizat de MTcT este actualmente propus pentru reactualizare. El trebuie sa puna in evidenta problemele majore socio-economice si de mediu din judet, cu indicarea prioritatilor de actiune pentru solutionarea acestora, reprezentand expresia spatiala a programului de dezvoltare a judetului nostru .

In ceea ce priveste orasul Brezoi, PATJ Valcea trebuie sa prevada ca obiectiv principal tertializarea economiei si conversia acesteia la un sistem bazat pe intreprinderi mici si mijlocii, asigurandu-se astfel utilizarea potentialului uman existent si a resurselor naturale. Avand in vedere ca Brezoi este singurul oras din tara din tara aflata in mijlocul unui parc natural, PATJ Valcea va trebui sa cuprinda in obiectivele sale integrarea conceptuluide dezvoltare durabila a localitatii Brezoi coroborat cu mentinerea calitatii factorilor de mediu pe amplasament. 

2.2.1.2 Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Valcea
Planul de Actiune pentru Mediu este complementar celorlalte activitati de planificare ale autoritatilor judetene si ofera opinia publicului in ceea ce priveste problemele prioritare de mediu precum si actiunile identificate ca prioritare in domeniul protectiei mediului. In ceea ce priveste Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Valcea, Comitetul Consultativ a realizat lista actiunilor prioritare aplicand criteriile de evaluare la lista de actiuni, rezultand urmatoarea ierarhie a actiunilor de mediu ce urmeaza a fi implementate in judetul Valcea:.

· Imbunatatirea parcului auto;

· Elaborarea de proiecte pentru promovarea dezvoltarii durabile in zonele turistice;

· Stabilirea de locatii noi pentru depozite de deseuri menajere in conformitate cu legislatia;

· Impadurirea zonelor afectate de eroziune;

· Retehnologizarea proceselor industriale poluante.

· Extinderea si modernizarea statiilor de epurare a apelor reziduale existente sau realizarea unor instalatii noi.
Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al Judetului Valcea cuprinde unele probleme de mediu legate de orasul Brezoi si prevede obiective si actiuni pentru solutionarea acestora, iar PUG Orasul Brezoi include prevederi atat pentru solutionarea problemelor de mediu identificate in PLAM, cat si pentru solutionarea altor probleme de mediu din zona. 

Detalii cu privire la obiectivele de mediu stabilite la nivel local vor fi prezentate in Capitolul 5 al Raportului de mediu.

2.2.1.3 Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Valcea
Pentru solutionarea colectarii centralizate a deseurilor, regasita si in PLAM-ul judetului, in cadrul Proiectului PHARE 2004 s-au intocmit studii de fezabilitate privind sistemul de colectare a deseurilor si amplasarea de statii de transfer cu compactare, luandu-se in calcul doua locatii, una langa statia de epurare si alta pe Valea lui Stan. Avizul de amplasare a fost obtinut pentru locatia de Langa Statia de Epurare, pe care s-a si realizat aceasta statie de transfer. Noile facilitati pentru managementul deseurilor din orasul Brezoi sunt conforme Planului Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Valcea si chiar Planului Regional, in prezent regiunea avand in plan constructia a patru statii de transfer finantate din fonduri PHARE, dintre care una este situata in orasul Brezoi. 
In Brezoi depozitarea deseurilor se realizeaza neconform, in lunca Raului Lotru, in zona de NE a orasului, adiacent statiei de epurare. Depozitul realizat aici este neautorizat si se intinde pe o suprafata de aproximativ 1,5 ha, iar inchiderea este prevazuta pentru anul 2009. Cantitatea de deseuri depozitata anual este de 4889,4 mc. In acest context lucrarile de inchidere a rampei de deseuri vor transforma acest amplasaemnt intr-o zona de refacere ecologica monitorizata.
PUG a analizat o serie de prevederi pentru imbunatatirea managementului deseurilor si pentru reabilitarea mediului in zona vechiului depozit, fiind astfel in acord cu planul pentru gestionarea deseurilor.
2.2.2 Planuri si programe la nivel regional

2.2.2.1 Planul de dezvoltare al Regiunii  Sud Vest Oltenia pentru perioada 2007 - 2013 

Obiectivul general al strategiei de dezvoltare socio-economica pentru 2007-2013 este reducerea disparitatilor de dezvoltare intre regiunea SV Oltenia si celelalte regiuni ale tarii in scopul crestreii nivelului de trai al cetatenilor.

Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin:

· Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale.
· Cresterea atractivitatii regionale si dezvoltarea durabila a regiunii prin imbunatatirea infrastructurii, valorificarea zonelor urbane si a potentialului turistic.
· Cresterea competitivitatii regionale prin sprijinirea intreprinderilor, dezvoltarea infrastructurii si calificarea resurselor umane.
Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt stabilite urmatoarele prioritati:
1. Sprijinul pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat
2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii regionale 
3  Dezvoltarea turismului si valorificarea patrimoniului natural si a mostenirii cultural-istorice
4. Dezvoltarea resurselor umane in sprijinul unei ocupari durabile si imbunatatirea serviciilor sociale 
5. Dezvoltarea zonelor rurale si montane 
6. Protectia si imbunatatirea calitatii mediului. 

Planul indica, pentru fiecare masura, actiuni pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare. Resursele indicate de plan pentru implementarea masurilor care sa conduca la atingerea prioritatilor de dezvoltare consta, in principal, in granturi si in credite cu sau fara dobanzi subventioante. 

In ceea ce priveste  problematica de mediu, se au in vedere urmatoarele masuri:
· Imbunatatirea si extinderea infrastructurii de utilitati (alimentare cu apa, retele de canalizare, gaze naturale si termoficare)

· Extinderea utilizarii sistemelor de tratare a apelor uzate

· Extinderea si modernizarea sistemelor de gestionare a deseurilor

· Protejarea biodiversitatii (dezvoltarea si managementul habitatelor florei si faunei) si a ariilor protejate

· Dezvoltarea unui sistem integrat de monitorizare a mediului si interventie rapida

· Reducerea impactului negativ asupra mediului generat de centralele de energie electrica si termica invechite

· Reabilitarea siturilor industriale si militare poluate

· Imbunatatirea infrastructurii adecvate prevenirii riscurilor naturale de mediu.

2.2.2.2 Planul Regional de Actiune pentru Mediu – Regiunea 4 Sud-Vest Oltenia
Planul Regional de Actiune pentru Mediu, impreuna cu Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor, Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic si Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca isi au originea in Planul de Dezvoltare Regionala in perioada 2007 - 2013.
Planul Local de Actiune pentru Mediu (PRAM) al Regiunii 4 Sud – Vest Oltenia este parte integranta a unui proces larg de stabilire a unui consens privind abordarea problemelor de mediu si a modului de solutionare a acestora si cuprinde unele probleme de mediu legate de calitatea apelor si a solului identificate in zona orasului Brezoi, generate de exploatarea pegmatitelor cu feldspat sodic din zacamantul Vasilatu de catre Sectorul minier Brezoi – Cataracte; datorita apelor pluviale provenite de pe versantul drept si a vailor de torent ale acestui versant, materialul din halda este antrenat spre albia paraului Lotru, care il tranziteaza spre aval, cu consecinte negative asupra lacurilor de acumulare Malaia si Bradisor. Planul prevede obiective si actiuni pentru solutionarea acestor probleme.
PUG Orasul Brezoi include o serie de prevederi atat pentru solutionarea problemelor de mediu identificate in PRAM, cat si pentru solutionarea altor probleme de mediu din zona. 

Detalii cu privire la obiectivele de mediu stabilite la nivel regional vor fi prezentate in Capitolul 5 al Raportului de mediu.

2.2.3 Planuri si programe la nivel national

2.2.3.1 Programul national de restaurare a monumentelor istorice  

Programul national de restaurare a monumentelor aprobat de Ministerul Culturii si Cultelor (nr. 996/06.02.2007 si nr. 430-VN/23.01.2008) prevede pentru anii de implementare a PUG alocarea de fonduri pentru restaurarea unor monumente istorice. Printre monumentele care figureaza in acest plan este inclusa Biserica Cuvioasa Paraschiva din Calinesti, pentru care sunt prevazute fonduri in vederea realizarii de lucrari de restaurare, consolidare, sistematizare verticala si instalatii. 
2.3 Continutul si obiectivele principale ale planului

Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi are ca scop stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare urbanisticã a Orasului Brezoi si asigurarea prin reglementari specifice a conditiilor necesare pentru realizarea acestora, atat pentru perioada de valabilitatea de 7 – 10 ani a acestuia. 
Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi si Regulamentul Local de Urbanism aferent vor constitui, dupa aprobare, cadrul legal pentru realizarea obiectivelor de dezvoltare urbanistica propuse. Prin  elaborarea  Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a creat cadrul de planificare care a stat la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in Orasul Brezoi prin diferite programe. 
Regulamentul Local de Urbanism se aplica pe teritoriul cuprins in limitele intravilanului actual al Orasului Brezoi, precum si in extinderile acestuia, propuse conform Planului Urbanistic General al Orasului  Brezoi a fi efectuate aproximativ pana anul 2018, in interiorul teritoriului administrativ al Orasului  Brezoi. 

Pentru terenul situat intre actualul intravilan si intravilanul propus, lucrarile sunt conditionate de elaborarea si aprobarea conform legii a unor Planuri Urbanistice Zonale. Acestea vor tine seama de prevederile prezentului regulament prin care se asigura atingerea obiectivelor strategice si urbanistice ale dezvoltarii de ansamblu ale Orasului  Brezoi , in conformitate cu Planul Urbanistic General. Stabilirea ordinii elaborarii PUZ - urilor pentru zonele de extindere a intravilanului, pe baza carora se efectueaza includerea in intravilan si schimbarea sistemului de impozitare a terenurilor, va decurge din necesitatile de etapa ale politicilor Consiliului Local al Orasului  Brezoi privind dezvoltarea orasului. 
2.3.1. Situatia actuala
2.3.1.1. Generalitati

Din punct de vedere administrativ, conform impartirii administrativ teritoriale din anul 1968, orasul Brezoi se compune din orasul Brezoi, propriu-zis si opt localitati distincte care isi pastreaza nealterat caracterul rural: Pascoaia, Valea lui Stan, Varatica, Golotreni, Proieni, Corbu, Draganesti, Calinesti.

Orasul Brezoi propriu-zis a evoluat in Valea Lotrului, la confluenta unor parauri ca Daneasa, Valea Satului, Doabra si Vasilatu cu raul Lotru, cuprinzand zona de la gura de varsare a Lotrului in Olt pana la varsarea paraului Vasilatu in Lotru si avand un aspect liniar, cu case de-o parte si de alta a drumului national 7A Brezoi-Voineasa. Partea veche a orasului cuprinde o zona destul de mare, pe cand partea noua cu blocurile construite in perioada 1970-1980 ocupa o suprafata mica in partea centrala din lunca Lotrului. Sediile importante ale orasului se gasesc in partea centrala, la sosea: Primaria – construita in anul 1999, Judecatoria – consolidata si modernizata, Parchetul, sediul Politiei, Spitalul, Posta, iar pe una din strazile laterale, in zona veche a orasului se afla scoala si biserica. Tot in partea centrala se afla intreprinderile principale unde lucreaza marea majoritate a populatiei Brezoiului. In partea vestica, la varsarea paraului Vasilatu in Lotru se afla localitatea Vasilatu, parte componenta a orasului propriu-zis.

In ultimii 20 de ani localitatea s-a dezvoltat atat gratie amenajarii hidrotehnice de pe Olt si Lotru, cat si exploatarilor de feldspat si mica alba din carierele Brezoi - Cataracte  si Vasilatu. Odata cu construirea blocurilor de locuit si a dotarilor s-a ridicat si nivelul de modernizare al localitatii, dar, prin alegerea unor solutii  inestetice si ineficiente s-a redus destul de mult calitatea  spatiului urban. 

BILANŢ TERITORIAL AL  SUPRAFEŢELOR  DIN 
INTRAVILANUL EXISTENT

	ZONE FUNCŢIONALE 
	SUPRAFAŢA ( ha ) 
	PROCENT % din total

INTRAVILAN

	LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
	 339,26
	63,76 %

	UNITĂŢI INDUSTRIALE ŞI DEPOZITARE
	47,61
	9,00 %

	UNITĂŢI AGRO- ZOOTEHNICE 
	1,35
	0,25 %

	INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC
	13,97
	2,63 %

	CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT din care :

· RUTIER

· FEROVIAR

· AERIAN

· NAVAL 
	46,28

11,42
	8,73 %

2,15 %

	SPAŢII VERZI , SPORT AGREMENT, PROTECŢIE
	9,22
	1,73 %

	CONSTRUCŢII TEHNICO- EDILITARE
	6,56
	1,23 %

	GOSPODĂRIE COMUNALĂ , CIMITIRE
	1,50
	0,30 %

	DESTINAŢIE SPECIALĂ
	0,00
	0,00 %

	TERENURI LIBERE
	0,00
	0,00 %

	APE 
	3,00
	0,56 %

	PĂDURI
	35,30
	6,65 %

	TERENURI NEPRODUCTIVE
	16,10
	3,04 %

	
	
	

	TOTAL INTRAVILAN  EXISTENT 
	530,22
	100,00%


TERENURI DUPĂ CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ
	TERITORIU ADMINISTR.

AL UNITĂŢII DE BAZĂ
	CATEGORII  DE  FOLOSINŢĂ

	
	AGRICOL
	NEAGRICOL
	TOTAL

	
	ARAB.
	PĂŞ.

FÂN.
	VII
	LIV.
	PD.
	APE
	DRUM

Rutier +Ferov.
	CURŢI

CONSTR
	NE

PROD
	

	EXTRAVILAN
	75,04
	1611,19
	0,33
	46,24
	19 802,87
	193,75
	46,80
	9,51
	257,05
	22042,78

	INTRAVILAN
	110,39
	89,70
	0,30
	24,53
	35,30
	3,00
	57,70
	193,20
	16,10
	530,22

	TOTAL
	185,43
	1700,89
	0,63
	70,77
	19 838,17
	196,75
	104,50
	202,71
	273,15
	22573,0

	% DIN TOTAL 
	8,67 %
	91,33 %
	100 %

	INTRAVILAN   EXISTENT 
	


RAPORT  TERENURI  - DUPĂ CATEGORIA  DE  FOLOSINŢĂ

	GRUPA 
	CATEGORIA
	SUPRAFAŢA (ha)
	TOTAL (ha)

	AGRICOL
	ARABIL
	185,43
	1 957,72

	
	PĂŞUNI
	1041,78
	

	
	FÂNEŢE
	659,11
	

	
	VII
	0,63 
	

	
	LIVEZI
	70,77
	

	NEAGRICOL
	PĂDURI
	19838,17
	20 615,28

	
	APE
	196,75
	

	
	CAI  COMUNICAŢIE 
	104,50
	

	
	CURŢI CONSTRUCŢII
	202,71
	

	
	NEPRODUCTIV
	273,15
	

	TOTAL                                                                                                  
	22 573,00


Orasul Brezoi prezinta o coabitare intre locuinte, industrie si zone afectate de transporturi ce se desfasoara pe aproape 3 km lungime, pana la limita estica a localitatii. Datorita conditiilor de relief si a dezvoltarii in salturi, zonele functionale se intrepatrund, nefiind delimitate clar, dar totusi se constata:

· o zona de locuit cu constructii traditionale, in partea de vest si de sud, precum si in catunele Vultureasa, Vasilatu si Doabra;

· o zona de dotari (in centrul localitatii), urmata spre est de o zona de locuit (realizata intre anii  1972 -1988);

· la est de acest ansamblu se afla principala zona industriala, asezata de-o parte si de alta a drumului national 7A ;

· o zona de locuit si dotari marginesc in lung drumul national, constatand in intersectarea in doua puncte a caii ferate industriale  cu DN 7A, ceea ce creeaza puternice disfunctionalitati.
· o zona de locuit situata  in vecinatatea carierei Vasilatu, dezvoltata  de-a lungul Vaii  Vasilatu si a drumului forestier de pe malul drept al raului Lotru.
Localitatea Valea lui Stan se afla in partea de vest a Orasului Brezoi, la cativa km de acesta, fiind asezat la confluenta paraului Valea lui Stan cu raul Lotru. Localitatea este formata dintr-un numar mic de case, asezate la soseau asfaltata DN7A si pe valea paraului.

Zona de dotari se afla in centrul localitatii: Scoala cu clasele I – IV  si Gradinita si Statia de tratare  a apei. Localitatea nu are biserica si nici cimitir, dar exista un sit arheologic cu asezari din epoca bronzului si epoca romana..

Localitatea Pascoaia se afla pe soseaua ce duce spre Voineasa (DN7A), la aproximativ 8 km de Brezoi, la confluenta paraului Pascoaia cu raul Lotru. Zona de locuinte este imprastiata in lunca Lotrului si putin pe Valea Pascoaia, iar zona de dotari dotari cuprinde scoala cu clasele I – IV,  caminul cultural, un magazin  si pensiunea „Fratii Jderi”. Localitatea nu are biserica si nici cimitir.

Localitatea Calinesti este o localitate agrara, are o suprafata destul de intinsa si o populatie numeroasa. Este cea mai nordica localitate a Orasului Brezoi, situata in lunca Oltului, de-o parte si de alta a soselei asfaltate Sibiu-Rm. Valcea (DN 7 sau E81) intre cele doua paraie Betelu si Calinesti, cat si pe vaile acestor paraie.

Cladirile sunt in general cu un nivel, iar zona de dotari este compusa dintr-o scoala gimnaziala, camin cultural si magazine particulare. In Calinesti sunt doua biserici, Biserica Sf. Gheorghe  - cult ortodox si Biserica „Cuvioasa Paraschiva ” – monument istoric, iar la limita sudica a localitatii se afla Cimitirul Eroilor din primul razboi mondial.

Localitatea beneficiaza de  acces la calea ferata (Halta Betel).

Localitatea Draganesti s-a dezvoltat pe malul drept al Raului Olt, la poalele masivului Cozia, avand o vatra risipita pe o terasa aluvionara, fertila. Se gaseste o singura biserica Sf. Voievozi si Sediul Obstei Draganesti – Varatica. Are un aspect mai izolat deoarece prin aceasta localitate nu trece calea ferata si nici soseaua asfaltata. Trecerea la acestea se face printr-un pod mic peste Olt.

Localitatea Proieni are o vatra adunata pe malul stang al Raului Olt, ca dotare are o scoala cu clasele I – IV si o biserica cu cimitir - monument istoric „Biserica Toti Sfintii”.

Localitatea Corbu dezvoltata linear pe o singura parte a drumului national DN 7, zona in intregime destinata locuintelor. Zona a fost afectata de constructia lacului de acumulare al hidrocentralei de la Gura Lotrului.

Localitatea Golotreni este situata de-a lungul drumului national, pe malul stang al  raului Olt, la confluenta acestuia cu raul Lotru; zona de locuit are o intindere redusa pe malul vestic al raului Olt si a drumului national; pe latura estica se afla zona cu caracter mixt (industrie, cai de comunicatie, cai ferate, constructii hidrotehnice); zona de dotari educationale este compusa dintr-o scoala primara, o gradinita si tabara de copii. Zona a suferit putine modificari (inaltimea unor cladiri, schimbarea drumului etc.) in urma constructiei microhidrocentralei de la Gura Lotrului.

Localitatea Varatica este dezvoltata tentacular pe malul drept al raului Olt si are un pronuntat caracter agricol. Ponderea cea mai mare o are suprafata ocupata de Gara Lotru cu instalatiile, cladirile  si triajul aferent . Exista o singura biserica – Biserica „ Sf. Gheorghe ”.
Situatia actuala a dispunerii functiilor urbane se caracterizeaza prin:

· zonele functionale se intrepatrund, nefiind delimitate clar datorita conditiilor de relief si a dezvoltarii in salturi, 
· exista unul grad ridicat de dispersare a unor servicii publice urbane, a unor activitati de transporturi, constructii, depozitari, gospodarie comunala si spatii publice plantate, dispersare generata de aditionarea fiecarei noi investitii la situatia precedenta, fara urmarirea unor sisteme de inter-relatii functionale si fara a se anticipa suficient de prudent viitoarele necesitati, ceea ce a condus la amestecarea  unor functiuni adesea incompatibile fara a se atinge o situatie de reala diversitate functionala;

· zona centrala este incert conturata, iar dispunerea locuintelor colective inalte si medii cu comert la parter este axata exclusiv in centrul orasului propriuzis 

· exista o artera stradala centrala bine intretinuta (DN7A), dar strazile adiacente si cele periferice sunt in majoritate necorespunzatoare;

· exista in intravilan suprafete mari de teren agricol

· exista retele de utilitati (apa, canalizare, energie termica, energie electrica), dar nu sunt desfasurate pe intreaga suprafata, iar unele dintre ele prezinta subdimensionare si/sau grad avansat de uzura

· orasul Brezoi este singurul din tara situat in mijlocul unui parc national
Sub aspectul echilibrului intre suprafetele ocupate cu diferite functii in intravilan si sub aspectul corelat al marimii suprafetelor aferente acestor functii raportat la numarul de locuitori se remarca o serie de disproportii fata de situatiile comparative din documentatia de specialitate, a caror corectare se impune pentru evitarea unor viitoare disfunctionalitati. 
2.3.1.2. Zone functionale
· Zona de locuinte si functiuni complementare (medii si mici) 

Fondul construit  locuibil cuprinde :

· Zona rezidentiala cu cladiri P, P+ 1, P+ 2, dar si cladiri cu mai mult de 3 nivele in zona centrala; zona este delimitata strict in partea sudica vestica si estica. In zona centrala se remarca interferenta cu zona industriala si de parcuri.

· Locuinte individuale  traditionale cu un regim de inaltime parter sau Parter + 1 etaj, cu o vechime de cca. 80 - 90 ani, multe cu o suprafata locuibila mare, dar in general lipsite de dotari tehnico – edilitare;

· Locuinte de serviciu  realizate in perioada interbelica de catre Societatile comerciale, avand un grad redus de confort ;

· Locuinte in blocuri  realizate dupa  1972.

· Zona pentru unitati  industriale  

Agentii economici din Brezoi sunt in special incadrati in clasa intreprinderilor mici, cu pana la 9 salariati (peste 85%). Sectorul intreprinderilor continua sa fie caracterizat de prezenta intreprinderilor din industria lemnului.

Mediul de afaceri este insuficient sprijinit de activitatea intreprinderilor, serviciile de consultanta sunt slabe, infrastructura de afaceri este intr-un stadiu primar de dezvoltare. 

In privinta eficientizarii activitatilor economice, autoritatea  locala a inventariat activele industriale si de afaceri pentru a stimula localizarea agentilor economici in afara zonei urbane, unde impactul fluxului de trafic poate fi fructificat. 

Zona muntoasa dispune de resurse forestiere, precum si de facilitati de exploatare si transport, industria lemnului si serviciile de transport din regiune fiind competitive. Exista traditie in exploatarea si prelucrarea lemnului, produsele  din lemn fiind  competitive pe piata externa .

Zona are potential energetic: reteaua hidrologica, alaturi de configuratia reliefului, confera orasului un important rol energetic prin exploatarea potentialului apelor curgatoare: Raurile Olt si Lotru 
Intreprinderi care-si desfasoara activitatea la ora actuala sunt :

· S.C.  COZIA  FOREST  S.A. ( Sectia industrializare si prelucrare lemn – Brezoi ) 

· REGIA AUTONOMA A SARII (Sector prelucrare Brezoi) – activitate ce se desfasoara discontinuu;

· HIDROCONSTRUCTIA  S.A.  – punct de lucru Gura Lotrului;

· Firme particulare cu activitate de prelucrare a lemnului (GATERE);
De mentionat ca o mare parte din activele si in special terenurile industriale ale SC Cozia Forest SA au devenit neutilizate pentru scopul initial, acestea fiind instrainate sau abandonate, nemaiadapostind activitatile economice pentru care au fost construite. Intreaga societate cunoaste un declin major, fiind in plin proces de restructurare economica si juridica si schimbare a actionariatului, iar pe acest fond o mare parte din constructiile si terenurile detinute initial pentru scopuri tehnologice au fost instrainate si nu mai adapostesc activitati industriale in prezent. De aceea Planul Urbanistic General, in comun acord cu noii detinatori ai suprafetelor respective,  propune conversia acestei suprafete de teren de la categoria zone pentru unitati industriale catre zone pentru functiuni turistice, servicii si de agrement.
· Zona pentru unitati agricole 

Din cauza conditiilor naturale nefavorabile, agricultura este slab dezvoltata pe teritoriul orasului Brezoi dispunand de 2783 ha suprafata agricola (12,9% din suprafata totala), pe care se cultiva in special porumb, cartofi si legume, motiv pentru care pe teritoriul orasului nu activeaza  nici o societate de productie agricola. Cresterea animalelor este cea mai importanta dintre ramurile agriculturii brezoiene naturale, aflate in muntii Lotrului si Muntii Capatanii. Se cresc bovine, porci, oi, capre.
Planul Urbanistic analizat propune introducerea unui complex agrozootehnic in suprafata de 6,3 Ha in intravilanul construibil al localitatii Vasilatu
· Zona de circulatii

Circulatie  rutiera 

Orasul Brezoi  are o retea totala de drumuri publice  de 45 km si 5 Km strazi si este traversat de 24,5 km de  drum national  modernizat (DN 7 Rm. Valcea – Sibiu  si  DN 7A Brezoi – Perisani ).

Nu exista o autostrada care sa faca jonctiunea intre cele doua municipii Ramnicu Valcea – Sibiu, singura legatura fiind realizata de catre DN 7, ce nu corespunde cerintelor europene in ceea ce priveste transportul de calatori si marfuri. In ultima perioada, urmare a cresterii numarului de autovehicule s- a inregistrat o suprautilizare a DN 7, fapt ce a condus la o crestere a timpului de parcurs, la blocaje si aglomerari in trafic, la cresterea numarului de accidente.
In Orasul Brezoi, circulatia majora este reprezentata de drumul national Dn7A Brezoi – Petrosani , care parcurge localitatea sub denumirea de strada Eroilor pe o lungime de 7 km. 
In interiorul orasului  exista o retea de strazi de categoria a III-a si a IV-a, pe o lungime de 4,00 km; unele dintre aceste strazi necesita lucrari de intretinere si modernizare. Transportul public este insuficient pentru necesitatile orasului. 

Localitatile componente  au reteaua  lor proprie de drumuri comunale cu lungimea de 16 Km , unde de asemenea se impun  lucrari de  modernizare si completare, in special in zonele rurale.

Reteaua drumurilor forestiere este slab dezvoltata, rezultand astfel dificultati in exploatarea eficienta a lemnului.
Pe tot teritoriul Orasului Brezoi se gasesc un numar de 14 poduri  peste Olt si Lotru:

· 9 poduri cu lungime totala de  320 ml - cu structura din beton  armat ;

· 3 poduri  cu lungime de 300 ml - cu structura metalica

· 2 poduri tip pasarela cu lungime de 280 ml.

Reteaua actuala de drumuri si strazi necesita investitii si modernizari pentru a creste capacitatea de transport. 

Circulatia  feroviara
Orasul Brezoi este deservit  de  Calea ferata Piatra Olt – Rm. Valcea  - Sibiu  si este favorizat de statia CFR  Lotru (localitatea Varatica) si de Halta Betel (localitatea Calinesti).

Calea  ferata industriala, care traverseaza Orasul Brezoi si  care intersecteaza in doua puncte drumul national DN7A , constituie o disfunctiune  majora  pentru oras.
In vederea rezolvarii disconfortului produs de traficul rutier de tranzit catre zona superioara a vaii Lotrului prin zona centrala Orasului Brezoi se propune realizarea unei centuri ocolitoare a orasului pe un posibil traseu care urmăreşte un drum nemodernizat situat la nord de Lotru. Centura ocolitoare se propune a se realiza în trei etape distincte şi anume :

Etapa I 
- Gura Lotrului – Pod Centru ;

Etapa II - Pod Centru – Valea Vasilatului ;

Etapa III - Valea Vasilatu – Valea Păscoaia

· Zona pentru institutii publice  si servicii sociale

Educatie

Populatia din Orasul Brezoi care studiaza reprezinta aproape 22%. In anul scolar 2003/2004 in regiune existau  10 unitati scolare, dintre care 3 in invatamantul gimnazial, iar in cadrul  liceului  existent in oras au fost inscrisi 216 elevi. Exista o scoala profesionala ce nu ofera facilitati si mijloace moderne de instruire, iar fosta gradinita care a ars in 2000 a fost reconstruita  si retrocedata
Servicii Sociale

Orasul Brezoi are urmatoarele dotari:
· dotari administrative: Primarie, Politie, Parchet, Judecatorie 

· dotari culturale: Casa de Cultura, Biblioteca Oraseneasca; Camin Cultural in Pascoaia si Biblioteca Publica in Calinesti.

· dotari de sanatate un spital  cu 70 paturi, un dispensar urban, un Centru de zi pentru copiii aflati in dificultate. Spitalul din oras nu detine un spatiu autorizat pentru  incinerarea deseurile infectate.
· Zona de parcuri, sport, agrement si turism 

Orasul Brezoi are in dotare un parc pentru copii,  un stadion si o baza sportiva. Se dispune de 4 unitati de cazare, cu un numar de 52 locuri si 5 locatii agroturistice cu 21 locuri. 

Prin caracterul variat al cadrului natural si de un pitoresc deosebit, prin monumente si locuri istorice, precum si prin cateva obiective economice existente, orasul Brezoi se numara printre orasele valcene cu un potential turistic important, variat si valoros, dar situarea in apropriere a statiunii Voineasa, aflata la circa 36 km spre vest, face ca cele mai multe servicii turistice sa fie preluate de aceasta iar orasul Brezoi sa aiba un turism de tranzit.

Situat intr-o regiune cu un relief variat, reprezentat prin munti (Muntii Lotrului, Muntii Capatanii, Muntii Coziei) cat si prin cele doua vai (Valea Oltului sI Valea Lotrului) orasul Brezoi a valorificat foarte putin sub aspect turistic potentialul natural pe care il are. Potentialul turistic al orasului Brezoi este destul de bogat fiind reprezentat atat  printr-un potential natural cat si prin cel antropic.

Frumusetea si valoarea peisajului sunt impuse indeosebi din relief din care se remarca:

· Varful Turtudan din muntii Lotrului - 644 m altitudine;

· Zona vaii Doabrei ce prezinta un interes stintiific geologic si geomorfologic cum ar fi: Coltii Doabrei, “pilele”- martori de eroziune, zona “ Podul lui Tudoran”, grote denumite de populatie

     “ Pestera Lautarului”, “ Pestera Zimbrului”, “Pestera apei”;

· Zona Vaii Calinesti;

· Muntii Lotrului situati la nord de valea raului Lotru;

· Muntii Capatanii situati la sud de raul Lotru unde se remarca Varful lui Stan-491 m, Narutu-1590, Foarfeca  -857 m;

· Valea Oltului cu defileul pe care-l formeaza reprezinta un alt potential natural turistic avand un peisaj deosebit dar si numeroase locuri si monumente;

· Valea Lotrului;

· Mici grote dezvoltate prin dezagregarea pe fisurile rocilor: grotele din Valea Doabrei, din Valea Pascoaia, din Muntii Capatanii.

Potentialul turistic natural al orasului Brezoi este diversificat, prezentand posibilitati de creare de noi locuri de munca si include:
· Turism montan  recreativ  - schi, alpinism (muntii Lotrului, Capatanii), 
· Turism pentru vanatoare si pescuit – regiunea dispune de importante resurse cinegetice si piscicole. Raurile Olt si Lotru  reprezinta o sursa importanta de pescuit, iar intreaga zona ofera conditii pentru vanatoare.

· Turism rural izolat (turism ecologic) - zonele rurale ofera o veritabila ospitalitate bazata pe mediul nepoluat,  gastronomie de buna calitate (arii protejate, munti, zone rurale nepoluate ) .  

· Agroturism - munti, zone protejate cu flora si fauna unice

Potentialul antropic este determinat de monumentele istorice existente, de obiectivele economice construite precum:

· intrepinderea de exploatare a lemnului care are peste 121 ani de existenta;

· barajul si lacul de acumulare;

· bisericile din Calinesti si Proieni.

·  Zona cu  risc la alunecari sau inundatii 

Raul Lotru este principalul curs de apa ce strabate Orasul Brezoi de la vest spre est. In caz de revarsare a sa sau in cazul unei avarii  la Barajul Bradisor s-ar produce pagube materiale atat in randul gospodariilor, cat si in infrastructura si retele edilitare, fiind afectate 200 de gospodarii, 50 ha  pasuni, 4 km de retele electrice, 8 km retea  de alimentare cu apa si 4 poduri. 

Obiectivele  supuse riscului de inundatii si mentionate in lista situatiilor de urgenta sunt:

· Statia hidrometrica Valea lui Stan

· Statia filtrare apa Vultureasa 

· Baza sportiva 

· Parcul orasului 

· Statia de epurare.

De-a lungul cursului de apa exista lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor: gabioane de piatra – 400 ml, diguri de protectie (pereu ) - 2 km.

In cursul principalul de apa, Lotru, se varsa multe paraie si vai, care si ele la randul lor la precipitatii abundente produc inundatii:

· Paraul Pascoaia la revarsare afecteaza 25 de gospodarii, 3 ha de pasune, un pod, o scoala si 5 km de  drum; exista lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor (gabioane de piatra  100 ml, ziduri de sprijin din beton);

·  Paraul Valea lui Stan la revarsare afecteaza 50 gospodarii, 2 poduri, 3 km de drumuri comunale, pastravaria si Scoala cu clasele I – IV ; nu exista lucrari hidrotehnice;

· Valea Vasilatu la precipitatii abundente afecteaza 10 gospodarii, 1 pod, 3 km de drumuri comunale,  2 km de retele electrice si telefonie; ca lucrari hidrotehnice exista ziduri de sprijin;

· Valea Satului la revarsare afecteaza statia filtrare apa, 40 de gospodarii, 5 poduri, 2 km de retele electrice si 2 ha de gradini; exista lucrari hidrotehnice constand in ziduri de sprijin, gabioane piatra, praguri, epiuri;

· Valea Danesii  afecteaza 5 gospodarii, 0,1km retele electrice, 0,1 km cale ferata, 0,1 km retea apa, un pod, 1 ha pasune, Ocolul Silvic, S.C. Miniera, Statia de epurare; ca lucrari hidrotehnice amintim  ziduri de sprijin si praguri .

· Valea Sindrilei la varsare in raul Lotru afecteaza 6 gospodarii, 0,1 km de cale ferata, un pod, 1 ha pasune, 0,1 km retea apa, Ocolul Silvic, S.C. Miniera, Statia de Epurare; ca lucrari hidrotehnice sunt praguri si ziduri de sprijin din beton .

De –a lungul raului Olt, produc inundatii la revarsare Paraul Varatica (afecteaza 3 gospodarii si un pod) si  Valea Calinesti (afecteaza 30 gospodarii, 5 ha pasune, 5 km de drumuri comunale si 5 podete). Pe Valea Calinesti exista lucrari  hidrotehnice (praguri si ziduri de sprijin). 

Nu au fost semnalate  alunecari pe teritoriul  Orasului Brezoi.
· Zone cu interdictie de construire

Pentru zonele afectate de exploatarea miniera, pentru  zonele cu alunecari de teren si cele inundabile se instituie interdictie definitiva de construire.
Pana la aprobarea planurilor urbanistice zonale si/sau de detaliu se introduc interdictii temporare de construire, conform unor delimitari precise, pentru zonele protejate, pentru zona centrala a localitatii de resedinta, pentru zonele nou introduse in intravilan.
2.3.2. Propuneri
Prin PUG si prin Regulamentul Local de Urbanism sunt reglementate urmatoarele obiective de dezvoltare: 

· Sprijin pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat;

· Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului;
· Dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea serviciilor sociale;
· Zone functionale;
· Dezvoltarea zonei montane;

· Protectia si imbunatatirea calitatii mediului. 

2. 3.2.1 Sprijin pentru cresterea competitivitatii economice in sectorul privat

In vederea sprijinirii procesului de creare de locuri de munca aceasta prioritate va urmari sustinerea investitiilor productive (utilaje si tehnologii noi) care sa asigure adaptarea calitatii productiei la standardele pietei europene; in mod complementar vor fi sprijinite serviciile pentru dezvoltarea afacerilor (marketing si management in IMM-uri si turism) si investitiile pentru dezvoltarea  intreprinderi lor si asociatiilor profesionale:  

· Sprijin pentru investitii de capital in sectorul privat
· Sprijin pentru investitii necorporale  

· Dezvoltarea asistentei pentru retelele de intreprinderi si asociatiile profesionale
2.3.2.2. Modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului

Aceasta vizeaza reducerea deficitului infrastructurii, urmarind imbunatatirea competitivitatii sistemului zonal ca si a calitatii vietii in zona prin: 

· Imbunatatirea infrastructurii de transport
· Imbunatatirea infrastructurii de utilitati (alimentarea cu apa, retele de canalizare, gaze naturale si termoficare)

· Imbunatatirea infrastructurii sociale si de educatie

· Reabilitarea zonei urbane, (inclusiv zone verzi, mosteniri culturale si istorice, sport si activitati recreative, zone industriale deteriorate si abandonate, parcari, zone pietonale, control trafic, parcuri) 

· Imbunatatirea infrastructurii energetice si valorificarea resurselor regenerabile de energie.

2.3.2.3. Dezvoltarea resurselor umane si imbunatatirea serviciilor sociale
Acest obiectiv pune accent pe stabilirea unor mai bune relatii intre cercetare, educatie si educatie vocationala, pe de o parte, si economie pe de alta parte. 

Strategia orasului vizeaza asigurarea cresterii capacitatii de angajare si a ocuparii prin adaptarea fortei de munca la necesitatile pietii muncii si societatii si economiei bazate pe cunoastere, prin aceasta combatandu-se si saracia si excluderea sociala, prin: 

· Dezvoltarea invatamantului obligatoriu si post-obligatoriu  

· Masuri active pe piata fortei de munca si instruire in special pentru someri si grupuri dezavantajate

· Reducerea decalajului digital in regiune, in special in zonele rurale
· Dezvoltarea serviciilor sociale si de voluntariat in sprijinul cetatenilor.

2.3.2.4. Zone Functionale
In prezentul PUG  s-au materializat urmatoarele :

· S-a stabilit destinatia tuturor terenurilor si zonelor functionale;

· S-a delimitat zona centrala, s-au stabilit categoriile de interventii admise si caracterul  acestora;

· S-au delimitat zonele de protectie si limitele lor si s-au definit categoriile de interventie admise in interiorul acestor zone;

· S-au materializat interdictiile temporare de construire;

· S-au stabilit zonele de interdictie definitiva de construire.

· Datorita exploatarii miniere din zona, terenurile au capatat diferite destinatii:

· terenuri agricole  ocupate de exploatarea miniera;

· terenuri redate circuitului economic si care de multe ori primesc alta destinatie decat cea initiala .
O atentie aparte trebuie acordata conversiei zonelor functionale, Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi aducand cateva propuneri de zone care in trecut au avut functiunea de zona industriala si pentru care in comun acord cu detinatorul terenului se propune schimbarea categoriei de utilizare si reconversia functionala a zonei, in special in zona industriala centrala catre doua functiuni mult mai prietenoase pentru mediu si mai atractive din punct de vedere functional:

· o zona rezervata realizarii unui hotel cu toate dotarile aferente

· o zona destinata realizarii de locuinte individuale si pensinui turistice

O alta zona cu modificari functionale consistente este cea de la Gura Lotrului unde se propune un nou regulament local de urbanism, cu restrangerea functiunilor permise, extinderea acelor functiuni care sa asigure dezvoltarea armonioasa a zonei, sistematizarea activitatilor economice desfasurate in acest areal si armonizarea dotarilor aferente

De asemenea prin Planul Urbanistic Genral vizat se propun miscari ale limitei Intravilan/extravilan care sa conduca in principal la:
· eliminarea din intravilanul localitatilor a zonei agricole  
· introducerea in intravilan a zonelor aferente dezvoltarilor propuse de cetatenii si detinatorii terenurilor din zona, in acest sens fiind solicitate introducerea in intravilan a unor trupuri noi cu destinatiile:

· ferma de energie eoliana (cca 26 ha)
· statiune turistica (cca 62 ha)
· complex agrozootehnic (cca 6,3 ha)

· complex pensiuni turistice Zaristea (cca1,2 ha)

· servicii turism agrement si case de vacanta (cca 3 ha)

Executia investitiilor propuse, dezvoltarea activitatilor economice si a serviciilor preconizate pentru perioada de care s-a amintit, vor genera prezenta unui numar de persoane din afara localitatii - muncitori ai firmelor constructoare – fapt ce va impulsiona sectorul privat, de stat si cooperatist si implicit veniturile si nivelul de trai al populatiei.
3 BILANŢ  TERITORIAL  AL  SUPRAFEŢELOR DIN INTRAVILANUL PROPUS

	ZONE FUNCŢIONALE 
	SUPRAFAŢA 
( ha ) 
	PROCENT % din total

INTRAVILAN

	LOCUINŢE ŞI FUNCŢIUNI COMPLEMENTARE
	350,65
	50,57 %

	CASE DE VACAŢĂ  - PENSIUNI
	47,85
	6,90 %

	INSTITUŢII ŞI SERVICII DE INTERES PUBLIC , TURISM , AGREMENT
	91,57
	13,20 %

	UNITĂŢI  PRODUCŢIE  , SERVICII DIVERSIFICATE , DEPOZITARE CONTROLATĂ
	13,70
	1,98 %

	UNITĂŢI  INDUSTRIALE  ŞI DEPOZITARE
	17,29
	2,50 %

	UNITĂŢI AGRO- ZOOTEHNICE 
	7,86
	1,14 %

	CĂI DE COMUNICAŢIE ŞI TRANSPORT din care:

· RUTIER

· FEROVIAR

· AERIAN

· NAVAL 
	52,85

11,42
	7,63 %

1,65 %

	SPAŢII VERZI , SPORT AGREMENT, PROTECŢIE
	23,44
	3,38 %

	AGREMENT, SERVICII , LOISIR
	1,61
	0,23 %

	CONSTRUCŢII TEHNICO- EDILITARE
	32,47
	4,68 %

	GOSPODĂRIE COMUNALĂ , CIMITIRE
	1,11
	0,16 %

	DESTINAŢIE SPECIALĂ
	0,00
	0,00 %

	TERENURI LIBERE
	0,00
	0,00 %

	APE 
	2,68
	0,38 %

	PĂDURI
	33,18
	4,78 %

	TERENURI NEPRODUCTIVE
	5,70
	0,82 %

	
	
	

	TOTAL INTRAVILAN  PROPUS 
	693,38
	100 %






TERENURI DUPĂ CATEGORIA DE FOLOSINŢĂ

	TERITORIU ADMINISTR.

AL UNITĂŢII DE BAZĂ
	CATEGORII  DE  FOLOSINŢĂ

	
	AGRICOL
	NEAGRICOL
	TOTAL

	
	ARAB
	PĂŞ.

FÂN.
	VII
	LIV.
	PD.
	APE
	DRUM

Rutier +Ferov.
	CURŢI

CONSTR
	NE

PROD
	

	EXTRAVILAN
	36,80
	1 470,5
	0,11
	51,70
	19 804,99
	194,07
	40,23
	13,77
	267,45
	21 879,62

	INTRAVILAN
	148,63
	230,39
	0,52
	19,07
	33,18
	2,68
	64,27
	188,94
	5,70
	693,38

	TOTAL
	185,43
	1 700,89
	0,63
	70,77
	19 838,17
	196,75
	104,50
	202,71
	273,15
	22 573,0

	% DIN TOTAL 
	2,83 %
	97,17 %
	100 %

	INTRAVILAN   PROPUS
	693,38


In Regulamentul Local de Urbanism sunt prevazute urmatoarele zone, subzone si unitati teritoriale de referinta: 
· Zona Centrala

· Zona mixta

· Zona de locuit

· Zona de activitati productive

· Zona spatiilor verzi

· Zona transporturilor

· Zona de Gospodarie Comunala

· Zona echipamentelor tehnice majore
· Zona Centrala

Generalitati: caracterul zonei

Perimetrul  este cuprins intre: 


· Raul  Lotru  – la nord  si est ;

· Limita Zonei de Blocuri , Strada Eroilor  si   Strada  Lotrului  – la sud;

· Limita  Parcului  – la vest.

Functiunile  cuprinse in zona centrala sunt :

· Institutii publice;

· Locuinte - dominanta ;

· Spatii verzi – parcuri ;

· Circulatii , parcaje;

· Alte functiuni.

Partea din zona centrala care este situata in interiorul limitelor de protectie a valorilor istorice si arhitectural urbanistice pastreaza  fragmentar  tesutul urban rezultat din succesiunea diferitelor etape de precizare a tramei stradale ca trasee si profile si de reconstructie spontana sau bazata pe regulamente urbanistice ori proiecte. Aceasta zona  contine marea majoritate a monumentelor de arhitectura, inscrise in lista monumentelor sau propuse a fi inscrise conform studiilor de fundamentare, intre care se gasesc cele mai importante si mai reprezentative cladiri destinate functiunilor publice, biserici sau foste cladiri rezidentiale de valoare istorica, arhitecturala si memoriala, adapostind acum diferite alte functiuni, precum si cladiri de locuit.

 Regulamentul urmareste pastrarea caracterului si particularitatilor fiecaruia dintre segmentele caracteristice ale cadrului construit,  in scopul  mentinerii diversitatii si accentuarii prestigiului cultural al zonei centrale si cresterii coerentei cadrului construit si prin diversificarea selectiva a functiunilor.   

 Prin prevederile regulamentului se urmareste revitalizarea acestei zone cu intarirea caracterului specific de polarizare comerciala si atractivitate pietonala, intr-un cadru arhitectural-urbanistic traditional protejat si ale carui caracteristici de ansamblu si de detaliu se mentin si se pun in valoare. 
Orice interventie in zona  centrala  la obiectivele  protejate necesita avizul Ministerului Culturii. In vederea autorizarii cladirilor noi cu functiuni care se incadreaza in specificul zonei, este necesara elaborarea si aprobarea unor documentatii de urbanism PUD / P.U.Z. cu ilustrarea modului de insertie volumetrica in cadrul arhitectural – urbanistic existent. Pentru interventii in spatiul public (mobilier urban, pavimente, vegetatie, etc.), neincluse in acest regulament, se vor intocmi proiecte pe ansamblul zonei centrale si pe subzone ce vor fi avizate conform Legislatiei in vigoare . 

 Utilizari  admise: 

- se mentin neschimbate acele utilizari initiale ale cladirilor care corespund cerintelor actuale sau se admite revenirea la acestea. Se admit conversii ale functiunilor in conditiile in care orice schimbare de destinatie a cladirilor monument de arhitectura  si din centrul istoric se avizeaza conform legii; 

-  se admit conversii functionale compatibile cu caracterul zonei si cu statutul de protectie al cladirilor pentru: functiuni publice de interes orasenesc , administrative, culturale, de invatamant, agentii, comert, servicii profesionale si personale, recreere si turism, locuinte; 
Utilizari  admise cu conditionari 

- se admite conversia locuintelor in alte functiuni numai in cazul mentinerii unei ponderi a acestora de minim 30% din aria construita desfasurata, atat pe ansamblul zonei, cat si pe fiecare operatiune urbanistica - de exemplu, de reabilitare;

- se admit restaurante de orice tip care comercializeaza pentru consum bauturi alcoolice numai la o distanta de minim 100 metri de institutiile publice si de lacasurile de cult;


- se admit extinderi sau reconstructii ale cladirilor existente lipsite de valoare cu urmatoarele doua conditii:

· functiunea propusa sa nu stanjeneasca vecinatatile sau, in caz contrar, proiectul sa demonstreze eliminarea sursei de incomodare sau poluare;


· proiectul sa asigure ameliorarea aspectului constructiei si amenajarilor si                              

· mai buna integrare in zona. 

Utilizari  interzise 

Se interzic urmatoarele utilizari: 

· activitati care pot provoca degradarea cladirilor protejate sau sunt incompatibile cu statutul de zona centrala;
· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

· constructii provizorii de orice natura;

· cu exceptia telecomunicatiilor speciale, se interzice dispunerea de piloneti zabreliti (tripozi uniti cu grinzi cu zabrele) pe terasele cladirilor daca acestea nu au caracter tehnic;  

· dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor cladirilor protejate , desfigurand arhitectura cladirilor si deteriorand finisajul acestora;

· depozitare en-gros;

· depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

· activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile publice sau din institutiile publice; 

· depozitari de materiale refolosibile;

· platforme de precolectare a deseurilor urbane;

· lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

· orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 

Sunt prevazute urmatoarele:

· conditiile de amplasare, echipare si conformare a cladirilor (aliniament, inaltime, accese auto, circulatie pietonala, parcari auto) pe parcelarul existent

· apectul exterior al cladirilor: interventiile asupra monumentelor istorice si de arhitectura  declarate sau propuse a fi declarate, se va putea realiza numai in conditiile legii si cu elaborarea de studii de specialitate
· spatiile libere din circulatiile publice, curti interioare si satii  plantatevor fi amenajate corespunzator 
· imprejmuirile se vor armoniza cu finisajele cladirilor 

Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului: 


Procent  maxim  de  ocupare  a  terenului - POT % maxim = 70%;    in cazul unor extinderi sau noi insertii se admite acoperirea restului curtii in proportie de 80% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (H = 8 metri) pentru activitati comerciale, sali de spectacole etc;    pentru functiunile publice se vor respecta normele in vigoare sau tema specifica.

Coeficient  maxim  de  utilizare  a  terenului - CUT maxim 1,9 mp. ADC / mp. teren.  In cazul unor extinderi sau noi insertii se admite CUT maxim  =  3,0 mp. ADC / mp. Teren
· Zona mixta

Generalitati: caracterul zonei.

Zona mixta prelungeste zona centrala spre sud, contureaza mai puternic punctele de concentrare a locuitorilor si completeaza functiunile  zonei centrale. Ca fond construit este formata, in mare parte din cladiri colective de locuit mici, cu sau fara parter comercial si permite conversia locuintelor in alte functiuni, in contrast cu zona de locuit, in care acest lucru este limitat. Conversia locuintelor in alte functiuni este conditionata de mentinerea ponderii acestora de cel putin 30% din ADC. 
Zona este constituita din institutii, servicii si echipamente publice, servicii de interes general (servicii manageriale, tehnice, profesionale, sociale, colective si personale, comert, turism, activitati traditionale,  restaurante, recreere), mici activitati productive manufacturiere si locuinte.

  Utilizari admise:

· institutii, servicii si echipamente publice la nivel de oras ;
· sedii ale unor companii si firme, servicii pentru intreprinderi, proiectare, cercetare, expertizare,  consultanta in diferite domenii si alte servicii profesionale;
· servicii sociale, colective si personale, sedii ale unor organizatii politice, profesionale etc.;
· lacasuri de cult;

· comert cu amanuntul, activitati manufacturiere,depozitare mic-gros;

· hoteluri, pensiuni, agentii de turism ;

· activitati traditionale
· restaurante, baruri, cofetarii, cafenele etc.; 

· sport si recreere in spatii acoperite;

· parcaje la sol, spatii libere pietonale;

· spatii plantate - scuaruri;

· locuinte cu partiu obisnuit si locuinte cu partiu special care includ spatii pentru profesiuni liberale.

Utilizari admise cu conditionari: 

· Cladirile vor avea la parterul orientat spre strada si spre traseele pietonale : 

· functiuni care admit accesul publicului in mod permanent sau conform unui  program de functionare specific si vor fi prevazute cu vitrine luminate noaptea;  

· se interzice localizarea restaurantelor care comercializeaza bauturi alcoolice la o distanta mai mica de 100 metri de servicii si echipamente publice si de biserici;

· pentru orice utilizari se va tine seama de conditiile geotehnice si de zonare seismica; 

· in zonele existente se admite conversia locuintelor in alte functiuni, cu conditia mentinerii ponderii locuintelor in proportie de minim 30 % din ADC;

Utilizari interzise: 

· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau incomode prin traficul generat;

· constructii provizorii de orice natura, dispunerea de panouri de afisaj pe plinurile fatadelor, desfigurand arhitectura si deteriorand finisajul acestora;
· depozitare en-gros;

· statii de intretinere auto cu capacitate de peste 5 masini;

· curatatorii chimice;

· depozitari de materiale refolosibile;

· platforme de precolectare a deseurilor urbane;

· depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

· activitati care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din circulatiile   publice sau din institutiile publice; 

· lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

· orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea apelor meteorice. 

Sunt prevazute urmatoarele aspecte:

· conditii de amplasare. echipare si conformare a cladirilor conform caracteristicilor parcelarului (suprafete, forme, dimensiuni) amplasarea cladirilor fata de aliniament prin mentinerea tipului traditional de raportare la aliniament,amplasarea cladirilor fata de limitele laterale  si posterioare ale parcelelor,amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi  parcela

· circulatii pietonale si auto si accese pentru autovehiculele de stingere a incendiilor si   asigurarea accesului in spatiile publice a persoanelor handicapate sau cu dificultati de deplasare

· stationarea  autovehiculelor

· aspectul exterior al cladirilor  si inaltimea maxima admisibila a cladirilor  
· conditii de echipare edilitara:toate cladirile vor fi racordate la retelele tehnico-edilitare publice

· spatii libere si spatii plantate amenajate corespunzator 

· imprejmuiri: se va respecta tipul existent de imprejmuiri cu conditia ca acestea sa fie transparente si sa aiba un soclu opac. 

Posibilitati  maxime de ocupare si utilizare a terenului
Procentul maxim de ocupare a terenului - P.O.T. maxim 70%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 75% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (8 metri); P.O.T. maxim 60%, cu posibilitatea acoperirii restului terenului in proportie de 75% cu cladiri cu maxim 2 niveluri (8 metri) pentru activitati comerciale, sali de spectacole, garaje, etc.

Coeficient maxim de utilizare a terenului - CUT maxim = 3,0 mp ADC / mp. teren si    CUT maxim = 2.5 mp. ADC / mp teren 
· Zona de locuit

Generalitati: caracterul zonei 

Zona de locuit se compune din diferite tipuri de tesut urban, diferentiate din urmatoarele puncte de vedere: 

· Functional mixat in proportii si modalitati diferite cu alte functiuni – comerciale, servicii, mica productie manufacturiera, mica productie agricola de subzistenta. 

· caracterul locuintelor: individuale, colective mici, medii sau mari, locuinte hibride de tip vagon (care sunt de fapt locuinte colective pe orizontala)

· caracterul tesutului urban: omogen rezidential cu echipamente publice aferente
· Morfologic 

· tipul parcelarului: rezultat din evolutia localitatii in timp, creat prin lotizarea unui teren mai mare sau prin extinderea localitatii pe terenuri agricole (prin operatiuni simple de topometrie sau prin operatiuni urbanistice

· configuratia in raport cu spatiul stradal:

· spontan ordonata in raport cu traseul liber (rezultat din evolutia in timp) al strazilor, datorita efectului diferitelor reglementari urbanistice anterioare; 

· geometric ordonata in raport cu trasee prestabilite fie de tip strapungeri, fie de tipul celor din noile lotizari sau din noile ansambluri; 

· diferentiata sau nu in raport cu distanta fata de strada a cladirilor de pe o parcela (constructii principale – constructii secundare – anexe)

· atitudine de tip urban sau cu reminiscente rurale (parcele inguste si foarte adanci rezultate din diviziunea unor proprietati agricole, permitand numai constructia locuintelor tip vagon, dispuse, nu prin cuplare, ci prin retragere pe aceeasi limita de nord a fiecarei parcele si oferind astfel in imaginea strazii serii de calcane) ;

· volumetria: regim de construire (continuu sau discontinuu), inaltime mica (P - P+2 niveluri), medie (P+3,4 niveluri), mod de terminare al volumelor (terasa, acoperis)

· vechime: exprimand atat capacitatea locuintelor de a satisface necesitatile actuale de locuire, cat si starea de viabilitate (uzura fizica a cladirilor de peste 60 ani constituind, conform standardelor U.E., un prag in probabilitatea necesitatii reabilitarii sau reconstructiei acesteia);

· calitatea constructiei: definita prin arhitectura, calitatea materialelor, rezistenta, nivelul de izolare termica, nivelul de dotare tehnico - edilitara a cladirilor, zonele de locuit pot fi incluse in zona protejata datorita valorii arhitectural – urbanistice, pot fi viabile in raport cu cerintele actuale ale locuitorilor, pot fi reabilitate pentru a satisface aceste cerinte sau pot fi insalubre. 

Pentru zonele predominant rezidentiale prezentul regulament are in vedere, pe de o parte, necesitatile functionale si spatial configurative majore ale localitatii, iar pe de alta parte, asigurarea calitatii locuirii la standarde similare cu alte orase, valorificarea terenului urban, a fondului construit viabil si a zonelor protejate, mentinerea valorii proprietatilor, asigurarea fara discriminare a dreptului fiecarui locuitor la insorire, luminare naturala, intimitate, spatiu plantat, acces la echipamente publice sociale si tehnico-edilitare, securitate personala, protectie fata de poluare si riscuri tehnologice

Evolutia anticipata si sustinuta prin prevederile regulamentului este urmatoarea:

· tranzitia catre un alt tip de zona functionala (zona centrala, zona mixta) prin conversie sau prin reconstructie – conform zonelor C si M, 

· tranzitia catre un alt tip de locuire, regim de construire si volumetrie;

· reconstructia zonelor insalubre prin operatiuni de comasare si relotizare;

· extinderea pe terenuri neconstruite, intravilane, a noi cartiere de locuinte individuale si colective mici pe baza unor operatiuni funciare de comasare si relotizare, in cadrul unui parteneriat intre sectorul public si sectorul privat. 

Zona de locuit este alcatuita din urmatoarele subzone si unitati de referinta:  

· Subzona locuintelor individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri:

· locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in afara perimetrelor de protectie cu regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); dezvoltate in timp prin refaceri succesive, acestea prezinta o diversitate de situatii din punctul de vedere al calitatii si viabilitatii; 
;

· locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in interiorul perimetrelor de protectie – zona centrala;

· locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri situate in noile extinderi sau enclave neconstruite prevazute a fi realizate prin viitoare operatiuni urbanistice, in regim de construire continuu (insiruit) sau discontinuu (cuplat, izolat); 

· locuinte individuale pe loturi subdimensionate cu / sau fara retele edilitare;

· locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri realizate pe  baza unor lotizari;

Utilizari admise: 

-    locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2 niveluri in regim de construire continuu (insiruit)   sau discontinuu (cuplat sau izolat) cu echipamente publice specifice zonei rezidentiale si scuaruri publice. 

Utilizari admise cu conditionari: 

· se admite mansardarea cladirilor existente cu conditii 

· se admit functiuni comerciale, servicii profesionale si mici activitati manufacturiere, cu conditii 

· functiunile comerciale, serviciile complementare locuirii si activitatile manufacturiere 

· in zonele de lotizari constituite ce cuprind parcele care in majoritatea lor indeplinesc conditiile de construibilitate si sunt dotate cu retele edilitare, autorizarea constructiilor se poate face direct sau in baza unor documentatii PUD (dupa caz). 

· realizarea noilor  locuinte in parcelari pe terenuri ce vor fi introduse in intravilan  este conditionata de existenta unui P.U.Z. aprobat conform legii. 

Ulizari interzise: 

· functiuni comerciale si servicii profesionale care depasesc suprafata de 250 mp ADC, genereaza un trafic important de persoane si marfuri, au program prelungit dupa orele 22.00, produc poluare;

· activitati productive poluante, cu risc tehnologic sau care sunt incomode prin traficul generat (vehicule de transport greu sau peste 5 autovehicule mici pe zi),  prin utilizarea  incintei pentru depozitare si productie, prin deseurile produse ori prin programul de activitate prelungit dupa orele 22.00;

· realizarea unor false mansarde;

· anexe pentru cresterea animalelor pentru productie si subzistenta;

· depozitare en-gros, depozitari de materiale refolosibile;

· platforme de precolectare a deseurilor urbane;

· depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice;

· activitati productive care utilizeaza pentru depozitare si productie terenul vizibil din  circulatiile  publice; 

· statii de betoane,autobaze, statii de intretinere auto cu capacitatea peste 3 masini;

· spalatorii chimice;

· lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile de pe parcelele adiacente;

· orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea apelor pe parcelele vecine sau care impiedica evacuarea si colectarea rapida a apelor meteorice. 

Sunt date conditiile de amplasare, echipare si configurare a cladirilor cu caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni), amplasarea cladirilor fata de aliniament, amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii si accese, stationarea autovehiculelor, inaltimea maxima admisibila a cladirilor,  aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare, imprejmuiri. 

Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului 

Procent maxim de ocupare a terenului - POT

· POT maxim = 35-40 % pentru locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2E

· POT maxim = 50% pentru locuinte individuale si colective mici cu maxim P+2E pe loturi subdimensionate cu sau fara retele edilitare.

 Coeficient maxim de utilizare a terenului - CUT

· CUT maxim pentru inaltimi  P+1 = 0,9 mp  ADC/mp teren

· CUT maxim pentru inaltimi   P+2 = 1,3 mp ADC/mp teren
Pentru locuinte individuale si colective mici cu max. P+2E pe loturi subdimensionate cu sau fara retele edilitare: 
· CUT maxim pentru inaltimi  P = 0,6  mp ADC/mp teren

· CUT maxim pentru inaltimi  P+1 = 1,2 mp ADC/mp teren
In cazul mansardelor, se admite o depasire a CUT proportional cu suplimentarea ADC cu maxim 0.6 din AC.
· Subzona locuintelor colective medii (P+3-4 niveluri) situate in ansambluri preponderent rezidentiale:

Generalitati: caracterul zonei 

Zona se compune din locuinte colective medii cu P+3 – P+4  niveluri formand ansambluri preponderent rezidentiale situate in afara zonei protejate. Pentru ansamblurile existente, noile cerinte ale locuitorilor si disfunctionalitatile cauzate de nerespectarea proiectelor initiale sau de unele modificari arbitrare ale cadrului construit si amenajat vor impune interventii corective pentru care va fi necesar sa se elaboreze P.U.Z.-uri partiale  avand urmatoarele obiective: 

· clarificarea diferentierii apartenentei terenurilor publice (circulatii publice, echipamente publice, spatii plantate publice, fasii de teren aferent retelelor edilitare publice etc.) de cele care vor reveni in indiviziune proprietarilor (persoane fizice sau juridice), urmand a fi gestionate de catre asociatiile de locatari, sau diverse societati economice mixte;

· eliminarea cauzelor disfunctionalitatilor si poluarilor care nemultumesc locuitorii;

· refacerea amenajarilor exterioare si in special a spatiilor plantate, a locurilor de joaca pentru copii si a parcajelor;

· extinderea si completarea echipamentelor publice deficitare; 

· ameliorarea aspectului cladirilor si amenajarilor;

· diminuarea insecuritatii si infractionalitatii prin delimitarea si marcarea / ingradirea spatiilor aferente locuintelor colective pe grupari de blocuri;

· introducerea unor rezolvari alternative civilizate la prolifererea abuziva a garajelor individuale;

· adecvarea la situatia de localizare in zona de protectie a monumentelor de arhitectura. 

Pentru noile ansambluri rezidentiale situate in extinderea intravilanului se vor realiza operatiuni urbanistice pe baza unor Planuri Urbanistice Zonale cu urmatoarele recomandari:

· operatiunile sa se realizeze in parteneriat public-privat, sectorului public revenindu-i responsabilitati privind operatiunile funciare prealabile, lucrarile principale de infrastructura, echipamentele publice, locuintele sociale si amenajarile plantate publice precum si garantarea calitatii generale a operatiunii in care intra bani publici;

· marimea unei operatiuni sa nu depaseasca un numar de maxim 1000 locuinte;

· locuintele sociale sa fie integrate intr-o pondere de maxim 20% in orice operatiune de construire a locuintelor.

 Utilizari admise 

· locuinte in proprietate privata; 

· constructii aferente echiparii tehnico-edilitare;

· amenajari aferente locuintelor: cai de acces carosabile si pietonale private, parcaje, garaje, spatii plantate, locuri de joaca pentru copii, amenajari de sport pentru tineret, imprejmuiri. 

Utilizari admise cu conditionari: 

In functie de Hotararea Consiliului Local se permite schimbari ale destinatiei apartamentelor, indiferent de amplasare pentru anumite categorii de functiuni 
In cazul unor enclave de lotizari existente in ansamblurile de locuinte colective, acestea vor fi considerate functional si urbanistic similar zonei si se vor supune reglementarilor de construire pentru aceasta subzona
In cazul existentei unor echipamente publice la parterul blocurilor de locuit se recomanda ca    dispensarele de la parterul blocurilor sa aiba un acces separat de cel al  locatarilor, cresele si gradinitele sa aiba un acces separat de cel al locatarilor si sa dispuna in utilizare exclusiva de o suprafata minima de teren de 100 mp. pentru jocul copiilor. 

Cladirile medii de locuinte din zonele protejate se vor inscrie in exigentele acesteia si vor fi aprobate conform legii pe baza avizelor de specialitate. 

Utilizari  interzise: 

In functie de Hotararea Consiliului Local  se interzic urmatoarele:

· schimbarea destinatiei apartamentelor pentru activitati generatoare de disconfort pentru locatari

· schimbarea destinatiei spatiilor comune ale imobilelor avand functiunea de circulatie, holuri, accese, culoare, ganguri, curti interioare, casele scarilor etc.

· La nivelul ansamblului desfasurarea urmatoarelor activitati si lucrari:  curatatorii chimice,  depozitare en-gros sau mic-gros,   depozitari de materiale refolosibile,   platforme de precolectare a deseurilor urbane, depozitarea pentru vanzare a unor cantitati mari de substante inflamabile sau toxice,  autobaze, statii de betoane, lucrari de terasament de natura sa afecteze amenajarile din spatiile publice si constructiile invecinate,  orice lucrari de terasament care pot sa provoace scurgerea  necontrolata a apelor meteorice sau care impiedica evacuarea si colectarea acestora, realizarea cladirilor de locuinte colective medii in zona protejata va face obiectul unor studii speciale si vor fi aprobate conform legii. 

Sunt date conditiile de amplasare, echipare si configurare a cladirilor cu caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni), amplasarea cladirilor fata de aliniament, amplasarea cladirilor fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii si accese, stationarea autovehiculelor, inaltimea maxima admisibila a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor. Toate amplasamentele vor avea in vedere prevederile PUZ si a normelor in vigoare
Posibilitati maxime de ocupare si utilizarea terenului

Procent maxim de ocupare a terenului -   POT maxim P+3-4 = 45 %  pentru propuneri  locuinte colective medii  

Coeficient maxim de utilizare a terenului -CUT maxim P+3-4 = 2,5  pentru propuneri  locuinte colective medii  
Se are de asemenea in vedere:
· Imbunatatirea confortului urban in ansamblurile de locuit existente, renovarea si modernizarea  acestora  si  racordarea  la reteaua edilitara  a orasului. 

· Elaborarea de  studii de lotizare si completarea suprafetelor ramase libere (Zona Fabricii si Zona Zavoi) cu constructii noi (in functie de solicitarile populatiei); 

· Restaurarea – reabilitarea fondului construit din zona centrala a orasului Brezoi  de pe strada  Lotrului (Locuinte Carpatina ).

Aceste proiecte se vor baza pe lucrarea de cadastru imobiliar si studiile geotehnice aflate in derulare. De asemenea pentru  zonele introduse in intravilan prin concesionarea terenurilor libere ce apartin Primariei se vor intocmi PUZ –uri si PUD-uri.

· Zona de activitati productive

 Zona se compune din terenurile ocupate de activitati productive de bunuri (productie “concreta” incluzand toate categoriile de activitati industriale conform CAEN) si servicii (productie “abstracta” cuprinzand activitati manageriale, comerciale si tehnice pentru industrie, cercetare, servicii pentru distributie, expunere si comercializare, la care se adauga diverse alte servicii pentru salariati si clienti, etc.). Din aceasta zona fac parte atat unitatile existente care se mentin, se afla in proces de restructurare presupunand conversie in profile industriale diferite sau in profile de servicii pentru industrie, distributie si comercializare, cat si terenurile rezervate pentru viitoare activitati productive si servicii.

Zona se compune din urmatoarele subzone / unitati teritoriale de referinta:

· parcuri de activitati – reprezentand o categorie noua de zona productiva caracterizata printr-un profil combinat de activitati  productive legate in general de tehnologii avansate, servicii specializate pentru productie, distributie si comercializare la care se adauga diferite servicii pentru personal si clienti. Toate acestea sunt asigurate cu spatii de parcare, amenajari peisagistice, mobilier urban care confera un aspect atractiv si reprezentativ din punct de vedere al prestigiului activitatilor. Parcurile de activitati se disting printr-o anumita specializare functionala: parcuri tehnologice, parcuri industriale. 

· subzona activitatilor productive si de servicii::subzona unitatilor predominant industriale si subzona unitatilor  industriale si de servicii;




Pentru toate zonele  situate pe terenuri libere sau in extinderile intravilanului sunt necesare documentatii P.U.Z. avizate conform legii. 

Utilizari admise: 

Pentru toate platformele industriale va fi necesara elaborarea unor Planuri Urbanistice Zonale si sunt admise utilizari compatibile cu caracteristicile de functionare:  

· sunt admise activitati productive din domenii de varf, servicii conexe, cercetare – dezvoltare, formare  profesionala, transporturi, depozitare, expozitii, facilitati pentru angajati si clienti. 

· activitati productive nepoluante desfasurate in constructii agro-industriale mari, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor, cercetarea agro-industriala care necesita suprafete mari de teren. Cuprind suprafete de parcare pentru angajati, accese auto sigure si suficient spatiu pentru camioane – incarcat / descarcat si manevre. In mod obisnuit sunt permise activitatile care necesita spatii mari in jurul cladirilor si care nu genereaza emisii poluante. 

· activitati industriale productive si de servicii, IMM desfasurate in constructii industriale mari si mijlocii, distributia si depozitarea bunurilor si materialelor produse, cercetarea industriala care necesita suprafete mari de teren. 

· servicii pentru zona industriala, transporturi, depozitare comerciala, servicii comerciale legate de transporturi  si depozitare 

· se admit activitati productive desfasurate in constructii industriale mici si mijlocii, destinate productiei, distributiei si depozitarii bunurilor si materialelor, cercetarii industriale si anumitor activitati comerciale care nu necesita suprafete mari de teren. 

· parcaje la sol;

· statii de intretinere si reparatii auto;

· statii de benzina;

· comert, alimentatie publica si servicii personale;

· locuinte de serviciu pentru personalul care asigura permanenta sau securitatea unitatilor. 

Utilizari  admise cu conditionari: 

· se admit numai activitati care se situeaza in zona tehnologiilor de varf; 

· activitatile actuale de productie  vor fi permise in continuare cu conditii;

· extinderea sau conversia activitatilor actuale va fi permisa cu conditia sa nu agraveze situatia poluarii;
· se pot localiza cu aceleasi conditii de diminuare a poluarii  urmatoarele functiuni:birouri     birouri profesionale sau de afaceri,    servicii pentru afaceri,  institutii financiare sau bancare,      posta si telecomunicatii

· activitati productive si servicii incluzand oricare din urmatoarele utilizari: productie manufacturiera,   birouri profesionale sau de afaceri fie ca utilizare principala, fie ca utilizare secundara,activitati de cercetare - dezvoltare cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau toxice conform prevederilor legale, depozite si complexe vanzari en-gros cu exceptia celor care utilizeaza substante explozive sau toxice conform prevederilor legale,   depozite si complexe vanzari en-detail numai pentru produse care nu pot fi transportate la domiciliu cu autoturismul propriu sau cu taxi. 

Utilizari interzise: 

· localizarea unitatilor care nu se inscriu in profilul zonei sau pot incomoda functionarea acesteia. 

· localizarea activitatilor poluante si care prezinta risc tehnologic.

· amplasarea unitatilor de invatamant prescolar, scolar si gimnazial, a serviciilor publice sau de interes general si a spatiilor pentru sport in interiorul limitelor in care poluarea depaseste Cota Maxima Admisa. 

Sunt date conditii de amplasare echipare si conformare a cladirilor, caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni, amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii, accese, stationare si parcari auto inaltimea maxima admisibila a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare edilitara, spatii libere si plantate, imprejmuiri. 

Posibilitati maxime de ocupare si utilizare a terenului

Procent maxim de ocupare a terenului -   POT maxim 50 %  

Coeficient maxim de utilizare a terenului  - CUT volumetric maxim (mc/mp teren) maxim  2  
Se propune sprijinirea dezvoltarii mediului de afaceri regional si local: 
· Sprijinirea initiativelor antreprenoriale regionale/locale pentru realizarea de produse ecologice si  pentru crearea si dezvoltarea microintreprinerilor, 
· Amenajarea de spatii comerciale pentru produsele agricole si pomicole (sisteme de prelucrare, semiambalare, congelare si comercializare)
· Infrastructura pentru depozitarea/distributia produselor proaspete (piata agro-alimentara )

· Facilitati noi/moderne si echipamente pentru procesarea alimentara, in special a laptelui si carnii.

·  Asocierea intre proprietarii de animale si terenuri cu vegetatie forestiera pentru a imparti costurile de productie si a creste profitabilitatea 
· Oportunitati de finantare pentru imbunatatirea infrastructurii de baza si mecanizare a agriculturii
· Zona spatiilor verzi

Generalitati: caracterul zonei

Zona cuprinde spatii verzi publice cu acces nelimitat: parcuri, gradini, scuaruri si fasii plantate publice, amenajari sportive publice, spatii verzi publice de folosinta specializata si de agrement, baze de agrement, parcuri de distractii, poli de agrement, spatii verzi pentru protectia cursurilor de apa, culoare de protectie fata de  infrastructura tehnica, paduri de agrement, paduri si plantatii forestiere destinate cu prioritate ameliorarii climatului din vecinatatea zonei industriale, paduri si fasii plantate de protectie sanitara in jurul gropii de gunoi propusa.

Utilizari admise: 

· Sunt admise numai functiunile de spatiu plantat public constand in: spatii plantate,  circulatii pietonale din care unele ocazional carosabile pentru intretinerea spatiilor plantate si accesul la activitatile permise, mobilier urban, amenajari pentru sport,  joc si odihna, constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati  sportive, alimentatie publica si comert, adaposturi, grupuri sanitare, spatii pentru administrare si intretinere, parcaje. 

· Sunt admise amenajari pentru practicarea sportului in spatii descoperite si acoperite, anexele necesare si alte activitati legate direct de activitatea sportiva.
· Sunt admise numai constructiile legate de programul specific functiunii specializate si constructiile si instalatiile specifice conform proiectelor legal avizate si conform legilor si normelor in vigoare la culoare de protectie fata de infrastructura tehnica si conform normelor specifice in vigoare la  paduri agrement, paduri si plantatii forestiere, fasii plantate de protectie sanitara . 

Utilizari admise cu conditionari:

· Se admit constructii pentru expozitii, activitati culturale (spatii pentru spectacole si biblioteci in aer liber, pavilioane cu utilizare flexibila sau cu diferite tematici), activitati  sportive, alimentatie publica si comert, limitate la arealele deja existente conform proiectului initial si care functioneaza in acest scop.

· Se admit noi cladiri pentru cultura, sport, recreere si anexe, cu conditia ca suprafata acestora insumata la suprafata construita existenta si mentinuta, la cea a circulatiilor de toate categoriile si a platformelor mineralizate, sa nu depaseasca 15% din suprafata totala a parcului.
· Cladirile si amenajarile pentru diferite activitati din parcurile si gradinile publice se admit cu conditia de a nu avea separari fizice care sa impuna interdictia liberei circulatii. 

· Orice interventie necesita documentatii specifice aprobate de organele competente in conformitate cu prevederile Legii nr. 137/1995 si cu normele de protectie stabilite pe plan local.
· Se admite utilizarea pentru agrement cu conditia ca prin dimensionarea si configurarea spatiilor libere fara vegetatie inalta sa nu fie diminuat efectul de ameliorare a climatului local. 

Utilizari interzise: 

· interventii care contravin legilor si normelor in vigoare la toate spatiile verzi. 

· schimbari ale functiunilor spatiilor verzi publice si specializate;

· conversia grupurilor sanitare in spatii comerciale;

· ocuparea malurilor ca si pozitionarea pe platforme flotante sau pe piloti in interiorul oglinzii de apa a unor functiuni in absenta unui P.U.Z. de ansamblu al amenajarii peisagistice a malurilor;

· improvizatii ale colectarii apelor uzate ale constructiilor lacustre;

· localizarea tonetelor si tarabelor prin decuparea abuziva a spatiilor plantate adiacente trotuarelor, atat in interior, cat si pe conturul exterior al spatiilor verzi. 

· nu se admit nici un fel de interventii care depreciaza calitatea peisagistica a zonei verzi;

· amplasarea de obiective si desfasurarea de activitati cu efecte daunatoare  asupra vegetatiei si amenajarilor in perimetrul de protectie. 

· amenajari care sa atraga locuitorii in spatiile de protectie fata de infrastructura tehnica reprezentata de circulatii majore si de retele de transport a energiei electrice, petrolului si gazelor. 

· diminuarea suprafetelor impadurite, realizarea caselor de vacanta, a locuintelor permanente sau a oricaror constructii care nu servesc functiunii  de padure de agrement

· taierea arborilor fara autorizatia autoritatii locale abilitate

Sunt date conditii de amplasare echipare si conformare a cladirilor, caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni: latimea zonei verzi de protectie fata de infrastructura de circulatii si retele tehnice majore), amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii, accese, stationare si parcari auto inaltimea maxima admisibila a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare edilitara (alimentarea cu apa, colectarea apelor uzate, colectare a apelor meteorice in bazine  decorative pentru a fi utilizate pentru intretinerea spatiilor plantate, telefonie fixa si iluminat public conform cerintelor functionale ale fiecarei categorii de spatiu plantat in care este admis accesul publicului), spatii libere si plantate, imprejmuiri. 

Posibilitati maxime de ocupare si utilizarea terenului

Procent maxim de ocupare a terenului - POT

· POT cu constructii, platforme, circulatii carosabile si pietonale - maxim 15 % cu exceptia spatiilor plantate protejate (V1c) care se mentin conform proiectului initial. 

· POT cu constructii, circulatii, platforme - maxim 30% .

Coeficient maxim de utilizare a terenului  - CUT   

· CUT maxim 0,2 mp. ADC/ mp. teren, cu exceptia spatiilor plantate protejate care se mentin conform proiectului initial. 

· CUT maxim 0.35 mp. ADC/ mp. teren sau conform normelor specifice in vigoare si P.U.Z.  avizat conform legii. 
Se are in vedere:
· Reamenajarea Parcului central prin refacerea si/sau construirea spatiilor necesare, dotarea cu utilitati, cu echipamente de joaca si cu mobilier urban

· Crearea/dezvoltarea/modernizarea infrastructurilor specifice pentru valorificarea durabila a resurselor naturale cu potentil turistic

· Reabilitarea/extinderea/modernizarea/dotarea structurilor de cazare cu utilitati conexe, precum si cu facilitatile de recreere.
· Zona Transporturilor

Generalitati, caracterul zonei: zona transporturilor se compune din urmatoarele subzone:

· Subzona transporturilor rutiere:

· Subzona transporturilor feroviare. 

Utilizari admise:

· activitati legate de transporturi la distanta pe cai rutiere pentru calatori si marfuri: 
· autogari si alte constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport rutiere cu tonaj si gabarit admis pe strazile din oras, pentru  transportul de calatori si marfuri, precum si serviciile anexe aferente; 

· constructii si amenajari pentru gararea si intretinerea mijloacelor de transport greu rutier si pentru transferul marfurilor transportate in mijloace de transport cu tonaj si gabarit care nu sunt admise in localitate, instalatii tehnice de transfer, precum  si serviciile anexe aferente, parcaje, garaje;

· constructii si amenajari pentru depozitarea, reambalarea si expedierea produselor transportate, spatii si constructii de expunere si comercializare a produselor pentru comertul en-gros si pentru comertul en-detail numai cu marfuri care nu pot fi transportate la domiciliu cu automobilul personal 

· servicii pentru transportatorii in tranzit: birouri, telecomunicatii , restaurante, destindere;

· statii de calatori, de marfuri si de triaj cu instalatii, constructii, depozite si amenajari necesare functionarii serviciilor feroviare;

· servicii publice si de interes general compatibile cu functionarea serviciilor feroviare;

· amenajari, lucrari de terasamente si infrastructura, spatii necesare functional si pentru asigurarea securitatii transportului feroviar;

· lucrari de protectie impotriva poluarii.

· spatii verzi amenajate pe suprafetele libere rezultate din modul de organizare    a incintelor, necesare imbunatatirii calitatii mediului si aspectului peisagistic; 

· parcaje pentru salariati si pentru calatori.
Utilizari admise cu conditionari:

·  pentru toate constructiile, instalatiile si amenajarile aferente (spatiile de parcare pentru autoturisme in localitati urbane) se vor obtine avizele / acordurile de protectie specificate prin R.G.U. si legislatia in vigoare.

· lucrarile, constructiile, amenajarile amplasate in zonele de protectie ale drumurilor publice trebuie   sa nu prezinte riscuri in realizare sau exploatare si surse de poluare (sisteme de transport gaze, titei, produse petroliere, energie electrica si alte lucrari de acelasi gen), sa nu afecteze desfasurarea optima a circulatiei (capacitate, fluenta, siguranta), sa respecte in extravilan distantele minime  de protectie de la axul drumului pana la marginea exterioara a zonei drumului, functie de categoria acestuia,   elementele cailor de comunicatie in zona obiectivelor speciale sa respecte legislatia in vigoare .
· constructiile si amenajarile amplasate in zona de protectie a infrastructurii feroviare se vor autoriza numai cu avizul R.A. SNCFR si a Ministerului Transporturilor respectand zona de protectie a infrastructurii feroviare ce cuprinde terenurile limitrofe, indiferent de proprietar, masurata de la limita zonei cadastrale CFR, situata de o parte si de alta a caii ferate, precum si terenurile destinate sau care servesc sub orice forma functionarii acesteia. Depozitele si anexele C.F. vor respecta masurile si normele admisibile de poluare si de asigurare impotriva riscurilor de incendiu si explozie; 

Utilizari interzise:

· orice utilizari care afecteaza buna functionare si diminueaza posibilitatile ulterioare de modernizare sau extindere; 

· orice constructii sau amenajari pe terenurile rezervate pentru:  largirea unor strazi sau realizarea strazilor propuse, largirea arterei de centura si completarea traseului acesteia, modernizarea intersectiilor,  realizarea pasajelor supra si subterane, realizarea spatiilor de parcare,    modernizarea / realizarea traseelor de cale ferata si a statiilor C.F. aferente,  modernizarea /realizarea podurilor aferente caii ferate;

· se interzic pe terenurile vizibile din circulatiile publice rutiere, feroviare: depozitari de materiale, piese sau utilaje degradate, amenajari de santier abandonate, platforme cu suprafete deteriorate, constructii degradate, terenuri lipsite de vegetatie, gropi de acumulare a apelor meteorice, depozite de deseuri etc.;

· in zona de siguranta si protectie aferenta drumurilor si autostrazilor  este  interzisa  autorizarea urmatoarelor lucrari:  constructii, instalatii, plantatii sau amenajari care prin amplasare, configuratie sau exploatare impieteaza asupra bunei desfasurari, organizari si dirijari a traficului sau prezinta riscuri de accidente,   panouri independente de reclama publicitara.

· in zonele de siguranta si protectie aferente infrastructurii feroviare publice este interzisa (conform OUG nr. 12/1998) autorizarea urmatoarelor lucrari: constructii, fie si cu caracter temporar, depozitarea de materiale sau infiintarea de plantatii care impiedica vizibilitatea liniei sau a semnalelor feroviare, orice lucrari care, prin natura lor, ar putea provoca alunecari de teren, surpari sau afectarea stabilitatii solului (inclusiv prin taierea copacilor sau arbustilor ori extragerea de materiale de constructii) sau  modificarea echilibrului freatic,  depozitarea necorespunzatoare de materiale, substante sau deseuri care contravin normelor de protectie a mediului sau care ar putea provoca degradarea infrastructurii feroviare.
· cuplarea cladirilor de locuit cu constructii aferente circulatiei rutiere sau feroviare si  amplasarea in incinta unitatilor de transporturi si a garajelor publice a unor constructii care prin natura activitatilor desfasurate pot  produce poluare peste normele admisibile si / sau prezinta risc de incendiu / explozie.

Sunt date conditii de amplasare echipare si conformare a cladirilor, caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni: latimea zonei verzi de protectie fata de infrastructura de circulatii si retele tehnice majore), amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii, accese, stationare si parcari auto inaltimea maxima admisibila a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare edilitara (toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va  asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si platforme exterioarei), spatii libere si plantate, imprejmuiri. 

Posibilitati maxime de ocupare si utilizarea terenului

Procent maxim de ocupare a terenului - POT maxim – 70 %

Coeficient maxim de utilizare a terenului  - CUT  maxim  - mp.ADC / mp. teren  = 2
Se are in vedere:
· Reabilitare/modernizarea retelei judetene si locale de drumuri 
· Constructii drumuri, constructie pod DN7A -  drum comunal, drum forestier

· Reabilitarea covoarelor asfaltice pentru strazile Vultureasa, Fabricii, Vasilatu, Crizantemelor, Trandafirilor, Doabra
· Realizarea unui traseu ocolitor (centura) 

· Constructii si modernizari de drumuri in mediul rural (Pascoaia si strada Vasilatu); 
· Revitalizarea transportului feroviar si instituirea transportului turistic feroviar cu Mocanita (cale ferata ecartament ingust)

· Realizarea drumului  forestier  Vasilatu, pentru care exista proiect SAPARD  din perioada anilor 1997 – 1998

· Construirea  podului peste Lotru  ce leaga  orasul de strazile Doabra si Vasilatu si a  podului Pascoaia, conform proiectului in curs de executie pentru care exista surse de finantare.

Pentru toate lucrarile de instalatii electrice, telefonice, gaze, apa, canalizare, etc care se executa in zona de protectie a drumului national (22 m) se va solicita acordul SDN Valcea si avizul DRDP Craiova.

Toate accesele drumurilor judetene si comunale la drumul national se vor amenaja conform normativelor in vigoare
·  Zona de Gospodarie Comunala

 Generalitati, caracterul zonei: zona reuneste toate functiunile care apartin  gospodariei comunale si asigura servirea populatiei cu transport in comun, echipare edilitara,  cimitire si salubritate.

Zona este alcatuita din urmatoarele subzone:
G1 -
subzona constructiilor si amenajarilor pentru gospodarie comunala;
G2 -
subzona cimitirelor:

Utilizari admise:

G1 -
constructii, instalatii si amenajari pentru gospodaria comunala:  birouri autonome, incinte tehnice cu cladiri si instalatii pentru sistemul de alimentare cu apa, canalizare, alimentare cu energie electrica si termica, transportul public urban, salubritate, intretinerea spatiilor plantate ( tratate in R.L.U. la capitolul V – Spatii verzi);

G2 -
cimitire si cladiri anexa:  cimitire,  capela mortuara,  mausoleu – osuar,   circulatii carosabile,  parcaje,   circulatii pietonale,   plantatii,  pavilion pentru administratie, depozitare si anexe sanitare.

Utilizari admise cu conditionari:

G1 -  se vor asigura zonele de protectie prevazute prin norme;

G2 -  se va asigura, conform normelor, o zona de protectie de 50 m,  se va asigura pentru noile cimitire o densitate mai redusa a locurilor de veci (intre 7.5 si 10 mp teren brut pentru un loc de veci), circulatii carosabile si pietonale civilizate si o pondere mai ridicata a vegetatiei potrivit rolului de reculegere si respectului cuvenit. In cimitirele care sunt incluse in categoria zonelor protejate sunt interzise orice lucrari care afecteaza traseele amenajarii initiale, constructiile funerare monumente de arhitectura si arta, precum si plantatiile perimetrale si interioare.

 
Utilizari interzise:

 G1 - pentru incintele situate in zone rezidentiale se interzic orice activitati care prezinta risc tehnologic si produc poluare prin natura activitatii sau prin transporturile pe care le genereaza; 

G2 - se interzice densificarea cimitirelor existente prin ocuparea aleilor si distrugerea vegetatiei din lungul acestora sau a celei perimetrale.

Sunt date conditii de amplasare echipare si conformare a cladirilor, caracteristici ale parcelelor (suprafete, forme, dimensiuni pentru diferite servicii si birouri suprafata si pentru incintele tehnice), amplasarea cladirilor fata de aliniament, fata de limitele laterale si posterioare ale parcelelor, amplasarea cladirilor unele fata de altele pe aceeasi parcela, circulatii, accese, stationare si parcari auto inaltimea maxima admisibila a cladirilor, aspectul exterior al cladirilor, conditii de echipare edilitara (toate cladirile vor fi racordate la retelele publice de apa si canalizare si se va  asigura preepurarea apelor uzate, inclusiv a apelor meteorice care provin din parcaje, circulatii si platforme exterioare), spatii libere si plantate, imprejmuiri. De asemenea se va acorda atentie modului de tratare arhitecturala a accesului.

Posibilitati maxime de ocupare si utilizarea terenului

Procent maxim de ocupare a terenului

G1 -   POT maxim – 50 %

G2 -
suprafata totala pentru un loc de veci va fi de 7.5 - 10 mp, din care 15 % circulatii carosabile si pietonale, 5 % plantatii si 1 % constructii.

Coeficient maxim de utilizare a terenului  - CUT  maxim  - mp.ADC / mp  teren  = 2

G1  -
CUT maxim = 1,8 mp ADC / mp teren

G2  -  CUT maxim  = 0,15 mp ADC / mp teren

·   Zona echipamentelor tehnice majore

Raul Lotru este principalul curs de apa ce strabate Orasul Brezoi de la vest spre est. In caz de revarsare a sa sau in cazul unei avarii  la Barajul Bradisor s-ar produce pagube materiale atat in randul gospodariilor, cat si in infrastructura si retele edilitare, fiind afectate 200 de gospodarii, 50 ha  pasuni, 4 km de retele electrice, 8 km retea  de alimentare cu apa si 4 poduri. 
Obiectivele  supuse riscului de inundatii si mentionate in lista situatiilor de urgenta sunt:

· Statia hidrometrica Valea lui Stan

· Statia filtrare apa Vultureasa 

· Baza sportiva 
· Parcul orasului 

· Statia de epurare.
De-a lungul cursului de apa exista lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor: gabioane de piatra – 400 ml, diguri de protectie (pereu ) - 2 km.

In cursul principalul de apa, Lotru, se varsa multe paraie si vai, care si ele la randul lor la precipitatii abundente produc inundatii:

· Paraul Pascoaia la revarsare afecteaza 25 de gospodarii, 3 ha de pasune, un pod, o scoala si 5 km de  drum; exista lucrari hidrotehnice de aparare impotriva inundatiilor (gabioane de piatra  100 ml, ziduri de sprijin din beton);

·  Paraul Valea lui Stan la revarsare afecteaza 50 gospodarii, 2 poduri, 3 km de drumuri comunale, pastravaria si Scoala cu clasele I – IV ; nu exista lucrari hidrotehnice;

· Valea Vasilatu la precipitatii abundente afecteaza 10 gospodarii, 1 pod, 3 km de drumuri comunale,  2 km de retele electrice si telefonie; ca lucrari hidrotehnice exista ziduri de sprijin;

· Valea Satului la revarsare afecteaza statia filtrare apa, 40 de gospodarii, 5 poduri, 2 km de retele electrice si 2 ha de gradini; exista lucrari hidrotehnice constand in ziduri de sprijin, gabioane piatra, praguri, epiuri;

· Valea Danesii  afecteaza 5 gospodarii, 0,1km retele electrice, 0,1 km cale ferata, 0,1 km retea apa, un pod, 1 ha pasune, Ocolul Silvic, S.C. Miniera, Statia de epurare; ca lucrari hidrotehnice amintim  ziduri de sprijin si praguri .

· Valea Sindrilei la varsare in raul Lotru afecteaza 6 gospodarii, 0,1 km de cale ferata, un pod, 1 ha pasune, 0,1 km retea apa, Ocolul Silvic, S.C. Miniera, Statia de Epurare; ca lucrari hidrotehnice sunt praguri si ziduri de sprijin din beton .

De –a lungul raului Olt, produc inundatii la revarsare Paraul Varatica (afecteaza 3 gospodarii si un pod) si  Valea Calinesti (afecteaza 30 gospodarii, 5 ha pasune, 5 km de drumuri comunale si 5 podete). Pe Valea Calinesti exista lucrari  hidrotehnice (praguri si ziduri de sprijin). 

Nu au fost semnalate  alunecari pe teritoriul  Orasului Brezoi.  
2.3.2.5. Dezvoltarea zonei montane 

Este vizata dezvoltarea economiei rurale prin diversificarea activitatilor non-agricole, sprijinul pentru crearea si dezvoltarea micro-intreprinderilor, incurajarea activitatilor turistice; imbunatatirea calitatii vietii in mediul rural prin dezvoltarea serviciilor de baza pentru populatie, renovarea si dezvoltarea satelor, conservarea patrimoniului rural, pregatire profesionala, imbunatatirea competentelor de management si implementare a strategiilor locale de dezvoltare; dezvoltarea economica durabila a exploatatiilor agricole si a exploatatiilor forestiere prin utilizarea durabila a terenurilor agricole si forestiere; cresterea competitivitatii agriculturii si silviculturii si adaptarea ofertei la cerintele pietei; asigurarea pescuitului durabil si dezvoltarea acvaculturii.

Directiile de dezvoltare a zonei montane sunt:

· Cresterea competitivitatii exploatatiilor agricole si a intreprinderilor in mediul rural
· Diversificarea economiei rurale si dezvoltarea spatiului rural

· Dezvoltarea economica durabila a exploatatiilor forestiere 

· Dezvoltarea pescuitului durabil si a acvaculturii.
Proiectul initial includea ca zona de extindere a intravilanului si amplasarea unei partii de schii in zona Sitului “Natura 2000” – Frumoasa. In urma dezbaterilor publice si a Atelierului de Lucru al Consiliului Superior al RUR din luna octombrie 2009 s-a luat decizia promovarii introducerii in intravilan a terenului aferent zonei de statiune turistica propusa, renuntandu-se la realizarea partiei de schii care presupunea o defrisarea vegetatiei forestiere, fara a se putea detalia deocamdata dotarile aferente acestei statiuni turistice. Aceste dotari vor fi reglementate ulterior prin documentatii de promovare a investitiei. In acest sens se institue interdictie de construire temporara pana la detalierea documentatiei la faza PUZ, PUD si PAC.

2.3.2.6. Protectia si imbunatatirea calitatii mediului 

Obiectivul de dezvoltare vizeaza imbunatatirea calitatii vietii in oras, prin imbunatatirea infrastructurii de mediu, efectuarea de lucrari in scopul prevenirii si reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (regularizarea cursurilor de apa, modernizarea si dezvoltarea sistemelor informationale pentru avertizare-alarmare in timp real a populatiei, elaborarea hartilor de risc la inundatii si introducerea lor in planurile de urbanism general); managementul deseurilor (extinderea/imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata, construirea/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate, dezvoltarea sistemelor de management al diverselor tipuri de deseuri); protejarea biodiversitatii si a ariilor protejate; dezvoltarea colectarii diferentiate a deseurilor menajere si a deseurilor industriale si reutilizarea acestora.

2.3.3. Protectia si conservarea mediului natural si construit

2.3.3.1. Protectia apelor

Pentru eliminarea sau ameliorarea disfunctiilor existente, prin PUG se propune imbunatatirea infrastructurii de mediu prin: 

· Efectuarea de lucrari in scopul prevenirii si reducerii riscurilor legate de dezastrele hidrogeologice (regularizarea cursurilor de apa, modernizarea si dezvoltarea sistemelor informationale pentru avertizare-alarmare in timp real a populatiei, elaborarea hartilor de risc la inundatii si introducerea lor in planul de urbanism general) 

· Extinderea/imbunatatirea infrastructurii de apa si apa uzata 

· Construirea/reabilitarea statiilor de epurare a apelor uzate 

· Inchiderea gropii actuale de deseuri situata in lunca Raului Lotru
· Asigurarea zonelor verzi de protectie a apelor (minimum 15 m)

· Urmarirea respectarii autorizatiilor si autorizarea tuturor agentilor economici.

· Instituirea zonelor de protectie sanitara la bazele serviciilor de salubrizare, sursele de apa (de suprafata si subterane), statia de epurare a apelor uzate industriale.

2.3.3.2. Protectia si extinderea vegetatiei

Prin PUG se propun urmatoarele:

· Protectia zonelor naturale de interes local pentru valoarea lor peisagistica, 

· Pastrarea calitatii mediului si echilibrului ecologic prin conditii de autorizare a executarii constructiilor

· Refacerea si/sau instituirea de perdele verzi perimetrale gradinite intre blocuri, culoare verzi in jurul infrastructurii tehnice
· Protejarea biodiversitatii si a ariilor protejate; 

· Instituirea unor noi zone verzi de protectie.
2.3.3.3. Protectia calitatii aerului

Prin PUG se propun urmatoarele:

· Realizarea unui traseu ocolitor al orasului pentru traficul greu;

· Asigurarea perdelelor vegetale de protectie;

· Dezvoltarea cu precadere a activitatilor productive nepoluante
· Limitarea emisiilor de poluanti si incadrarea in valorile normate pentru unitatile industriale care isi desfasoara activitatea pe teritoriul Orasului Brezoi 
2.3.3.4. Protectia solului

Prin PUG se propun urmatoarele:

· Managementul corespunzator al deseurilor; dezvoltarea colectarii diferentiate a deseurilor menajere si a deseurilor industriale si reutilizarea acestora
· Delimitarea si refacerea perimetrelor cu peisaj degradat
· Limitarea dezvoltarii industriilor noi poluante

· Extinderea retelei de canalizare 

· Respectarea perimetrelor stabilite 

· Esalonarea scoaterii  terenurilor din circuitul  economic simultan cu redarea de terenuri reabilitate in circuitul economic 

2.3.3.5. Protectia la zgomot si vibratii

Prin PUG se propun urmatoarele:

· Realizarea unui traseu ocolitor al orasului pentru traficul greu;

· Eliminarea traficului de tranzit din perimetrul urban si a unitatilor de transporturi.
2.3.3.6. Protectia sanatatii populatiei

Prin PUG se propun urmatoarele:

· Asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile;

· Asigurarea serviciilor de salubritate corespunzatoare;

· Reconstruirea gospodariilor in conditii tehnice si de confort moderne
· Respectarea normelor de insorire la constructii si a distantelor intre cladirile de locuit, dotarea tehnico – edilitara, asigurarea spatiilor de joaca pentru copii, a zonelor verzi de folosinta generala, amplasarea unitatilor de mica industrie, comerciale si prestari servicii la distante minime admise de legislatia privind asigurarea si  respectarea igienei sanatatii populatiei.

· Interzicerea oricarui fel de constructii si amenajari care, prin functiune, configuratie arhitecturala sau amplasament, compromit aspectul general al zonei, distrug coerenta tesutului urban existent sau afecteaza valoarea monumentului ori a zonei protejate a acestuia.

· Respectarea zonificariii functionale facute in cadrul U.T.R.– urilor, conform legislatiei in vigoare. Se considera fiecare sat component al localitatii ca fiind un U.T.R. Pentru Orasul Brezoi  teritoriul intravilanului  s-a  impartit in  U.T.R. -uri (unitati teritoriale de referinta). Fiecare U.T.R.  cuprinde unul sau mai multe trupuri.

2.3.3.7. Perimetre de protectie 

Se instituie interdictie definitiva de construire pentru zonele afectate de exploatarea miniera, pentru  zonele cu alunecari de teren si cele inundabile.
Pana la aprobarea planurilor urbanistice zonale si/sau de detaliu se introduc interdictii temporare de construire, conform unor delimitari precise, pentru zonele protejate, pentru zona centrala a localitatii de resedinta, pentru zonele nou introduse in intravilan.  

De asemenea se propun:

· Instituirea zonelor de protectie sanitara la cimitire, bazele serviciilor de salubrizare, sursele de apa  (de suprafata si subterane), bazele de utilaje ale intreprinderilor de transport, depozite controlate de reziduuri solide, statii de epurare a apelor uzate industriale.

· Instituirea zonelor de protectie la monumentele istorice, siturile arheologice, ansambluri valoroase din punct de vedere arhitectural – urbanistic; pentru toate constructiile executate in zonele de protectie autorizarea se va   face cu avizul Ministerului Culturii si Cultelor.

· Asigurarea de culoare de protectie tehnica a retelelor edilitare si a constructiilor aferente acestora, atat in intravilan cat si  in extravilan .

· Asigurarea zonei de  siguranta a infrastructurii  feroviare  - 20 ml de-o parte si de alta a axului caii ferate si a zonei de protectie  a infrastructurii feroviare  - 100 ml de-o parte si de alta a axului caii ferate.
· Instituirea zonelor de siguranta si protectie a cursurilor torentiale de apa, in special pe vaile montane, enumerate in cadrul procedurilor de dezbatere publica, in acest sens instituindu-se interdictii definitive de construire

2.3.3.8. Protectia cadrului construit
Zone, situri si obiective cu valoare istorica, arhitectural-urbanistica si peisagistica
In prezent sunt inscrise in lista D.M.A.S.I. urmatoarele situri, ansambluri si monumente de arhitectura:

· VL-I-s-B-09589 Situl arheologic de la "Valea Lui Stan" sat VALEA LUI STAN; Orasul Brezoi, Epoca bronzului

· VL-I-m-B-09589.01 Asezare sat VALEA LUI STAN; Orasul Brezoi, asezare din Epoca romana
· VL-I-m-B-09589.02 Necropola sat VALEA LUI STAN; Orasul Brezoi, perioada Hallstatt

· VL-I-m-B-09589.03 Asezare sat VALEA LUI STAN; ras Brezoi, Epoca bronzului

· VL-II-m-B-09885 Biserica "Toti Sfintii” sat apartinator localitatii PROIENI, Oras Brezoi, datand din 1794 - 1798

· VL-II-m-B-09886 Podul de cale ferata de peste Olt sat apartinator PROIEN, Oras Brezoi, datand din  1897 - 1902

· VL-III-m-B-09992 Monumentul Eroilor din primul razboi mondial oras BREZOI Pe soseaua Brezoi-Voineasa langa Primarie, datand din 1924

· VL-IV-s-B-10017 Cimitirul Eroilor din primul razboi mondial (1916 – 1918) sat CALINESTI; Oras BREZOI

· VL-II-m-B-09683 Gara Lotru oras BREZOI, perioada 1897 - 1902

· VL-II-a-B-09684 Locuintele societatii "Carpatina” Oras BREZOI Str. Eroilor 147, 148, 150, 151, 152 din perioada  sf. sec. XIX – inc sec. XX.
· VL-II-m-B-09685 Biserica de lemn "Intrarea in Biserica” Oras BREZOI Str. Panduri 6 1789

· VL-II-m-B-09706 Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat apartinator CALINESTI; Oras Brezoi Cartier Calinesti, in cimitir, datare 1775
2.3.3.9. Reabilitarea zonelor aflate in declin sau neglijate

Propuneri:
· Reabilitare si consolidarea antiseismica a patrimoniului cultural, istoric si edilitar existent: Casa de Cultura Brezoi, Caminul Cultural Calinesti, consollidarea antiseismica a patrimoniului edilitar existent, consolidarea Bisericii Veche, Consolidarea Bisericii Proieni, Reabilitarea Cimitirului Eroilor - sat Calinesti, 

· Reabilitare cladirii formatiei culturale, refacerea Centrului istoric, refacerea cladirilor declarate monumente

· Crearea /modernizarea infrastructurilor conexe
· Conversia zonei industriale centrale catre o zona de servicii hoteliere, de turism agrement, si case de vacanta

2.3.4. Echiparea edilitara
2.3.4.1. Dezvoltarea echiparii edilitare

Gospodarirea apelor 

Localitatea Brezoi intra in categoria zonelor afectate de inundatii provocate de cursuri de apa de suprafata, ca urmare sunt necesare lucrari de regularizare si canalizare  a cursurilor mici de apa, prelevarea de debite si  acumulari  cu rol de atenuare a viiturilor, lucrari de drenare a apelor meteorice care se scurg  pe versanti.
· Alimentarea cu apa 

Sistemul de alimentare cu apa existent, cu  o vechime de peste 30 de ani are un debit captat mai mare decat necesarul prezent de consum.  

Propuneri:

· Reabilitarea instalatiilor aflate in stare de uzura avansata
· Inlocuirea conductei de aductiune de la sursa Vultureasa, pe un tronson de 1400 m
· Inlocuirea utilajului de pompare de la sursa Vultureasa
· Inlocuirea retelelor stradale, acolo unde este cazul

· Extinderea retelei de distributie a  apei 

· In zonele in care cea existenta  este subdimensionata

· In zonele in care sunt propuse  lotizari de case – LOTIZAREA  FABRICII
· Pe Strada Vasilatu.
· Canalizare menajera 

Se propune extinderea retelei de canalizare menajera pe strazile Panduri,  Crizantemelor, Trandafirilor, Clubului, Fabricii (completare, fosta strada Vasile Roaita), zona de lotizari – Lotizarea Fabricii, Sindrila, Daneasa. Aceste strazi se pot racorda la reteaua de canalizare menajera existenta, direct, prin curgere gravitationala .

Pentru racordarea la canalizarea menajera a locuintele aflate de-a lungul DN – Brezoi – Voineasa, este necesar sa se prevada de fiecare parte a DN – ului cate un canal. La capatul aval aceste canale se vor uni si pentru ca apele transportate de acestea sa ajunga in statia de epurare existenta este necesara o statie de pompare. 

Este necesar sa se reabiliteze si modernizeze statia de epurare existenta pentru ca  apa epurata sa corespunda cerintelor impuse de NTPA – 001.

2.3.4.2. Zona de gospodarie comunala- salubritate 

Infrastructura de management al deseurilor este intr-un stadiu primar de dezvoltare. Deseurile domestice generate in oras sunt in general depozitate fara tratament anterior, deseurile din zonele rurale nefiind  sistematic colectate. 

In orasul Brezoi, colectarea deseurilor este realizata de catre Serviciul Public de Gospodarie Comunala, Salubrizare si Iluminat al Primariei Brezoi (SPGCIP), deservit de 11 angajati si  deserveste un numar de 3378 de persoane pe baza de contracte individuale. Colectarea deseurilor se realizeaza de trei ori pe saptamana in mediul urban si saptamanal in satele apartinatoare (Pascoaia – Valea lui Stan, Calinesti, Golotreni). Colectarea se realizeaza unitar, in pubele de 140 l (80 buc.) si containere de 1000 l (5 buc). Pentru transportul deseurilor se utilizeaza o autogunoiera compactoare (10 m3) si un autocamion (3,5 t). 

Depozitarea deseurilor urbane se realizeaza neconform, in cadrul unui depozit de deseuri urbane situat in lunca raului Lotru, in zona de NE a orasului, adiacent statiei de epurare. Depozitul realizat este neautorizat si se intinde pe o suprafata de aproximativ 1,5 ha. Depozitarea se face aici din anul 1982 iar inchiderea este prevazuta pentru anul 2009. Cantitatea de deseuri depozitata anual este de 4889,4 m3. 

Pentru conformarea legala este propus un  Sistem local de colectare a deseurilor si depozitare temporara ce are ca arie de acoperire zona orasului Brezoi si comunele inconjuratoare Boisoara, Caineni, Malaia, Perisani, Racovita, Titesti  si  Voineasa. Proiectul realizat in acest scop propune imbunatatirea sistemului de servicii de management al deseurilor in cadrul ariei urbane a zonei de proiect  (Brezoi, Voineasa), precum si asigurarea de servicii de colectare a deseurilor pentru localitatile care nu beneficiaza de astfel de servicii, transportul deseurilor, colectare selectiva, inclusiv realizarea unui ,,punct de transfer cu compactare” a deseurilor pe raza localitatii Brezoi. La stabilirea amplasamentului s-au propus doua locatii, dintre care numai cea situata in Punctul „Statia de epurare” a obtinut avizul de amplasament.
2.3.4.3. Alimentare cu energie electrica 

Reteaua  de distributie a energiei electrice  este  bine dezvoltata, totusi in zona centrala  - strada Unirii se propune dezvoltarea si modernizarea  retelei electrice, iar pe strada Eroilor se propune  iluminat public. In zona Propunerii de Lotizare  pe strada Fabricii  nu  exista alimentare cu energie  electrica, dar odata cu parcelarea zonei, se propune si echiparea edilitara. Multiplicarea circuitelor in scopul reducerii incarcarii acestora si al cresterii capacitatii de distributie .
Se vor institui zone de protectie la liniile electrice (LEA 20 KV, LEA 110 KV, LEA 220 KV ), la centralele  si statiile electrice .

Culoarele de protectie la liniile aeriene sunt stabilite conform normativelor in vigoare, sunt evidentiate in piesele desenate, iar pentru obtinerea autorizarii lucrarilor in vecinatatea sau sub liniile electrice, se va obtine obligatoriu avizul  Societatii Electrica. Distantele intre conductorii LEA in orice pozitie si orice parte a cladirilor se vor stabili pe baza studiilor de stricta specialitate.
2.3.4.4. Reteaua de telecomunicatii

Orasul Brezoi  dispune de :

· telefonie digitala (Romtelecom ) pentru toate localitatile componente; pentru viitor se propune extinderea tetelei telefonice in functie de cerintele locuitorilor .

· exista semnal pentru  telefonie mobila .
 Prin PUG se propune extinderea retelei telefonice in zonele propuse pentru dezvoltare si, daca va fi cazul, amplificarea capacitatii actualei centrale telefonice.

2.3.4.5. Alimentarea cu energie termica si asigurarea eficientei energetice

Incalzirea in gospodariile individuale  este asigurata  prin arderea carbunelui in sobe. Asigurarea cu energie termica  este deficitara,  exista retea de incalzire doar in zona blocurilor. Centralele termice din zona blocurilor au fost scoase din uz datorita coroziunii retelelor de distributie a agentului termic.

Este necesara identificarea surselor de finantare  pentru reabilitarea  retelei termice acolo unde exista .
3. Starea actuala a mediului in zona ORASULUI BREZOI
3.3. Cadrul natural, arii naturale protejate si Monumente ale naturii, valori ale patrimoniului cultural si istoric

3.3.1. Relatii in teritoriu
Pozitia si localizarea geografica
Orasul Brezoi este situat aproape in partea centrala a Romaniei, in Carpatii Meridionali, cuprinzand partea estica a grupului Parangului (estul si sud-estul Muntilor Lotrului, nordului Muntilor Capatanii) si sud-vestul grupei Fagarasului (vestul Muntilor Coziei), in Depresiunea Lovistei sau Titesti-Brezoi  cuprinzand zona de influenta a Lotrului cu Oltul), la intretaierea paralelei de 45˚21’ lat N cu meridianul de 24˚15’ long E.

El se afla in extremitatea central-nordica a judetului Valcea, la limita acestuia cu orasul Sibiu, fiind unul dintre cele mai tinere ale retelei urbane valcene, retea ce este alcatuita din: municipiul Ramnicu Valcea- resedinta judetului, Baile Govora, Baile Olanesti, Brezoi, Calimanesti, Dragasani, Horezu si Ocnele Mari.

Prin aceasta pozitie geografica, orasul Brezoi este situat la 35 km departare de municipiul Ramnicu Valcea, pe DN, la 67 km de orasul Sibiu- resedinta orasului Sibiu, tot pe DN7, la 35 km de statiunea Voineasa pe DN7A.

Orasul Brezoi are o pozitie geografica excentrica in cadrul retelei urbane a judetului Valcea, reprezentand centrul cel mai nordic si cu o evolutie net diferentiata de celelalte orase ale acestuia. Strabatut pe directia nord-sud de calea ferata Sibiu- Piatra-Olt si de drumul national 7 (DN7) sau drumul European E81, orasul are legaturi lesnicioase in cadrul judetului si cu toate celelalte orase si asezari ale tarii.

Vatra orasului cuprinde partile joase din Valea Lotrului, la confluenta acestuia cu raul Olt, cat si o parte din Valea Oltului unde se afla o serie de localitati componente Brezoiului.

Ca elemente ale cadrului natural, limitele orasului sunt date de relief (pentru cei mai multi vecini limitele sunt luate pe interfluviile inalte montane) sau de ape ( cum ar fi Valea Pascoaia,Valea Oltului- pe mici portiuni).

In nord, limita este altitudinala, fiind luata pe zona inalta a Muntilor Lotrului, avand o directie est-vest, cu un caracter putin sinuos si cu altitudini ce depasesc 1900 m. Pe o lungime de aproximativ 3,8 km se invecineaza cu judetul Sibiu.

In nord-est, limita este tot altitudinala, se invecineaza cu comuna Caineni pe o lungime de 14 km. Atat limita nordica, nord-estica sau cea estica pana aici se afla in Muntii Lotrului iar in Valea Oltului in depresiunea Lovistei, dupa care trece in Muntii Coziei (ce apartin grupei Fagarasului), limita are o orientare vest-est, urcand in altitudine la peste 360 m.

In continuare urmeaza limite cu comuna Perisani pe o lungime de 6,5 km, avand o directie est-vest, caracter sinuos, urcand la o altitudine de peste 600 m ca apoi sa-si schimbe directia spre sud (de la nord la sud) trecand prin culmile: Claia cu Brazi, Culmea Omului si crescand in altitudine la peste 1400 m.

In sud-est, limita altitudinala la peste 1200 m, cu o orientare nord-est spre sud-vest, pe o lungime mica de aproximativ 2,250 km desparte orasul Brezoi de comuna Salatrucel.

In partea sudica, orasul Brezoi se invecineaza cu orasele Calimanesti si Baile Olanesti. Limita cu orasul Olanesti ce are o directie sud-est spre nord-vest, cu o altitudine cuprinsa intre 1000-1200 m are o lungime de peste 13,5 km.

Cea mai mare limita o are orasul Brezoi in vest cu comuna Malaia de peste 28,75 km, avand o directie sud-nord si scade ca altitudine din sud de la peste 1200 m pana la 360 m in Valea Lotrului in Pascoaia crescand ca altitudine spre nord pana la limita cu judetul Sibiu.Lungimea totala a limitei orasului Brezoi este de peste 89 km.

Suprafata orasului are forma unui trapez cu baza mica in nord de aproximativ 3,8 km si baza mare in sud de 15 km, iar latura estica de 27 km si cea vestica de 24,5 km. Intre aceste limite suprafata orasului Brezoi este de 21595 ha.

Configuratia reliefului constituie una dintre premisele importante care au exercitat o influenta deosebita asupra orasului Brezoi. Existenta zonei montane (Muntii Lotrului, Muntii Capatanii, Muntii Cozia) a dus la aparitia zonei locuite numai in locuri accesibile (deci pe vai), iar bogatiile muntilor sa constituie preocuparea oamenilor de aici. Dezvoltarea economica a orasului Brezoi este legata de una din bogatiile muntilor-lemnul, iar pasunile existente in munti au dus la practicarea pastoritului.

Alaturi de existenta muntilor, un alt element major al reliefului care a exercitat si exercita o influenta permanenta pozitiva, deosebit de favorabila dezvoltarii orasului o constituie existenta celor doua vai: Valea Lotrului si Valea Oltului. Acestea au oferit conditii de dezvoltare deosebit de favorabile, favorizand dezvoltarea vietii si deci a activitatii umane aici. Vetrele localitatilor orasului Brezoi sunt in zona acestor vai, iar unele din activitatile agricole tot aici se desfasoara. Cele doua vai in zona Brezoi fac parte din Depresiunea Titesti-Brezoi.  

Valea Oltului a permis instalarea din timpuri foarte indepartate a unor artere de circulatie care au asigurat orasului Brezoi legaturi lesnicioase cu toate asezarile din sudul tarii sau partea central-transilvaneana.

Orasul Brezoi a aparut si s-a dezvoltat la ramificatia drumului principal de pe Valea Oltului –DN7 sau E81 cu drumul care merge spre Voineasa –DN7A, drum ce este pe valea Lotrului, ramificatia facandu-se in aproprierea confluentei Lotrului cu Oltul. Partea principala edilitara a orasului se afla de-o parte si de alta a drumului ce duce spre Voineasa sau spre unele vai ale afluentilor Lotrului, orasul avand in general, un aspect liniar. Cu exceptia localitatilor Pascoaia, Valea lui Stan si orasul Brezoi- propriu-zis care se afla in Valea Lotrului, celelalte se afla in Valea Oltului: Varatica, Draganesti, Corbu, Proieni, Golotreni, Calimanesti (localitati ce apartin Brezoiului).

Analiza evolutiei teritoriale a orasului, fizionomia acestuia, ca si structura economica, amplasarea unitatilor economice si a institutiilor este in mare parte usurata si legata de pozitia si localizarea geografica a acestuia. Analizat in ansamblu, orasul Brezoi prezinta evidente trasaturi de ruralism-evidentiate de numeroasele case mici si vechi, de drumuri nepietruite, de lipsa canalizarii mai ales in localitatile Draganesti, Valea lui Stan, Varatica si altele.

In concluzie, rezulta ca pozitia geografica a orasului Brezoi si a localitatilpor componente este definita de cateva elemente majore ale cadrului natural: cele doua vai- Valea Oltului (prin cursul sau mijlociu), Valea Lotrului (cursul inferior) ce formeaza o zona mai larga cuprinsa si in depresiunea Titesti-Brezoi (sau a Lovistei) cat si zona montana: Muntii Lotrului, Muntii Capatanii, Muntii Coziei.

Aceasta pozitie geografica a conferit orasului Brezoi si localitatilor componente o serie de avantaje, in sensul exercitarii unor influente favorabile, pozitive asupra aparitiei structurii si evolutiei vietii social-economice a acestuia. Deci orasul Brezoi are o pozitie destul de favorabila, fapt ce se reflecta asupra intregii sale dezvoltari social-economice.

3.3.2. Relieful si geomorfologia  

Teritoriul judetului Valcea este acoperit de culmi muntoase si dealuri, altitudinile scazand de la nord la sud, spre depresiunea intramontana a Lovistei. In partea sudica a judetului, dealurile cu altitudini cuprinse intre 600-700 m inchid depresiunile subcarpatice Jiblea-Berislavesti, Pausesti, Hurezu s.a.
In nordul judetului se inalta culmile muntilor Fagaras, la vest se desfasoara Muntii Lotrului iar la sud Muntii Capatanii. Pe partea stanga a Oltului se afla masivul Coziei care atinge 1.669 m

Proiectul se situeaza in judetul Valcea si are ca arie de acoperire zona orasului Brezoi si comunele inconjuratoare Calinesti, Corbu, Draganesti, Golotreni, Pascoaia, Proieni, Valea lui Stan, Varatica.

Brezoi este un oras, mic, circa 7000 de locuitori, situat in nordul judetului Valcea situat in Carpatii Meridionali, nord-estul Olteniei, la confluenta raului Lotru cu raul Olt. Brezoiul este un oras de munte, situat la o altitudine medie de 400 m si la o distanta de 200 km de Bucuresti, 70 km de Sibiu, 35 km de Rm. Valcea.  Zona depresionara a Brezoiului este incadrata de culmile muntoase ale Muntilor Fagaras la est, Cozia in sud-est, Muntii Lotrului la nord si Muntii Capatanii la sud.
Formele de relief deosebite in zona sunt: relieful major, relieful rezidual, relieful minor si reprezinta o reflectare in timp a evolutiei paleogeografice a structurii si alcatuirii litologice.

Relieful major este alcatuit din Muntii Lotrului la nord si Muntii Capatanii la sud. Rama muntoasa nordica este cuprinsa intre Varful Sterpu cu o altitudine de 2114 m si Culmea Cainenilor la est. Muntii Capatanii se desfasoara  de la vest spre est intre Paraul Suharoasa si Paraul Albului, afluenti ai Lotrului pe dreapta. Muntii Cozia-sudiviziune a masivului Fagaras se intind intre Paraul Lotrisor si Paraul Varatica, ce se varsa in Olt pe partea dreapta.

In zona se deosebesc mai multe tipuri de versanti. Dupa forma lor pot fi : versanti cu panta lina cum sunt cei dintre Parcalabu si Robu sau versanti cu panta complexa valurati, in trepte structurale precum: Culmea larga, Gr. Radacina, Gr. Plesii Brezoiului.

Printre elementele de ordin morfometric se numara interfluviile si vaile. Tipurile de interfluvii regasite in zona sunt plate, rotunjite, culmi inguste, planuri domoale. Tipurile de vai, dupa regimul de scurgere sunt: permanente-Olt, Lotru, Pascoaia, Vasilatu, Calinesti, Valea Satului; temporare: Valea Caprei. In functie de forma talvegului in profil transversal regasim: vai in chei-Betelul, vai inguste, vai largi.

Privelistile variate care se deschid de pe cele doua catene montane- Muntii Lotrului si Muntii Capatanii fac ca acesti uriasi sa deschida pofta de ascensiune. In zona se diferentiaza treapta montana, treapta alpina, treapta montana mijlocie, treapta montana inferioara si zona culoarului depresionar si a culoarelor de vale.

Relieful rezidual este reprezentat de relieful dezvoltat pe formatiunile cristaline, pe formatiunile sedimentare si pe gnaise oculare.

Relieful minor este format in urma proceselor de modelare a scoartei si este reprezentat de terase si sectoare de lunca. Terasele apar in sectorul inferior al Vaii Calinesti, Sulita, Pascoaia, Vasilatu. Sectorul de lunca reprezinta cea mai noua forma de relief, are o extensie variabila intre 20-40 m pentru Olt, 16-20 m Valea Calinesti, iar pe Lotru este asimetric.

Din analiza suprafetelor de nivelare din Carpatii Meridionali au fost identificate 3 complexe sculpturale: Borascu, Raul Ses, Gornovita.
Procesele geomorfologice actuale sunt cele care continua modelarea reliefului prin actiunea combinata a unor agenti. In zona Brezoiului se observa urmatoarele procese: procese fizioc-chimice, procese gravitationale, procese crionivale, procese de versant, procese din albia minora a raurilor, modelarea antropica.
Conditiile geotehnice importante pentru terenul de fundare a constructiilor au permis zonarea teritoriului orasului Brezoi astfel:

· terenuri situate in zone de lunca, 
· terenuri situate in zone de terasa inferioara a raurilor Lotru si Olt si paraielor din zona
· terenuri situate in zone de frunte ale terasei inferioare ale acestor rauri si paraie
Zona seismica de calcul este „D” pe baza observatiilor  de la statia Vidra – Lotru  si pe baza intensitatilor  observate  pana acum, se poate accepta  I max. = 8 , Ks = 0,2, acceleratia  orizontala  aH = 200 cm / s2   , perioada de colt  Tc = 1s , o data la 200 de ani .

Elemente de geologie si litologie
Se deosebesc doua categorii de formatiuni geologice: 
Formatiuni metamorfice ale cristalinului de tip Sebes-Lotru si Cozia evidentiate  in Muntii Lotrului si horstul Cozia, intre Olt si Valea lui Stan aproximativ pana la aliniamentul Lotrisorului. Acestea sunt reprezentate prin metamorfite care au rezultat din metamorfozarea unui material magmatogen si sedimentogen in conditiile faciesului amfibolitic sau chiar granulitic. Metamorfismul foarte puternic a generat roci foarte dure. Acestea se incadreaza in ceea ce s-a descris drept cristalinul de Fagaras si sunt reprezentate prin gnaise amfibolitice si ortoamfibolite oftalmice (gnaise de Cozia), paragnaise micacee cu sau fara granat (Ghica-Budesti, 1931). Cea mai larga raspandire o au gnaisele de Cozia.

Sub forma unei fasii foarte inguste, in lungul paraului Valea lui Stan se intalnesc si epimetamorfite cunoscute sub numele de Cristalinul de Valea lui Stan-Carpinis. Acestea sunt reprezentate prin sisturi amfibolice, sisturi sericito-cloritoase si clorit albitice cu magnetit (Codarcea-Desila, 1965). Sunt roci provenite din metamorfozarea unui material magmatogen si sedimentogen in conditiile faciesului sisturilor verzi in orogeneza cadomiana. Sunt mai putin rezistente decat mezometamorfitele, insa, fiind slab dezvoltate (intr-o structura de solzi), nu au o semnificatie geomorfologica deosebita.

Formatiuni sedimentare: cadrul zonei depresionare a Brezoiului au cea mai larga dezvoltare si, prin constitutia lor litologica, au o semnificatie deosebita in formarea si evolutia reliefului. Pe un aliniament dispus in lungul Vaii lui Stan se intalnesc conglomarate puternic cimentate, urmate de marnocalcare de asemenea intarite. Depozitele apartin ca varsta Triasicului (Lupu, 1967), sunt puternic deformate tectonic si apartin aceleiasi zone de solzi ca si epimetamorfitele de Valea lui Stan-Carpinis generata de zona de rift care separa blocul continental getic de cel supragetic (Mutihac, 1990).

Urma elementului tectonic se poate urmari in zona Valea lui Stan. Acesta este, insa, un contact tectonic “cicatrizat”, incat nu a mai avut efecte majore in morfostructura. Plasarea cursului paraului Valea lui Stan pe directia si in lungul urmei sariajului se datoreaza mai curand consistentei mai slabe a formatiunilor din zona de solzi, in comparatie cu formatiunile mezometamorfice limitrofe mai dure, decat contactului tectonic amintit.

In afara acestui contact tectonic, regiunea este afectata de un sistem de falii orientate aproximativ est-vest,caruia i se suprapune un alt sistem orientat aproximativ nord-sud. Primul sistem este mai vechi si este propriu fundamentului cristalin. Principala falie din acest sistem este falia Brezoi,in lungul careia compartimentul nordic (compartimentul Brezoi) este mai coborat, formand Depresiunea Lovistei.

Al doilea sistem, mai tanar, a dus la compartimentarea fundamentului cristalin in blocuri care s-au deplasat atat pe verticala,cat si pe orizontala,provocand decrosari in sistemul de falii mai vechi.

Deplasarile pe orizontala au provocat dezlipirea unor volume de roci creand la anumite nivele din stiva de depozite un sistem de „falii orizontale”.Pe o asemenea falie s-a produs disparitia cursului apei Lotrisorului si reaparitia dupa aproximativ un kilometru, printr-o “cascada de versant.”

Raporturile roca-relief

Caracterele interfluviilor. In partea nordica a Munceilor Olanestilor,intre Lotrisor si Lotru, pe un suport de gnaise si paragnaise, interfluviile, atat cele principale cat si cele secundare, au aspect de culmi inguste cu varfuri razlete ascutite si uneoricu abrupturi si naruituri.

Astfel, intre Valea Satului, Valea Danesei si Lotrisor se identifica un cu abrupturi si naruituri. Astfel, intre Valea Satului, Valea Danesei si Lotrisor se identifica un interfluviu principal intre varfurile Carligele, Narutu si Foarfeca.

Intre Valea lui Stan si Paraul Mesteacanului interfluviul secundar are aspectul unei culmi inguste cu abrupturi mai mari de 200 m, cu inclinari de peste 45o si naruituri in aria varfului Carligele. 

Acelasi aspect il are si interfluviul secundar dintre Paraul Mesteacanului si Valea Satului. Interfluviile secundare dintre Valea Satului si ceilalti afluenti ai Lotrului au acelasi aspect de culmi inguste, dar nu mai prezinta abrupturi.

Intre Paraul Tapului afluent al Lotrisorului si Valea Puturoasa interfluviul secundar prezinta abrupturi mai mari de 100 m si chiar de 200 m cu inclinari mai mari de 45o, atat pe suport de gnaise cat si pe suport sedimentar, in dreptul Paraului Tapului.

Caracterul vailor principale este impus de Olt, raul colector, care, intre Gura Lotrului si Cozia a sapat un defileu in gnaise si paragnaise. Acesta apare ca un adevarat canion sapat in suprafata pliocena de 800 m.De asemenea, se pune in evidenta o vale larga la nivelul de 800 m, tot de varsta pliocena. Astfel,intre varful Narutu si masivul Cozia apare o suprafata lata de 5 km cu aspect de platou neted aplecat spre est,de la 1000 la 800 m, la Foarfeca (Orghidan, 1969). Deci, valea Oltului are un caracter antecedent, adica traseul vaii a fost acelasi si inaintea miscarilor neotectonice pozitive cuaternare. Acelasi aspect de vale antecedenta il are si valea Lotrului in lungul careia s-au pastrat foarte bine nivelele de eroziune pliocene de 800 m si 1.000 m

In concluzie, se poate afirma ca aspectul general al reliefului este impus de substratul litologic.

Alcatuirea geologica a teritoriului orasului Brezoi este strans legata de geneza si evolutia Carpatilor Meridionali, antrenati in miscarile de ridicare si incretire a scoartei care s-au desfasurat in mai multe faze incepand de la sfarsitul erei mezozoice pana in cuaternar.

3.3.3. Clima

Clima judetului este temperat-continentala, cu slabe influente mediteraneene Varietatea formelor de relief influenteaza clima temperat continentala caracteristica judetului Valcea intalnindu-se nuante ale climatului montan deluros specific depresiunii Lovistei si a vaii Oltului. Caracteristice acestei zone sunt verile scurte si iernile lungi si geroase, precipitatiile sunt neuniforme si cu vanturi predominante din nord si nord-vest. Pe valea Oltului si in depresiunea Lovistei clima este mai blanda decat in restul teritoriului.
Se mentioneaza ca in judetul Valcea  exista patru statii meteorologice incluse in reteaua meteorologica nationala, dintre care intereseaza cele de la  Obarsia Lotrului si Voineasa. 

Datorita altitudinii mari, durata de infrunzire si inflorire este mult prelungita, fiind intarziata cu 2-3 zile pentru fiecare loc.

Caderea frunzei se produce din amonte in aval, din portiunile cu climat rece, deoarece perioada de vegetatie este din ce in ce mai mica, cu cat altitudinea este mai mare.

Vremea favorabila excursiilor este iunie-octombrie, tot in aceasta perioada locuitorii Brezoiului isi desfasoara activitatile agricole.

3.3.3.1.Temperatura aerului

In zona Brezoi temperaturile medii anuale oscileaza in jurul valorii de 5-6-8 oC, temperatura medie a lunii cele mai calduroase (iulie) de 15-16oC, iar temperatura medie a cele mai friguroase (ianuarie)  este de -3,5 o C. La altitudini de peste 2.000 m temperaturile scad sub 0oC, la altitudini medii si mici temperatura medie variaza intre 2-6oC, iar in regiunea dealurilor subcarpatice, temperatura are valorile cuprinse intre 4-8oC 
3.3.3.2. Precipitatiile 

Distributia precipitatiilor atmosferice inregistreaza valori diferentiate in functie de treptele altimetrice, de anotimp si de orientarea versantilor. Precipitatiile medii anuale sunt de 1200 mm in Varful Cozia si scad la 700 mm la Calimanesti. In functie de activitatea ciclonara si anticiclonara anuala, aceste valori pot fi depasite, cum a fost cazul anilor 1972 (886 mm la Calimanesti si 1374 mm la Varful Cozia) si 1974 (796 mm la Calimanesti si 1297 la Varful Cozia) sau pot exista ani secetosi, cum este cazul anului 1978 (404 mm la Calimanesti si 1036 la Varful Cozia).

Pentru localitatea Brezoi cantitatea medie a acestora este de 800 mm, 900-1000 m pentru treapta montana si 1200 m pentru zona cea mai inalta.

3.3.3.3.Vantul

Regimul eolian este influentat de relief. Culmile montane produc intensificarea vantului in unele sectoare si atenuarea in altele. Treapta cea mai inalta este expusa vanturilor de nord-vest. In zona nord-vest vanturile devin periculoase pentru vegetatia forestiera. Inversiunile de temperatura sunt foarte frecvente si determina inversiuni de vegetatie, specifice etajului montan al muntilor mijlocii si scunzi.

Datele fenologice sunt influentate de altitudine, expozitia versantilor, panta, temperatura, cantitatea de precipitatii, geneza vanturilor.
3.3.3.4. Durata de stralucire a soarelui (insolatia) si radiatia solara
Data medie de aparitie a temperaturilor mai mari de 0(C este de 21 februarie in valea Oltului si de 1 martie la Varful Cozia. Temperaturile medii zilnice pozitive se mentin pina in jurul datei de 1 decembrie in valea Oltului, iar intervalul de inghet se desfasoara intre a doua decada a lunii octombrie si a doua decada a lunii aprilie.

Numarul mediu de zile total senine este in medie de 57,4 anual, frecventa maxima a acestora inregistrindu-se la inceputul toamnei, in regim barometric anticiclonic accentuat si insotite de frecvente inversiuni termice, dar repartitia radiatiei solare se face diferentiat functie de unghiul de inclinare si de orientarea versantilor.

3.3.4. Flora si fauna, arii naturale protejate si monumente ale naturii

FLORA

Etajele de vegetatie: se remarca o zonare a vegetatiei pe altitudine deosebindu-se patru etaje de vegetatie distincta: etajul padurilor de foioase, etajul boreal al padurilor de molid, etajul subalpin al tufarisurilor si raristilor de limita, etajul alpin al tufarisurilor pitic si pajisti secundare.

Etajul padurilor de foioase ocupa cea mai mare intindere, incepe imediat din cursul inferior al Lotrului si se pot deosebi 3 subetaje distincte: subetajul gorunului si amestec gorun cu carpen, subetajul padurilor de fag, subetajul padurilor de amestec fag cu rasinoase.

Etajul padurilor de molid ocupa suprafete intinse in zona izvoarelor Valea Pascoaia, Culmea Parcalabu, Jaristea, Poalele Robului. Speciile care predomina aici sunt: bradul rosu, ienupar, arbust.

Etajul subalpin si alpin isi face aparitia la partea terminala a padurii de rasinoase, unde conditiile climatice sunt mai aspre, vanturi puternice, precipitatii abundente.

Vegetatia intrazonala din arealul orasului Brezoi este variata si este alcatuita din: vegetatia de stancarii, vegetatia de lunca, vegetatia segetala si ruderala, vegetatia serotermifila, vegetatia acvatica si palustra, vegetatia de mlastini.

FAUNA

Zona studiata are o fauna bogata si variata datorita reflectarii in compozitia animala a principalelor elemente naturale.

De sus in jos au fost identificate urmatoarele etaje ale faunei terestre:

· etajul faunistic al pajistilor alpine si al stufarisurilor subalpine caracterizat printr-un numar redus de specii precum: mamifere-capra neagra, lupul; pasari-fasa de munte, mierla gulerata; reptile-soparla de munte, vipere; amfibieni-salamandra de munte, broasca bruna, tritonul de munte;

· etajul faunistic al padurilor de conifere. Dintre mamifere putem aminti soarecele vargat. Predomina pasarile precum cocosul de munte, pitigoiul de bradet, pitigoiul motat. Vipera comuna, soparla de munte, tritoni sunt reptile intalnite la acest etaj;

· etajul faunistic al fagetelor. Predomina pasarile in coronamentul copacilor: pitigoi de munte, sturzul pestrit, cucul, pupaza. Lumea mamiferelor este reprezentata de veverite, ras, jderul de piatra;

· etajul faunistic al gorunetelor ofera conditii bune de viata pentru: sturzul cantator, mierla neagra, scortar, ciuful de padure. In anumite zone apar reprezentanti ai faunei termofile: vipera cu corn, scorpionul.

Fauna acvatica este reprezentata prin fauna paraielor de munte cu izvoare sub golul de munte, altele din etajul padurilor de confere. Principalele grupe de animale ce apar aici sunt: insecte abundente, pastrav, zglavoc, mreana de munte, boroaca.

Fauna intrazonala este formata din: fauna stancariilor- vulturelul rosu, soimul calator, mierla de piatra, pietrarul sur; fauna zavoaielor- pescarusul albastru mic, fluturele alb al plopului, tantarul salciei, fauna baltilor si stufarisurilor este alcatuita din carduri de rate salbatice: barza mare, pescarusul alb, broaste de lac.
Zone Protejate

In privinta patrimoniului de zone protejate, Brezoiul cuprinde o parte din Parcul National Cozia (1300 ha  din totalul de 17.100 ha.)  si rezervatii naturale ocrotite de lege. De asemnea ca arii protejate in reteaua Natura 2000 sunt incluse si urmatoarele zone protejate: RO-SPA-0025 Cozia-Buila-Vanturarita, RO-SPA-0043 Frumoasa, RO-SCI-0046 Cozia si RO-SCI-0085 Frumoasa, RO-SCI-0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu. Zona mentionata are un potential turistic ridicat, insa bio-diversitatea acestora este amenintata. Motivele declararii si ocrotirii acestor arii protejate sunt detaliate in studiile de fundamentare ale acestor arii protejate si includ in special ocrotireaunor habitate naturale specifice zonei alpine, ocrotirea unor specii avifaunistice, precum si a unor specii de plante si animale de interes comunitar. In afara de acestea au fost decalrate cu titlu de rezervatii stiintifice si protejate ca atare in cadrul Parcului National Cozia inca doua zone de interes deosebit  (475 ha in Draganesti si 230 ha in Calinesti).
Au fost inventariate un număr de  32 de tipuri de habitate de interes comunitar . 

Tipuri de habitate comunitare inventariate in Siturile Natura 2000 
3220  - Vegetaţie herbacee de pe malurile râurilor montane; 

3230  - Vegetaţie lemnoasă cu Myricaria germanica de-a lungul râurilor montane; 

3240  - Vegetaţie lemnoasă cu Salix eleagnos de-a lungul râurilor montane; 

4060  - Tufărişuri alpine şi boreale; 

4070  - Tufărişuri cu Pinus mugo şi Rhododendron myrtifolium; 

4080  - Tufărişuri cu specii sub-arctice de salix; 

5130  - Formaţiuni de Juniperius communis pe tufărişuri sau păşuni calcaroase; 

6110  - Comunităţi rupicole calcifile sau pajişti bazifite din Alysso-Sedion albi; 

6150  - Pajişti boreale şi alpine pe substrat silicios; 

6170 – Pajişti calcifile alpine şi subalpine; 

6210  - Pajişti uscate seminaturale şi faciesuri cu tufărişuri pe substrat calcaros (Festuco Brometalia); 

6230  -Pajişti montane de Nardus bogate în specii pe substraturi silicioase; 

6430  - Comunităţi de lizieră cu ierburi înalte higrofile de la nivelul câmpiilor, până la cel montan şi alpin; 

6410  - Pajişti cu Molinia pe soluri calcaroase, turboase sau argiloase (Molinion caeruleae); 

6520  - Fâneţe montane; 

7220  - Izvoare petrifiante cu formare de travertin; 

7240  - Formaţiuni pioniere alpine din Caricion bicoloris-atrofuscae; 

8110  - Grohotişuri silicioase din etajul montan până în cel alpin (Androsacetalia alpinae şi Galeopsietalia ladani); 

8120  - Grohotişuri calcaroase şi de şisturi calcaroase din etajul montan până în cel alpin (Thlaspietea rotundifolii); 

8210  - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci calcaroase; 

8220  - Versanţi stâncoşi cu vegetaţie chasmofitică pe roci silicioase; 

8310  -Peşteri în care accesul publicului este interzis; 

9110  - Păduri de fag de tip Luzulo-Fagetum; 

9130  - Păduri de fagde tip Asperulo-Fagetum; 

9150  - Păduri medio-europene de fag din Cephalanthero-Fagion; 

9170  - Păduri de stejar cu carpen de tip Galio-Carpinetum; 

9180  - Păduri din Tilio-Acerion pe versanţi abrupţi, grohotişuri şi ravene; 

91V0  - Păduri dacice de fag (Symphyto-Fagion); 

91D0  -Turbării cu vegetaţie forestieră; 

91E0 - Păduri aluviale cu Alnus glutinosa şi Fraxinus excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae, Salicion albae); 

9410  - Păduri acidofile de Picea abies din regiunea montana (Vaccinio-Piceetea) 

9420  - Păduri de Larix decidua şi/sau Pinus cembra din regiunea montană. 

Aferent acestor arii protejate se anexeaza la prezentul raport de mediu fisele de identificare tip Natura 2000 a acestor arii naturale, asa cum apar in statistica oficiala a ministerului mediului, incluzand si lista de specii ocrotite in cadrul acestor arii protejate.
Parcul National Cozia
Localizare 
Parcul National Cozia este amplasat in aria geografica a Carpatilor Meridionali in partea central-sudica a Carpatilor Meridionali, fiind traversat, de la nord la sud, de raul Olt. Aceasta arie protejata se intinde in perimetrul a trei unitati montane distincte: Muntii Cozia in totalitate, extremitatea estica a Muntilor Capatanii si extremitatea sud-estica a Muntilor Lotrului. Din punct de vedere administrativ, parcul face parte din judetul Valcea.

Zona a fost declarata rezervatie naturala complexa inca din anul 1962. Institutul de Biologie "Traian Savescu” (in 1969) si Academia de Stiinte Agricole (1979) au elaborat studii complexe pentru conservarea masivului muntos Cozia si a regiunilor invecinate si au propus, inca de atunci, constituirea Parcului National Cozia - Lotrisor ca arie naturala protejata de interes stintific si turistic, situate pe ambii versanti ai vaii Oltului, cu ecosisteme si peisaje de valoare deosebita

Sunt reunite sub acest generic trei sectoare montane distincte. Este vorba de partea de sud-est a Muntilor Lotrului, separat de restul parcului de vaile largi ale Oltului si Lotrului. Partea estica a Muntilor Capatanii si Muntele Cozia propriu-zis despartite de raul Olt, constitue o unitate peisagistica complexa.
Tipul de rezervatie este rezervatie mixta de inters geologic + peisagistic + floristic +faunistic +forestier +geomorfologic

Vegetatia Protejata

Vegetatia lemnoasa este caracterizata prin paduri de gorun (Quercus petraea, Quercus dalechampii), de fag (Fagus sylvatica) si de molid (Picea abies), la care se adauga si alte specii. 

Flora parcului este extrem de bogata, fiind identificate cca 930 de specii cormofite, cea ce reprezinta aproximativ 1/3 din flora spontana a Romaniei. Endemite strict locale sunt: Centaurea stoebe var. coziensis si Stipa crassiculmis ssp. heterotricha. Dintre taxonii endemici pentru flora Romaniei, mentionam: Galium baillonii, Rosa villosa ssp. coziae, Rosa argesana, Silene dinarica, bria (Athamanta turbith ssp. hungarica), Cirsium boujarti, Dianthus henteri, Dianthus spiculifolius, Draba stellata ssp. simonkaiana, Genista tinctoria ssp. oligosperma, Koeleria macrantha ssp. transsilvanica, Thymus comosus, Alyssoides utriculata ssp. micrantha.
 Specii rare, unele ocrotite de lege, pe care le intalnim si in masivul Cozia sunt: floarea de colti (Leontopodium alpinum), iedera alba (Daphne blagayana) etc. Specii rare sunt: Lycopodium tristachyum (relict glaciar), garbita (Limodorum abortivum), Potentilla rupestris, Campanula grossekii, Genista januensis, Selinum carvifolium, Lilium carniolicum ssp. jankae, Primula halleri, Sorbus graeca, Streptopus amplexifolius, Symphyandra wanneri etc.
Fauna Protejata
In zona superioara a parcului domina coleopterele, opilionidele, colembolele si araneele. Dintre arahnide, pseudoscorpionul Neobisium carpathicum, element termofil de origine mediteraneana, se afla aici la limita nordica a arealului, motiv pentru care protejarea sa este un obiectiv prioritar. Dintre ortoptere sunt de mentionat doua specii endemice ale masivului Cozia, Isophia harzii si Chortipus acroleucus, iar dintre coleoptere, specia Carabus alutensis, de asemenea endemica.

Dintre pesti, dominant este scobarul (Chondostroma nasus), alaturi de care se intalneste si nisiparita (Sabanejewia romanica), specie endemica in Romania. 

Pe stancariile insorite din zonele Turnu si Basarab se intalneste vipera cu corn (Vipera ammodytes), specie protejata.

Culoarul Oltului este un coridor important de migratie a pasarilor dinspre Europa Centrala spre Marea Egee. Aici cuibaresc 68 specii de pasari, mai importante fiind: alunarul (Nucifraga caryocatactes), gaita (Garrulus glandarius), ciuful de padure (Asio otus), vanturelul rosu (Falco tinnunculus), muscarul gulerat (Ficedula albicollis), cinteza (Fringilla coelebs). 

Principalele specii de mamifere prezente in parc sunt: pisica salbatica (Felis silvestris), jderul de copac (Martes martes), rasul (Lynx lynx), lupul (Canis lupus), cerbul carpatin (Cervus elaphus), capriorul (Capreolus capreolus) si capra neagra (Rupicapra rupicapra), care a fost colonizata aici. 

Habitate si ecosisteme 

Ecosistemele caracteristice parcului sunt padurile de gorun, ce urca pana la 1.300 m, reprezentand cea mai inalta limita a acestor paduri din tara. in schimb, ca o consecinta a conditiilor microclimatice si a reliefului fragmentat, fagul si bradul coboara pana la 300-400 m. De asemnea habitatele de stancarie sunt unice si de aceea sunt trecute in lista habitatelor protejate.
Peisaje caracteristice

Parcul National Cozia se evidentiaza printr-un relief dinamic, cu abrupturi impresionante determinate de tectonica si alcatuirea petrografica a regiunii. Crestele secundare ce coboara inspre periferia masivelor sunt scurte si poarta, in general, denumirea de muchii (Muchia Foarfeca, Muchia Lotrisorului, Muchia Urzicii, Muchia Matariile etc). Parcul este strabatut de la nord la sud de Defileul Oltului, ai carui pereti de stanca impresionanti creeaza un peisaj deosebit.

Istorie, cultura, traditii si activitati specifice

In zona s-a dezvoltat o intreaga retea de statiuni balneare (Caciulata, Calimanesti, Cozia), renumite pentru izvoarele lor termale. Alaturi de acestea se afla numeroase vestigii istorice, precum masa imparatului Traian, castrul roman Aruleta, manastirile Cozia, Turnu, Stanisoara si Schitul Cornet. 

Activitati permise in parc

Deoarece principalul obiectiv este conservarea ecosistemelor naturale, activitatile permise aici sunt foarte restranse. Sunt acceptate activitatile traditionale practicate de comunitatile din zona parcului, in conditiile in care nu contravin obiectivelor principale de management. 

Arii protejate incluse in parc

Pentru ca aceasta zona a fost declarata rezervatie naturala complexa inca din anul 1962, pe acest teritoriu nu au existat alte arii protejate mai mici. Ca zonare interna, aproximativ 5.000 de hectare constituie rezervatie stiintifica, restul de pana la 17.000 fiind zona-tampon.
RO-SPA-0025 Cozia-Buila-Vânturariţa
RO-SPA-0025 Cozia-Buila-Vânturariţa, având o suprafaţă de 21.769 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină şi continentală, sunt inventariate un nr. de 16 specii de pasari protejate la nivel european. Lista completa a acestor specii asa cum figureaza in fisa Natura 2000 se regaseste in anexa prezentei documentatii
RO-SPA-0043 Frumoasa
ROSPA0043 Frumoasa , având o suprafaţă de 131.182 ha, face parte din regiunea biogeografică alpină, sunt inventariate un nr. de 11 specii de pasari protejate la nivel european. Lista completa a acestor specii asa cum figureaza in fisa Natura 2000 se regaseste in anexa prezentei documentatii
RO-SCI-0046 Cozia
RO-SCI-0046 Cozia cu o suprafaţa de 16720 ha, face parte din zona biogeografică alpină în care au fost inventariate 17 tipuri de habitate naturale, 6 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni si reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 7 specii de nevertebrate şi 4 specii de floră;  se suprapune in totalitate peste suprafaţa Parcului Naţional Cozia. 
Se anexeaza la prezentul raport de mediu „Formularul Standard Natura 2000” a acestei arii naturale, asa cum apare in statistica oficiala a ministerului mediului „Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România”, incluzand si lista de specii ocrotite in cadrul acestor arii protejate.

RO-SCI-0085 Frumoasa
RO-SCI-0085 Frumoasa cu o suprafaţă de 137.115 ha face parte din zona biogeografică alpină , in care au fost inventariate 4 specii de mamifere, 2 specii de amfibieni şi reptile, 3 specii de pesti de interes comunitar, 11 specii de nevertebrate  şi 5 specii de floră.  
Se anexeaza la prezentul raport de mediu „Formularul Standard Natura 2000” a acestei arii naturale, asa cum apare in statistica oficiala a ministerului mediului „Anexa nr. 6 la Ordinul ministrului mediului si dezvoltării durabile nr. 1.964/2007 privind instituirea regimului de arie naturală protejată a siturilor de importantă comunitară, ca parte integrantă a retelei ecologice europene Natura 2000 în România”, incluzand si lista de specii ocrotite in cadrul acestor arii protejate.
RO-SCI-0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu
RO-SCI-0132 Oltul Mijlociu-Cibin-Hârtibaciu, face parte din regiunea biogeografică alpină şi continentală, având o suprafaţă de 2.054 ha, sit interegional cu regiuni administrative în 2 judeţe Sibiu 89% şi Vâlcea 11%, sunt inventariate un nr. de 8 specii de peşti protejaţi la nivel european, 3 specii de nevertebrate. Lista completa a acestor specii asa cum figureaza in fisa Natura 2000 se regaseste in anexa prezentei documentatii
3.3.5. Solul

Pe teritoriul orasului Brezoi solurile existente prezintǎ o mare varietate. Acest lucru se datoreazǎ diversitǎtii conditiilor geografice dar si celor patru factori ce de-a lungul timpului au contribuit la formarea lor: clima, materialul parental, fenomenele biologice si forma de relief.

Transformarea terenurilor, a solurilor prin defrisǎri sau prin cultivarea pantelor dealurilor este dificilǎ la nivelul judetului, pentru cǎ implicǎ costuri mari si pericole pentru mediu. Pe luncile raurilor Olt si Lotru solurile intalnite sunt de tip aluvial ce favorizeazǎ dezvoltarea culturilor de legume si porumb.

Dupa utilizarea fizica a solurilor, suprafata localitatii Brezoi se prezinta astfel: terenul agricol reprezintǎ 9,15 % din total suprafata, padurile si alte terenuri cu vegetatie forestiera 87,04%, curtile si cladirile ocupa 1,18 % din suprafete, apele si lacurile 0,86%, alte suprafete ocupand doar 1,23% .
Conditiile de relief nu sunt favorabile agriculturii, aceasta fiind practicata in regim de subzistenta; doar 1,19 % din teren este utilizat pentru agricultura, iar in ceea ce priveste cresterea animalelor, nici aceasta nu prezinta o dezvoltare deosebita pe teritoriul localitatii.
3.3.6. Hidrologia si hidrogeologia

Arealul orasului Brezoi este strabatut de un paienjenis de vai si paraie, ce se indreapta spre cei doi colectori principali: Oltul si Lotrul.

Oltul strabate teritoriul orasului Brezoi pe directia nord-sud pe o distanta de aproximativ 10 km, ce reprezinta o portiune din cel mai spectaculos defileu muntos care strapunde Carpatii Meridionali-defileul Oltului (Turnu Rosu- Cozia).

Prin acest defileu s-a mentinut neintrerupta legatura tinuturilor dintre o parte in alta a muntilor. Defileul este principala cale de comunicare rutiera si feroviara. Afluentii Oltului pe partea dreapta de la nord la sud sunt: Valea Calinesti, Paraul Betel, Lotru-cel mai mare afluent, pe partea stanga-Paraul Baiasu, Paraul Lotrisor, Odailor si Varatica.

Raul Lotru ce strabate orasul Brezoi de la vest spre est, are o lungime totala de 76,6 km, actual micsorata cu 3 km datorita constructiei hidrocentralelor din acest bazin si este cel mai mare afluent al Oltului in zona, avand punctul de confluenta Gura Lotrului.

Afluentii pe stanga incepand dinspre izvoare sunt in general mai mari: Valea Pascoaia, Vasilatul, Valea Doabrei. Afluentii pe dreapta sunt mai mici si curg domol: Paraul Suharoasa, Paraul Ciresului, Valea lui Stan, Paraul Helesteului, Paraul Mesteacanului, Vulturesei, Valea Satului.

Valea Calinesti izvoraste de sub varful Robu de la 1850 m, fiind alcatuit din 5 organisme torentiale.

Valea Pascoaia este a doua ca marime din bazinul Lotrului, dupa Latorita. Izvoarele pornesc de sub Varful Sfarcasul -2052 m.

Valea Dobrei strabate axial suprafata teritoriului afectat, are o lungime de 3-4 km si o latime variabila cuprinsa intre 3-7 m.

Raurile principale Oltul si Lotrul au un regim de scurgere carpatic-meridional, caracterizat prin ape mici iarna, doua valuri de ape mari primavara, urmate de viiturile din timpul ploilor, o perioada de scadere, intrerupta de apele mari de toamna.

Temperatura apei Oltului este aceeasi cu temperatura aerului. Se remarca o crestere a temperaturii medii in ianuarie pana in iulie-august de 0,7 gr C la 19,1 gr C cu cresteri rapide intre  martie, aprilie 3,7gr C-8,8 gr C si scaderi accentuate din august pana in decembrie de la 19,1 gr C la 1,6 gr C. 

Amenajarea hidroenergetica a raurilor determina modificari ale retelei hidrografice ca urmare  a interventiei antropice, de amenajare complexa si integrala a bazinelor hidorgrafice. Aceste modificari sunt usor de recunsocut si in cursul mijlociu al Oltului intre Cornet si Gura Lotrului, aval de Rm. Valcea, ca o greseala a interventiei antropice care a inceput construirea sistemelor hidroenergetice dinspre zona de varsare spre colmatare.

Hidrocentrala Gura Lotrului a intrat in functiune la 25 septembrie 1986. Nodul de presiune hidroenergetic este amplasat in albia majora pe cursul Oltului la 1 km, amonte de la confluenta acestuia cu Lotrul, in dreptul garii Lotru, la 200 m, incadrata pe malul drept de DN7 si pe malul stang de calea ferata Sibiu-Rm. Valcea.

Face parte din categoria barajelor de greutate cu cadere medie cu o lungime baraj-centrala 148 m. In spatele barajului si centralei se formeaza acumularea cu un volum de 50 milioane mc. Digurile de protectie urmaresc curbe infasurate protejand calea ferata si DN7 si asezarile din zona: satele Golotreni, Corbu, Proieni.

Barajul are 5 deschideri de cate 16 m fiecare. Centrala este prevazuta cu doua turbine ca plan cu o putere instalata de 27 MW. Caderea maxima este de 12 m. Pentru cresterea sigurantei in exploatare s-a prevazut un canal de fuga pe o lungime de 1 km.

Lacul de acumulare se extinde pe o lungime de 5 km in sectorul Golotrei-Draganesti. A fost inundata terasa Oltului de 20 m ce avea o extindere asimetrica foarte dezvoltata pe partea dreapta a Oltului, unde se gaseau si vetrele satelor Proieni si Corbu, precum si cele mai intinse terenuri agricole ale populatiei din zona. O suprafata de 54 ha a fost dezafectata pentru amenajarea lacului si pentru construirea soselei E81.

Pe terenurile incarcate cu steril si redate recent agriculturii se constata o stagnare a apelor din lipsa de santuri si diguri pentru drenaj in timpul ploilor, iar organismele torentiale de pe coastele marginale nu au fost amenajate pana in prezent.

3.3.7. Valori ale patrimoniului cultural si istoric

In orasul Brezoi exista urmatoarele valori ale patrimoniului cultural si istoric:

· Situl arheologic de la "Valea Lui Stan" sat Valea lui Stan; orasul Brezoi, Epoca bronzului

· Asezare sat Valea lui Stan; orasul Brezoi, asezare din Epoca romana
· Necropola sat Valea lui Stan; orasul Brezoi, perioada Hallstatt

· Asezare sat Valea lui Stan; oras Brezoi, Epoca bronzului

· Biserica "Toti Sfintii” sat apartinator localitatii Proieni, oras Brezoi, datand din 1794 - 1798

· Podul de cale ferata de peste Olt sat apartinator localitatii ProienI, oras Brezoi, datand din  1897 - 1902

· Monumentul Eroilor din primul razboi mondial oras Brezoi Pe soseaua Brezoi-Voineasa langa Primarie, datand din 1924

· Cimitirul Eroilor din primul razboi mondial (1916 – 1918) sat Calinesti; oras Brezoi
· Gara Lotru oras Brezoi, perioada 1897 - 1902

· Locuintele societatii "Carpatina” Oras Brezoi Strada Eroilor 147, 148, 150, 151, 152 din perioada  sf. sec. XIX – inc sec. XX.
· Biserica de lemn "Intrarea in Biserica” oras Brezoi Strada Panduri 6 1789

· Biserica "Cuvioasa Paraschiva” sat apartinator Calinesti; oras Brezoi Cartier Calinesti, in cimitir, datare 1775.
3.4. Calitatea factorilor de mediu

3.4.1. Calitatea aerului

La nivelul Judetului Valcea masuratorile sistematice privind concentratiile de poluanti in atmosfera se efectueaza cu ajutorul unei retele de monitorizare constituita din sapte puncte de prelevare (cinci puncte la nivelul platformei Chimice Ramnicu Valcea, unde este concentrata peste jumatate din activitatea judetului si doua puncte la nivelul municipiului). Calitatea aerului in zona analizata nu este monitorizata, dar din analiza activitatilor desfasurate in perimetrul orasului se constata ca exista trei categorii de surse de poluanti atmosferici:

· Surse de tip urban, reprezentate in special de traficul rutier local si de tranzit si de incalzirea rezidentiala – poluanti: NOx, CO, SO2, compusi organici volatili (COV) si condensabili, particule cu continut de metale;
· Surse de tip industrial, dintre care poluatorii cei mai importanti sunt reprezentati de S.C.  Cozia  Forest  S.A. (Sectia industrializare si prelucrare lemn – Brezoi ) – recent vanduta unei Societati particulare, Regia Autonoma  a Sarii (Sector prelucrare Brezoi) - cu activitate sezoniera si ocazionala, Hidroconstructia  S.A. – punct de lucru Gura Lotrului, cu activitate de constructii hidrotehnice si de firme particulare care au ca activitate prelucrarea lemnului (gatere); poluanti: pulberi de lemn  
· Surse asociate activitatilor agricole: culturi de vegetale, cresterea pasarilor si animalelor in sistem casnic – poluanti principali: NH3, CH4, N2O, particule, COV.

· Gazele rezultate din descompunerea aeroba  si anaeroba  a deseurilor menajere aflate in depozitul deschis situat in lunca Lotrului sunt evacuate liber, conducand astfel la afectarea calitatii atmosferei in perimetrul respectiv.
Avand in vedere atat amplasarea localitatii in mijlocul unui parc natural, apropierea de zona montanana impadurita, reducerea pana aproape la disparitie a activitatilor industriale in zona si existenta in principal de locuinte individuale cu grad scazut de confort, cat si starea vegetatiei din zona se apreciaza calitatea aerului ca in incadrandu-se in limitele impuse de STAS 12574/87. 
3.4.2. Calitatea apei

In Romania, evaluarea calitatii apelor de suprafata se face raportandu-se rezultatele periodice ale monitorizarii la prevederile Ordinului M.A.P.M nr. 1146/2002 privind obiectivele de referinta pentru clasificarea calitatii apelor de suprafata. Monitorizarea calitatii apelor de suprafata, din judetul Valcea, bazinul hidrografic Olt, s-a realizat prin analize fizico-chimice si biologice, efectuate pe probe de apa prelevate din 12 sectiuni de control.

Masuratorile privind calitatea apelor de suprafata efectuate de AN “Apele Romane” au pus in evidenta:

· apele raului Olt in zona Cornet se incadreaza, in functie de concentratiile diferitilor indicatori, in clasa de calitate I, pe o lungime a tronsonului de 47 km, iar in sectiunea Valea Caldarilor in clasa de calitate II, pe o lungime de 77 km,  indicand astfel existenta poluarii generate de o serie de surse;

· apele Raului Lotru, monitorizate in zona Gura Latoritei si Valea lui Stan, se incadreaza in clasa de caliatate II, pe un tronson de 83 km
· Lac Cornet – raul Olt: indicatorii de calitate determinati se incadreaza in limitele clasei I de calitate la grupa « metale » clasei a II-a de calitate la grupa «regimul de oxigen» si «micropoluanti organici si anorganici», clasei a IV-a de calitate la grupa "ioni generali, salinitate ", si clasei a V-a de calitate la grupele "metale, fractiune dizolvata" si «nutrienti». De asemenea, la grupa indicatori pentru procesul de eutrofizare s-au constatat atingerea valorilor de eurofizare, incadrand apa lacului la clasa de calitate globala a V-a. 
· Lac Bradisor: indicatorii de calitate determinati se incadreaza in limitele clasei I-a de calitate la grupa indicatorilor "nutrienti", "metale in conc. totala", "ioni generali, salinitate" si "regim de oxigen" determinand incadrarea globala a apei lacului, in clasa a III-a de calitate datorita concentratiei de fosfor ce indica atingerea valorilor de eutrofie
Principala sursa de poluare a apelor in zona analizata este statia de epurare situata in lunca Lotrului. Incepand cu data de 01.01.2005 sistemul de alimentare cu apa, canalizare - epurare a fost preluat de SC APAVIL SA Valcea. Epurarea apelor uzate se realizeaza in statia de epurare, cu o singura treapta - mecanica - cu o capacitate de 38 l/s. Debit mediu evacuat: 3.3 l/s. In cursul anului 2006 s-au inregistrat depasiri la indicatorii: "CBO5", "NH4+", si "detergenti sintetici", raportat la valorile maxim admise prevazute in H.G 352/2005 - NTPA 001.

In ceea ce priveste calitatea apei freatice, nu sunt disponibile date, ca factor potential de afectarea amintim potentiala poluare cu substante organice generata de managementul necorespunzator al deseurilor orasenesti care se aplica pana la inchiderea vechiul depozit de deseuri situat in lunca Lotrului, actiune prevazuta pentru anul 2009.
Este de mentionat ca in perimetrul orasului Brezoi exista o serie de surse de tip urban, potential poluatoare ale apei freatice, si anume, locuintele din catune si din localitatile rurale aflate in componenta si care nu sunt racordate la reteaua de canalizare.

De asemena, este de mentionat ca albia  raului Lotru prezinta un aspect degradat datorita lucrarilor hidroenergetice neterminate; la confluenta cu raul Olt, albia  este supusa degradarii, necesitand lucrari de amenajare  si refacere  a versantilor .
Referitor la zonele de risc aferente pericolului de inundatii pe principalele vai torentiale s-a instituit interdictie definitiva de construire.

3.4.3. Calitatea solului

Nu sunt disponibile date si masuratori dar se apreciaza ca pe teritoriul localitatii Brezoi, sursele de afectare a calitatii solului, sunt:

· Managementul deseurilor urbane depozitate in depozit deschis in lunca Lotrului, in zona de NE a orasului, adiacent statiei de epurare; depozitul realizat aici este neautorizat si se intinde pe o suprafata de aproximativ 1,5 ha.
· Exploatarea pegmatitelor cu feldspat sodic din zacamantul Vasilatu, precum si pegmatitelor cu feldspat si mica  de la Cataracte  - Voineasa apartinand Sectorului  minier Brezoi – Cataracte. Procesul de exploatare  din subteran a fost oprit in anul 1994, cheltuielile de extractie fiind mari, mina a trecut in conservare

· Managementului necorespunzator al deseurilor industriale pe amplasamentul SC Cozia Forest SA.

· Managementul necorespunzator al deseurilor si apelor uzate din gospodariile individuale din catunele si satele apartinatoare orasului. 

De asemenea, exista posibilitatea ca solul sa fie afectat de poluarea cu azotati si cu fosfati in unele perimetre de pe terenurile arabile, ca urmare a utilizarii de zeci de ani a ingrasamintelor chimice, dar zona nu este propice culturilor agricole si numai circa 8,67% din suprafata localitatii este afectat de aceasta activitate.
3.5. Situatia sociala si economica, mediul urban

3.5.1. Populatia

Conform datelor furnizate de Consiliul Local al Primariei Orasului Brezoi, Orasul Brezoi are un numar de 6830 locuitori, cu o densitate a populatiei de 30,2 locuitori pe km2. Fata de populatia inregistrata la data intocmirii Planului Urbanistic  General – 1997 (7606 locuitori ), la ora actuala se constata o descrestere ingrijoratoare  a populatiei.  
Femeile din Orasul Brezoi sunt in numar de 3511 reprezentand 51,4 % din populatia totala a orasului; 807 femei, reprezentand 22,9% din totalul populatiei feminine a orasului, traiesc in zonele rurale. 

Piata muncii in Brezoi reflecta in general tendintele nationale. S-a inregistrat o descrestere semnificativa a ratei ocuparii in perioada 1998-2003. In Brezoi populatia ocupata este de 1012, respectiv 14,8 % din populatia totala, femeile reprezentand 38% din totalul populatiei ocupate.  
Numeroase locuri de munca s-au pierdut in urma masivelor disponibilizari de la S.C.Cozia Forest S.A. In prezent exista un numar de 917 someri. Somajul ridicat in zona reflecta existenta somajului pe termen lung, mai ales in randul tinerilor si a grupului defavorizat de  romi (rudari). 

Pe categorii de personal si nivel de instruire, cea mai mare parte a somajului este inregistrata in randul persoanelor cu nivel de instruire primar, gimnazial, profesional. Restructurarea industriala tarzie a reprezentat una din cauzele majore ale cresterii somajului in Brezoi. Lipsa perspectivelor de dezvoltare si numarul insuficient de noi locuri de munca create afecteaza populatia din zona., unde somajul in randul tinerilor este la un nivel foarte ridicat , iar datorita lipsei locurilor de munca migratia masiva a tineretului este activa
Dupa anul 1997 populatia a inceput sa inregistreze un fenomen continuu de scadere, mai accentuat dupa anul 2000, acest fenomen fiind generat pe de o parte de descresterea numarului de nasteri si de usoara crestere a numarului de persoane decedate, iar pe de alta parte de parasirea localitatii de catre un numar important de persoane, ca urmare a declinului economic. 
3.5.2. Situatia economica si sociala
Orasul Brezoi se confrunta cu probleme specifice de mediu si infrastructura si cu un numar de dificultati structurale pentru a face fata economiei de tranzitie. Capacitatea redusa de atragere a investitiilor straine directe si dezvoltarea intarziata a sectoarelor IMM-urilor si serviciilor, au contribuit la adancirea discrepantelor dintre orasele judetului Valcea, orasul analizat avand cei mai slabi indicatori ai performantelor socio-economice. Nivelul scazut de dezvoltare al sectorului serviciilor, in particular al serviciilor financiare reflecta dificultatile structurale ale economiei orasului catre diversificare si, in acelasi timp, indica existenta unui potential inca neexploatat.  

In ultimii 15 ani activitatile industriale au suportat un proces important de declin, conducand la crearea unui surplus de forta de munca care nu a fost suficient valorificat in sectorul serviciilor. Economia urbana a orasului nu prezinta suficiente resurse de diversificare functionala si nici o oferta in crestere a locurilor de munca, ceea ce se manifesta in tendinta de scadere a populatiei si in performantele economice modeste. 

Principala problema economica consta in faptul ca economia se bazeaza pe un numar restrans de activitati, structurate pe exploatarea resurselor naturale, ceea ce limiteaza potentialul de dezvoltare, avand in vedere ca, pe masura maturizarii, economia trebuie sa dezvolte, complementar, activitati bazate mai puternic pe resursele umane.

In prezent, principalele activitati industriale se desfasoara in cadrul S.C. Cozia Forest S.A.  – ce a fost recent vanduta unei firme particulare si in mici gatere apartinand unor firme private. 

Totodata, in orasul Brezoi se desfasoara activitati agricole, circa 12 % din suprafata orasului fiind destinata agriculturii, dar activitatile agricole au, in principal, caracter de subzistenta, fiind caracterizate de un nivel redus al productivitatii. 

3.5.3. Mediul urban

Orasul Brezoi este un nod important in reteaua de cai de comunicatie, fiind strabatut de doua drumuri nationale (DN7, DN7A), dintre care unul coincide cu drumul european E81 si de o cale ferata. 

In ceea ce priveste trama stradala, aceasta nu este ierarhizata si coerenta, ceea ce conduce la dificultati si neclaritati in organizarea generala a circulatiei. Lipsa unei trame majore coerente care sa asigure capacitatea de trafic in limite normale conduce la o fluenta necorespunzatoare, la scaderea sigurantei circulatiei si la cresterea nivelurilor de poluare a aerului, a celor de zgomot si de vibratii, in special pe axa Nord-Sud – DN7.
In perimetrul orasului nu exista o zonificare precisa pentru zonele de activitati agro-zootehnice, industriale si de depozitare si partial, pentru constructii, transporturi si gospodarie comunala. Datorita  conditiilor de relief si a  dezvoltarii in salturi, zonele functionale se intrepatrund, nefiind delimitate  clar, dar totusi se constata existenta unei zone de locuit cu constructii traditionale in partea de vest si de sud, precum si in catunele Vultureasa, Vasilatu si Doabra si a unei zone de dotari in centrul localitatii, urmata spre est de o zona de locuit realizata intre anii  1972 -1988. La est de  acest ansamblu se afla principala zona industriala, asezata de-o parte si de alta a drumului national 7A. Acesta intersecteaza calea ferata industriala in doua puncte amplasate intr-o zona de locuit si dotari ce il margineste in lung,  ceea ce creaza puternice disfunctionalitati.

In catune si in satele componente exista zone de tranzitie de la rural la urban, cu cladiri individuale pe loturi de dimensiuni foarte diferite, subechipate, avand terenuri agricole si zone de tip exclusiv rural. Lipsesc locuintele colective mici care reprezinta o solutie mai facila de acces la o locuinta urbana evoluata. 
In zona de blocuri din centrul localitatii, in urma renuntarii de catre locatari la sistemul de incalzire centralizat, acestia si-au construit sobe cu functionare pe combustibil solid, ceea ce a condus la un grad de confort redus, la deprecierea apartamentelor si a aspectului arhitectural al ansamblului construit .

Fondul  construit locuibil  cuprinde locuinte individuale  traditionale cu un regim de inaltime parter  sau Parter + 1 etaj, cu o vechime de cca. 80 - 90 ani, multe cu o suprafata locuibila mare dar in general lipsite de dotarile tehnico – edilitare, locuinte de serviciu  realizate in perioada  interbelica  de catre Societatile comerciale, cu un grad redus de confort si locuinte in blocuri  realizate dupa  1972. 
In stabilirea destinatiei terenurilor in noul Plan Urbanistic General se va tine obligatoriu cont de prevederile Ordonantei de urgenta nr. 114 din 17/10/2007 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 195/2005 privind protectia mediului, care prevede interdictia schimbarii destinatiei terenurilor amenajate ca spatii verzi si/sau prevazute ca atare in documentatiile de urbanism, reducerea suprafetelor acestora ori stramutarea lor, indiferent de regimul juridic al acestora. 
Actele administrative sau juridice emise ori incheiate cu nerespectarea prevederilor alin. (1) sunt lovite de nulitate absoluta.

Tinand cont ca actuala strategie de dezvolatare a orasului Brezoi este realizata pentru perioada 2007-2013, autoritatile administratiei publice locale au obligatia de a asigura din terenul intravilan o suprafata de spatiu verde de minimum 20 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2010, si de minimum 26 m2/locuitor, pana la data de 31 decembrie 2013. 

3.6. Aspectele relevante ale evolutiei probabile a mediului si a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii planului propus

Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural si urban, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente. 

In aprecierea evolutiei diferitelor componente ale mediului trebuie luat in considerare faptul ca un plan urbanistic general creaza un cadru pentru dezvoltarea si modernizarea unei localitati prin mijloace specifice. Acest tip de plan poate, pe de o parte, genera presiuni asupra unor componente ale mediului, iar pe de alta parte, poate solutiona anumite probleme de mediu existente. De asemenea, trebuie luat in considerare ca un plan urbanistic general, prin specificul sau, nu se poate adresa tuturor problemelor de mediu existente, ci doar celor care pot fi solutionate prin mijloace urbanistice. Pe de alta parte, propunerile privind planificarea urbana si regulamentul local de urbanism aferent iau in considerare criteriile de protectie atat a sanatatii umane, cat si a mediului natural si construit. 

3.6.1. Evolutia probabila a mediului si a sanatatii umane in cazul neimplementarii Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi 
Se apreciaza ca evolutia componentelor mediului natural si construit in cazul neimplementarii prevederilor PUG va fi caracterizata de:

· continuarea afectarii solului, apelor de suprafata si freatice din zona orasului in cazul in care nu se va realiza dotarea statiei de epurare a apelor uzate cu treapta biologica 
· continuarea afectarii solului, apelor de suprafata si freatice din zona orasului in cazul in care nu se va inchide actuala groapa de deseuri a localitatii

· continuarea afectarii sanatatii locuitorilor din perimetrele in care reteaua existenta de aductiune este foarte veche si uzata sau care nu beneficiaza de alimentare cu apa din sistemul orasenesc, ca urmare a utilizarii in scopuri potabile a apei freatice posibil necorespunzatoare calitativ;

· continuarea afectarii calitatii solului si a apei freatice prin nerealizarea extinderii sistemului orasenesc de canalizare in cartierele/ariile locuite care nu dispun de o astfel de facilitate;

· continuarea afectarii calitatii solului si a apei freatice prin nerealizarea perimetrelor de zone de protectie sanitara la cimitire, bazele serviciilor de salubrizare, surselor de apa (de suprafata si subterane), bazele de utilaje ale intreprinderilor de  transport, depozite controlate de reziduuri solide, statii de epurare a apelor uzate  
· continuarea afectarii calitatii aerului in perimetrele adiacente cailor cu trafic rutier intens (in special a celor care asigura tranzitul de pe DN7) precum si continuarea creerii de disconfort acustic pentru populatia din aceste perimetre, in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la realizarea unui traseu ocolitor 
· continuarea manifestarii agresive a fenomenului de inundatii in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la regularizarea Raului Lotru, cu afectarea unor obiective cu impact fie asupra sanatatii populatiei (Statia hidrometrica Valea lui Stan, Statia filtrare apa Vultureasa), fie asupra mediului (Statia de epurare).
· accentuarea disfunctionalitatilor existente privind starea constructiilor si a conditiilor de locuit in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la zonele de locuit;

· accentuarea compromiterii zonei centrale a orasului prin continuarea construirii haotice in acest perimetru;

· continuarea afectarii calitatii solului prin neesalonarea scoaterii  terenurilor din circuitul economic simultan cu redarea de terenuri reabilitate in circuitul economic 
In situatia implementarii planului asa cum a fost el elaborat, cu actualizarile si corecturile efectuate, se apreciaza ca evolutia factorilor de mediu va fi favorabila, corectandu-se lent aspectele de disfunctionalitate semnalate mai sus.

O problema speciala a implementarii corecte a variantei de plan propusa spre adoptare o reprezinta dezvoltarea zonei montane in varinata actuala, care la nivelul propunerilor actuale nu este suficient conturata ca dotari, propuneri de ocupari ale terenurilor, grad de sistematizare a infrastructurii, si tocmai de aceea necesita interdictie temporara de construire si o analiza detaliata pe baza unui PUZ special destinat acestor zone. De aceea la nivelul actual se pot consemna urmatoarele aspecte:

· terenul propus pentru dezvoltarea zonelor montane este situat in interiorul zonei protejate respectiv in vecinatatea ROSCI si ROSPA Frumoasa (cele doua propuneri de statiuni turistice)

· terenul include si zone forestiere si zone de gol alpin cu valoare protectiva importanta

· terenul are regimul de proprietate privata, dar acest lucru nu justifica neaparat intentia de construire respectiva, aceasta nefiind fundamentata in prezent si nici conturata ca propunere urbanistica, de aceea este imperios necesara, chiar cu includerea sa in intravilan instituirea regimului de interdictie temporara de construire pana la definitivarea si aprobarea unui PUZ si a unui PUD care sa lamureasca deplin, fundamentat pe baza de studii detaliate de mediu si impact propunerile respective

· miscarea limitei intravilan/extravilan in aceasta faza este posibila si nu afecteaza in aceste conditii calitatea factorilor de mediu aducand un aport important la nivelul taxelor si impozitelor locale, stimuland atragerea de investitori in dezvoltarea si conturarea armonioasa a proiectelor pentru localitate

3.6.2. Evolutia probabila a situatiei economice si sociale in cazul neimplementarii Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi
Se apreciaza ca situatia economica si sociala din orasul Brezoi va continua sa se deterioreze daca, alaturi de masurile administrative, financiare si organizatorice, nu se vor pune la dispozitie mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a localitatii.  
Astfel, prin PUG se realizeaza rezervarea terenurilor pentru diferite functiuni publice, reglementarea indicatorilor de ocupare si a utilizãrii terenurilor, reglementarea modului de constructie, a propunerilor privind infrastructura, etc., ceea ce va crea cadrul legal specific si premisele, din punct de vedere urbanistic, pentru ridicarea nivelului de urbanizare si de tertializare a economiei, va creste atractivitatea pentru investitii straine majore. 
In cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG, pe de o parte se vor accentua aspectele actuale defavorabile dezvoltarii durabile a orasului Brezoi, iar pe de alta parte se vor diminua mijloacele pentru utilizarea adecvata a potentialului uman existent si a resurselor naturale. Se apreciaza ca va fi, cel putin intarziata, realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a orasului, ca parte integranta a Strategiei de dezvoltare a judetului si regiunii. 

4. Aspecte actuale de mediu relevante pentru zona ORASULUI BREZOI
Pe baza analizei starii actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona orasului Brezoi. 

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti in vedere in cadrul evaluarii de mediu pentru planuri si programe, sunt:

· biodiversitatea;

· populatia;

· sanatatea umana;

· fauna;

· flora;

· solul;

· apa;

· aerul;

· factorii climatici;

· valorile materiale;

· patrimoniul cultural, inclusiv patrimoniul arhitectonic si arheologic;

· peisajul.

Luand in considerare tipul de plan analizat, si anume, plan urbanistic general, prevederile acestuia, aria de aplicare si caracteristicile acesteia, s-au stabilit ca relevanti pentru zona PUG Orasul Brezoi urmatorii factori/aspecte de mediu:

· mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera;

· populatia si sanatatea umana;

· mediul economic si social;

· solul;

· flora si fauna;

· apa;

· aerul;

· zgomotul si vibratiile;

· factorii climatici;

· peisajul.

Problemele de mediu actuale relevante pentru zona orasului Brezoi au fost identificate pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu care s-au prezentat mai sus. A fost adoptat acest mod de abordare pentru a asigura tratarea unitara a tuturor elementelor pe care le presupune evaluarea de mediu. 
Rezultatele procesului de identificare a problemelor de mediu actuale pentru zona orasului Brezoi sunt prezentate in tabelul de mai jos.  
Probleme de mediu actuale pentru zona orasului Brezoi
	Factor/aspect de mediu
	Probleme actuale de mediu

	Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera
	Aspecte generale ale mediului urban in corelatie cu dezvoltarea

Grad redus de urbanizare si existenta unor zone degradate cu infrastructura de utilitati invechita, cladiri apartinand patrimoniului cultural in stare avansata de degradare, lipsa zonelor verzi si de recreere, insuficienta transportului public
Capacitatea redusa de atragere a investitiilor straine directe si dezvoltarea intarziata a sectoarelor IMM-urilor si serviciilor, in particular al serviciilor financiare 

Existenta unei economii rurale dependenta de agricultura si cresterea animalelor,  o “economie a subzistentei”, singurul ei rol fiind acela de a asigura necesitatile de baza pentru cea mai mare parte a populatiei
23,58 % din populatia orasului traieste in mediul rural. 
Existenta  unei retele de  alimentare cu apa si canalizare redusa: numai Oorasul Brezoi si Satul Pascoaia sunt prevazute cu instalatii de furnizare a apei potabile, restul satelor folosesc apa din surse proprii (puturi).
Lipsa infrastructurii de baza (apa, gaze, canalizare, etc) in zona rurala  impiedica dezvoltarea industriala in afara  orasului
Insuficienta parcului de transport auto in comun  

Infrastructura rutiera
Orasul Brezoi este un nod important in reteaua de cai de comunicatie, fiind strabatut de doua drumuri nationale (DN7, DN7A), dintre care unul coincide cu drumul european E81 si de o cale ferata.
Infrastructura de transport insuficient dezvoltata. Nu exista o autostrada care sa faca jonctiunea intre cele doua municipii Rm.Valcea – Sibiu, singura legatura fiind realizata de catre DN 7, ce nu corespunde cerintelor europene in ceea ce priveste transportul de calatori si marfuri.  In ultima perioada ca urmare a cresterii numarului de autovehicule exista o suprautilizare a DN 7, fapt ce a condus la o crestere a timpului de parcurs, la blocaje si aglomerari in trafic, la cresterea numarului de accidente.
Desfasurarea traficului de tranzit in perimetrul urban determina poluarea aerului din ariile limitrofe si cresterea pericolelor de accidente

Cresterea nesigurantei circulatiei si lipsa de fluiditate a traficului datorita intersectiei in doua puncte a drumului national DN7A cu calea ferata industriala care traverseaza orasul Brezoi 
Lipsa de ierarhizare si de coerenta a tramei urbane, neracordarea vechii infrastructuri la interventiile recente
Absenta traseelor pietonale si a pistelor de biciclete

Insuficienta parcarilor publice
Zone functionale
Neexistenta in perimetrul orasului a unei zonificari precise, datorita conditiilor de relief, pentru zonele de activitati agro-zootehnice, industriale si de depozitare si partial, pentru constructii, transporturi si gospodarie comunala.
Existenta unei zone de dotari in centrul localitatii, urmata spre est de o zona de locuit realizata intre anii  1972 -1988; exista zone de locuit cu constructii traditionale numai in partea de vest si de sud si in catunele Vultureasa, Vasilatu si Doabra 
Existenta unei zone de locuit de-o parte si de alta a drumului national 7A, in portiunea in care acesta intersecteaza calea ferata industriala in doua puncte, duce la puternice disfunctionalitati.

Existenta unei zone de tranzitie de la rural la urban in catune si in satele componente, cu cladiri individuale pe loturi de dimensiuni foarte diferite, subechipate, avand terenuri agricole si zone de tip exclusiv rural. Lipsa locuintelor colective mici care reprezinta o solutie mai facila de acces la o locuinta urbana evoluata. 

Existenta  in intravilan a unor suprafete mari de teren agricol

Lipsa alimentarii cu apa din sistemul centralizat si a retelei de canalizare in satele apartinatoare orasului 

Inexistenta depozitelor ecologice zonale si a statiilor de transfer

Existenta unor conditii precare in reteaua de colectare a apelor uzate si pluviale care determina un grad ridicat de poluare a cursurilor de apa.

	Populatia si sanatatea umana
	In ceea ce priveste densitatea populatiei, Orasul Brezoi se afla sub media pe tara si are sate apartinatoare mici.
Depopularea zonei (migrarea catre alte zona urbane mai dezvoltate, scaderea ratei natalitatii, cresterea ratei mortalitatii) ca urmare a declinului activitatilor economice; existenta unor zone cu densitate scazuta a populatiei si un grad redus de accesibilitate (Sat Draganesti)
Existenta unor surse de afectare a sanatatii unei parti din populatie reprezentate de: lipsa alimentarii cu apa din sistemul centralizat (utilizarea in scopuri potabile a apei freatice posibil necorespunzatoare calitativ sau existenta  perimetrelor in care reteaua existenta de aductiune este foarte veche si uzata), lipsa sistemului de canalizare in unele perimetre, locuinte insalubre 
Calitatea scazuta a infrastructurii de sanatate 

	Mediul economic si social
	Discrepante sociale intre orasul Brezoi si satele apartinantoare, discrepanta considerabila in educatie
Infrastructura de educatie insuficienta si neadaptata standardelor moderne in materie
Insuficienta infrastructurii de cultura, sport, agrement reduce calitatea vietii

Deficit de capital fix, accentuat dupa anul 1989 de lipsa fondurilor pentru dezvoltare

Infrastructura insuficienta calitativ si cantitativ, ceea ce va duce la absorbirea de fonduri in detrimentul altor domenii 

Performante economice modeste

Economia se bazeaza pe un numar restrans de activitati, structurate pe exploatarea lemnului si turism, ceea ce limiteaza potentialul de dezvoltare.
Activitatile agricole au, in mare masura, caracter de subzistenta, fiind caracterizate de un nivel redus al productivitatii, iar partial nu sunt suficient valorificate prin formarea unui sistem producator – unitati de prelucrare

Declinul activitatilor industriale in ultimii ani, conducand la parasirea localitatii de catre un numar important de persoane

Serviciile nu sunt suficient diversificate si sunt structural dominant inferioare
Tendinta de scadere a populatiei; forta de munca imbatranita
Saracia si excluderea sociala sunt inter-conectate si exista un risc pentru anumite grupe ale populatiei, in special persoanele in varsta cu venituri scazute, persoanele cu nevoi speciale, mamele aflate in dificultate, copii abandonati. Rudarii (6% din totalul populatiei orasului) reprezinta un grup vulnerabil. 

	Solul
	Lipsa unui depozit ecologic pentru deseurilor urbane: depozitul actual situat in lunca Lotrului, in zona de NE a orasului, adiacent statiei de epurare este neautorizat si se intinde pe o suprafata de aproximativ 1,5 ha, zona inundabila.

Managementul necorespunzator al deseurilor si apelor uzate din gospodariile individuale din catunele si satele apartinatoare orasului. 

Managementului necorespunzator al deseurilor industriale pe amplasamentul SC Cozia Forest SA.

Posibilitatea afectarii solului prin poluarea cu azotati si cu fosfati in unele perimetre de pe terenurile arabile, ca urmare a utilizarii ingrasamintelor chimice.

	Flora si fauna
	Arii protejate si monumente ale naturii in perimetrul PUG: 

In zona exista Parcul National Cozia cu suprafata de 17000 ha si doua rezervatii naturale ocrotite de lege (475 ha in Draganesti si 230 ha in Calinesti).

	Apa 
	Poluarea apei Raului Lotru ca urmare a evacuarii apelor uzate neepurate corespunzator in statia de epurare  situata in lunca Lotrului, dotata cu o singura treapta –mecanica
Poluarea apelor freatice ca urmare, in principal, a activitatilor agricole (utilizarea ingrasamintelor chimice pe terenurile arabile, cresterea animalelor si pasarilor) desfasurate de-a lungul timpului si in prezent
Remanenta poluarii apei freatice cu substante organice si cu alti poluanti in zona depozitului de deseuri situat in lunca Lotrului, a carei actiune de inchidere este prevazuta pentru anul 2009.

Existenta unor surse potentiale de poluare a apei freatice reprezentate de locuintele din catune si din localitatile rurale aflate in componenta si care nu sunt racordate la reteaua de canalizare 
Albia  raului Lotru prezinta un aspect degradat datorita lucrarilor hidroenergetice neterminate; la confluenta cu raul Olt, albia  este supusa degradarii, necesitand lucrari de amenajare  si refacere  a versantilor.

	Aerul
	Calitatea aerului in zona analizata nu este monitorizata
Existenta a trei categorii de surse de poluanti atmosferici:

· Surse de tip urban, reprezentate de traficul rutier si de incalzirea rezidentiala – poluanti: NOx, CO, SO2, compusi organici volatili (COV) si condensabili, particule cu continut de metale;
· Surse de tip industrial cu poluanti: pulberi de lemn  
· Surse asociate activitatilor agricole: culturi de vegetale, cresterea pasarilor si animalelor in sistem casnic – poluanti principali: NH3, CH4, N2O, particule, COV.
· Gazele rezultate din descompunerea aeroba  si anaeroba  a deseurilor menajere aflate in depozitul deschis situat in lunca Lotrului sunt evacuate liber

	Zgomotul si vibratiile
	Disconfort acustic pentru populatia din perimetrele adiacente arterelor cu trafic rutier intens (in principal arterele de legatura cu drumurile nationale si calea ferata).

	Factorii climatici
	In zona Brezoi temperaturile medii anuale oscileaza in jurul valorii de 5-6-8oC, temperatura medie a lunii cele mai calduroase (iulie) de 15-16 o C, iar a celei mai friguroase de -3,5oC.

In ceea ce priveste regimul precipitatiilor, cantitatea medie a acestora este de 800 mm pentru localitatea Brezoi, 900-1000 m pentru treapta montana si 1200 m pentru zona cea mai inalta.

	Peisajul
	Existenta in zona a Parcului National Cozia si a rezervatiilor naturale creeaza un peisaj deosebit, care trebuie pastrat si imbunatatit 
Prin caracterul variat al cadrului natural, prin monumente si locuri istorice, precum si prin cateva obiective economice existente, orasul Brezoi se numara printre orasele valcene cu un potential turistic important, variat si valoros. 
Afectarea peisajului urban din zona centrala ca urmare a construirii haotice 

Existenta unor locuinte insalubre in cartierele marginase generand un impact vizual negativ

Existenta unor cladiri de locuit in stare de degradare, afectand peisajul urban

Lipsa spatiilor publice plantate cu rol peisagistic intr-o serie de perimetre urbane, inclusiv in relatie cu plantatiile din extravilan



5. Obiectivele de protectia mediului relevante pentru Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI 

5.3. Introducere

Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea propunerilor Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi in raport cu un set de obiective pentru protectia mediului natural si construit.

Se precizeaza ca un obiectiv reprezinta un angajament, definit mai mult sau mai putin general, a ceea ce se doreste a se obtine. Tintele reprezinta obiective mai specifice, mai concrete, care se doresc a se atinge. Pentru masurarea progreselor in implementarea actiunilor, deci in realizarea tintelor, precum si, in final, in atingerea obiectivelor se utilizeaza indicatori, indicatorii reprezentand de fapt acele elemente care permit monitorizarea si cuantificarea rezultatelor unui plan.

In capitolul de fata se prezinta obiectivele de mediu, tintele si indicatorii relevante pentru planul urbanistic analizat. 

Trebuie precizat faptul ca amplasamentul aferent PUG al Orasului Brezoi este reprezentat fie de terenuri construite, fie de terenuri agricole, ambele fiind puternic antropizate. Planul urbanistic, prin specificul sau, se adreseaza mediului urban, propunerile incluse vizand imbunatatirea starii si calitatii acestuia, in scopul asigurarii unor conditii optime, din punct de vedere urbanistic, pentru viata si dezvoltarea comunitatii. Prin aceste elemente esentiale, un plan urbanistic se deosebeste net de alte tipuri de planuri care propun dezvoltarea prin utilizarea unor terenuri din zone naturale.

Ca urmare, la stabilirea obiectivelor de mediu, a tintelor si a indicatorilor s-a luat in considerare faptul ca propunerile PUG nu tintesc mediul natural, exceptand cele referitoare la protejarea unor arii naturale, iar principalul receptor pe care il are in vedere este populatia din localitatea respectiva. 

De asemenea, trebuie mentionat ca, prin natura sa, planul urbanistic general nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent. Prin PUG pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific urban si care intra in competenta administratiei publice locale. Alte probleme, cum sunt cele generate de activitatile industriale sau agricole sunt de competenta autoritatilor pentru protectia mediului, responsabilitatea solutionarii acestora revenind operatorilor. 

5.4. Obiective de mediu, tinte si indicatori

Obiectivele de mediu s-au stabilit pentru factorii de mediu prezentati in Capitolul 4 si stabiliti in conformitate cu prevederile HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE.  
Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile si strategiile de protectie a mediului nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu al Judetului Valcea si respectiv, prin Planul Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii Sud Vest Oltenia. 

Obiectivele, impreuna cu tintele si indicatorii care le corespund sunt focalizate pe factorii/aspectele de mediu asupra carora PUG al Orasului Brezoi are un impact semnificativ, pozitiv sau negativ.  

In tabelul de mai jos se prezinta obiectivele, tintele si indicatorii pentru cei zece  factori/aspecte de mediu relevanti pentru evaluarea de mediu.

Obiective, tinte si indicatori

	Factor/aspect de mediu
	Obiective  de mediu
	Tinte
	Indicatori

	Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera
	Imbunatatirea calitatii si functionalitatii mediului urban, crearea conditiilor  urbanistice pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a orasului
	- Delimitarea amplasamentelor noi de dezvoltare economica;

- Delimitarea zonelor pentru extinderea dezvoltarii urbane;

- Reabilitarea tesutului industrial existent; 

- Imbunatatirea conditiilor privind tranzitul rutier si transportul in comun urban;

- Imbunatatirea calitatii locuirii si a conditiilor sociale;

- Imbunatatirea vietii orasului;

- Protectia si punerea in valoare a peisajului, dezvoltarea turismului si agrementului;

- Punerea in valoare si protectia peisajului agricol, asigurarea rezervelor de teren pentru amplasarea unitatilor de prelucrare a produselor agricole in teritoriul localitatii; 

- Reglementarea utilizarii terenurilor;

- Reglementarea modului de construire.
	Numar planuri urbanistice zonale aprobate, obiectivele acestora, modul de respectare a prevederilor PUG si a legislatiei de protectia mediului

Numar proiecte de dezvoltare elaborate si implementate, obiectivele acestora, modul de respectare a prevederilor PUG si a legislatiei de protectia mediului

Numar si tipuri de echipamente edilitare noi sau modernizate/reabilitate, anvergura acestora

Lucrari de modernizare a infrastructurii 

Plantatii de protectie si de reabilitare peisagistica urbana
Modul de asigurare a utilitatilor in perimetrele construite, noi sau existente

Modul de respectare a interdictiilor de construire

	Populatia si sanatatea umana
	Imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, protejarea sanatatii umane  
	- Asigurarea calitativa si cantitativa a apei potabile in toate perimetrele locuite
- Asigurarea colectarii apelor uzate menajere din toate cartierele locuite in reteaua oraseneasca
- Eliminarea locuintelor insalubre si asigurarea unor conditii civilizate de locuit pentru persoanele care le ocupa in prezent

- Mentinerea calitatii factorilor de mediu sub valorile limita legale pentru protectia sanatatii populatiei
	Procent locuinte racordate la sistemul orasenesc de alimentare cu apa, din total locuinte din orasul Brezoi
Procent locuinte racordate la sistemul orasenesc de canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Numar locuinte insalubre existente/eliminate

Indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu (apa, aer, zgomot, vibratii)

	Mediul economic si social
	Crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a orasului si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca  
	- Rezervarea unei zone pentru realizarea unui parc industrial

- Rezervarea unor zone pentru dezvoltarea activitatilor industriale, de depozitare si de transporturi 

- Crearea unei zone mixte coerente care sa ofere conditii pentru dezvoltarea activitatilor comerciale si de servicii pentru diferite domenii 
	Numar proiecte noi implementate pe domenii de activitate

Modul de respectare a prevederilor PUG si ale legislatiei pentru protectia mediului

	Solul
	Limitarea impactului negativ asupra solului
	- Racordarea tuturor locuintelor la reteaua de canalizare oraseneasca
- Managementul corespunzator al deseurilor 

- Respectarea prevederilor PUG cu privire la zonificarea teritoriului
	Procent locuinte racordate la sistemul orasenesc de canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Sistemul de management al deseurilor orasenesti in relatie cu prevederile legale

Modul de respectare a prevederilor PUG cu privire la zonificare si la aplicarea regulamentului local de urbanism

	Flora si fauna
	Limitarea impactului negativ asupra florei si faunei
	- Realizarea perimetrelor de protectie pentru cele doua rezervatii naturale Draganesti si Calinesti
- Protejarea monumentelor naturii
	Modul de respectare a razei spatiilor de protectie

 

	Apa
	Limitarea poluarii la niveluri care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor 
	- Racordarea tuturor locuintelor la reteaua oraseneasca de alimentare cu apa si la cea de canalizare

- Realizarea treptei de epurare biologica la statia de epurare oraseneasca
- Realizarea de perimetre de protectie la retelele de alimentare cu apa si canalizare, la cimitir, etc

- Definitivarea lucrarilor hidroenergetice pe cursul Raului Lotru si amenajarea si consolidarea versantilor in zona de confluenta a acestuia cu Raul Olt 

- Inchiderea actualei gropi de gunoi situata in Lunca Lotrului  
	Modul de respectare a razei spatiilor de protectie

Procente locuinte racordate la sistemele orasenesti de alimentare cu apa si de canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Capacitatea, eficienta si starea tehnica a statiei orasenesti de epurare a apelor uzate menajere

Indicatori de calitate a apei potabile

Indicatori de calitate a apelor evacuate de la statia de epurare care sa permita  evaluarea calitatii acestora in raport cu prevederile legale
Indicatori de calitate a apelor de suprafata

	Aerul
	Limitarea emisiilor  de poluanti in aer generate de surse urbane la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra calitatii aerului 
	· Reducerea nivelurilor de poluare a aerului in perimetrele adiacente arterelor de trafic intens (in principal traficul de tranzit) 
· Promovarea proiectului de alimentare cu gaz metan a orasului

	Procente locuinte racordate la sistemul orasenesc de alimentare cu gaze naturale, din total locuinte din orasul Brezoi
Concentratii de poluanti (particule in suspensie, oxizi de azot, monoxid de carbon) in aerul ambiental in zonele populate din proximitatea arterelor principale de trafic

	Zgomotul si vibratiile
	Limitarea  poluarii fonice si a nivelurilor de vibratii in zonele cu receptori sensibili la zgomot si la vibratii  
	- Reducerea nivelurilor de poluare fonica si de vibratii in perimetrele adiacente arterelor de trafic intens (in principal traficul de tranzit) 


	Niveluri de zgomot la receptori

Niveluri de vibratii la receptori

	Factorii climatici
	Limitarea efectelor vanturilor puternice si ploilor torentiale
	- Respectarea interdictiilor de construire in zonele cu risc de inundatii 
- Indiguirea malurilor si consolidarea versantilor

	Evidenta suprafete cu risc de inundatii

Suprafete indiguite si consolidate, localizarea acestora

	Peisajul
	Crearea unui peisaj urban adecvat 
	- Reglementarea zonelor si a modului de construire, in raport cu functiunile acestora, in vederea asigurarii unui peisaj urban modern, cat mai estetic

- Imbunatatirea aspectului si a functionalitatii zonei centrale 

- Eliminarea locuintelor insalubre 

- Realizarea de spatii publice plantate cu rol peisagistic intr-o serie de perimetre urbane, inclusiv refacerea parcului public  in relatie cu zonele protejate din intravilan si extravilan
	Modul de respectare a prevederilor PUG cu privire la asigurarea esteticii peisajului urban, in cadrul viitoarelor planuri urbanistice zonale

Suprafete spatii plantate, localizarea acestora

Numar locuinte insalubre eliminate  


6. Metodologia de evaluare a efectelor asupra mediului generate de Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI
6.3. Introducere

Cerintele HG nr. 1076/2004 prevad sa fie evidentiate efectele semnificative asupra mediului determinate de implementarea planului supus evaluarii de mediu. Scopul acestor cerinte consta in identificarea, predictia si evaluarea formelor de impact generate de implementarea planului. 

In cazul Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi trebuie precizat faptul ca scopul acestuia este de a crea cadrul de reglementare, din punct de vedere urbanistic, pentru implementarea unei serii de viitoare proiecte pentru dezvoltarea si modernizarea orasului Brezoi. Propunerile planului evaluat in prezentul raport pot genera o multitudine de forme de impact asupra factorilor/aspectelor de mediu, forme de impact ce prezinta diferite magnitudini, durate si intensitati. In vederea evaluarii sintetice a impactului potential asupra mediului, in termeni cat mai relevanti, au fost stabilite categorii de impact care sa permita evidentierea efectelor potential semnificative asupra mediului generate de implementarea planului.

Pentru a evalua impactul asupra celor zece factori/aspecte de mediu relevanti s-au stabilit, pentru fiecare dintre acestia, cate o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea, in principal, a impactului semnificativ. 

In cele de mai jos se prezinta categoriile de impact si criteriile pentru evaluarea impactului, stabilite cu consultarea Grupului de Lucru.  

6.4. Categorii de impact

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere. 

Impactul semnificativ este definit ca fiind “impactul care, prin natura, magnitudinea, durata sau intensitatea sa altereaza un factor sensibil de mediu”. 

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. 

In vederea evaluarii impactului prevederilor Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi s-au stabilit sase  categorii de impact. Evaluarea impactului se bazeaza pe criteriile de evaluare prezentate in subcapitolul 6.3 si a fost efectuata pentru toti factorii/aspectele de mediu stabiliti/stabilite a avea relevanta pentru planul analizat. 

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert. 

Principiul de baza luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu a constat in evaluarea propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu prezentate in Capitolul 5. Ca urmare, atat categoriile de impact, cat si criteriile de evaluare au fost stabilite cu respectarea acestui principiu.

Categoriile de impact sunt descrise in tabelul de mai jos. 

Categorii de impact

	Categoria de impact
	Descriere
	Simbol

	Impact pozitiv semnificativ
	Efecte pozitive de lunga durata sau permanente ale propunerilor planului  asupra factorilor/aspectelor de mediu
	++

	Impact pozitiv
	Efecte pozitive ale propunerilor planului asupra factorilor/aspectelor de mediu
	+

	Impact neutru
	Efecte pozitive si negative care se echilibreaza sau nici un efect 
	0

	Impact negativ nesemnificativ 
	Efecte negative minore asupra factorilor/aspectelor de mediu
	-

	Impact negativ 
	Efecte negative de scurta durata sau reversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu
	- -

	Impact negativ semnificativ
	Efecte negative de lunga durata sau ireversibile asupra factorilor/aspectelor de mediu
	- - -


6.5. Criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului

In vederea identificarii efectelor potentiale semnificative asupra mediului ale prevederilor  planului au fost stabilite criterii de evaluare pentru fiecare dintre factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante si care s-au in considerare la stabilirea obiectivelor de mediu. 

Criteriile pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului sunt prezentate in tabelul de mai jos.

Criterii pentru determinarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului

	Factor/aspect de mediu
	Criterii de evaluare
	Comentarii
	Semnificatia impactului

	Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera
	Formele de impact asupra calitatii si functionalitatii mediului urban, inclusiv in relatie cu obiectivele strategice de dezvoltare a orasului
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra functiilor urbane, conducand la cresterea gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, cu efecte benefice asupra dezvoltarii comunitatii 
	Semnificatia impactului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert 



	Populatia si sanatatea umana
	Modul de asigurare a utilitatilor (alimentare cu apa si cu gaze naturale, canalizare, managementul deseurilor)

Conditii de locuit

Calitatea factorilor de mediu in raport cu valorile limita specifice pentru protectia sanatatii umane 

Masurile de minimizare a impactului asupra factorilor de mediu
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra conditiilor de viata ale populatiei si a sanatatii acesteia, prin prevederile cu privire la extinderea utilitatilor publice, la conditiile de locuit si la reducerea poluarii  
	Semnificatia impactului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert 



	Mediul economic si social
	Modul de asigurare si de reglementare mijloacelor urbanistice pentru facilitarea dezvoltarii economice si, respectiv, sociale, in conditii de protectie a mediului
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra dezvoltarii economico-sociale a orasului prin rezervarea unor zone pentru dezvoltarea activitatilor industriale si comerciale, in conditii de protectie a mediului
	Semnificatia impactului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert 



	Solul
	Formele de impact determinate de prevederile PUG cu privire la dezvoltarea urbana si la asigurarea echiparii urbane
	Planul va determina forme diferite de impact asupra solului: impact pozitiv prin asigurarea colectarii si epurarii apelor uzate menajere si prin managementul corespunzator al deseurilor, impact negativ prin extinderea ariilor pentru construirea de locuinte si de unitati economice 
	Semnificatia impactului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert 



	Flora si fauna
	Formele de impact generate de prevederile PUG asupra florei si faunei
	Planul va determina forme diferite de impact asupra florei si faunei: impact pozitiv asupra florei si faunei prin realizarea plantarilor in ariile de protectie ale zonelor protejate si in alte zone naturale sau urbane, impact negativ asupra habitatelor faunei mici din actualele ternuri agricole destinate extinderii constructiilor

O exceptie este reprezentata de cazul implemntarii defectuase a prevederii privind dezvoltarea zonei de statiune montata situata in SCI si SPA Frumoasa, care insuficent fundamentata poate atrage pierderi importanta ale valorii conservative a acestui areal

In cazul implemntarii corecte, prin dezvoltarea actualei prevederi de introducere in intravilan si detalierea pe baza unor studii si analize a unor noi planuri de urbanism zonale si de detaliu aceasta problema poate fi evitata.

Pana la promovarea acestor studii se impune restrictia sub forma interdictiei temporare de construire
	Semnificatia impactului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert 



	Apa
	Concentratii de poluanti in apele uzate epurate evacuate in mediu in raport cu valorile limita prevazute de legislatia nationala
Calitatea apei potabile

Sisteme si masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in apa 
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra calitatii apelor prin colectarea si epurarea apelor uzate menajere

Prin PUG se are in vedere asigurarea in continuare a tratarii apei in vederea respectarii conditiilor de potabilitate 
	Semnificatia impactului asupra calitatii apelor a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert

	Aerul
	Masuri pentru reducerea emisiilor de poluanti in aer de la sursele de tip urban

Masuri pentru evitarea afectarii calitatii aerului ca urmare a dezvoltarii activitatilor industriale 
	Planul va determina forme diferite de impact asupra calitatii aerului: impact pozitiv prin eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transport din perimetrul urban, prin extinderea retelei de gaze naturale la toti utilizatorii noi si prin rezervarea, in exteriorul perimetrelor locuite, de zone pentru activitati industriale nepoluante, impact negativ prin extinderea perimetrelor construite, ceea ce va determina aparitia de noi surse de poluare a aerului
	Semnificatia impactului asupra calitatii aerului a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert

	Zgomotul si vibratiile 
	Masuri pentru reducerea nivelurilor de zgomot si de vibratii de la sursele de tip urban

Masuri pentru evitarea cresterii nivelurilor de zgomot si de vibratii ca urmare a dezvoltarii activitatilor industriale
	Planul va determina forme diferite de impact asupra nivelurilor de zgomot si de vibratii: impact pozitiv prin eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transport din perimetrul urban si prin rezervarea, in exteriorul perimetrelor locuite, de zone pentru activitati industriale, impact negativ prin extinderea perimetrelor construite, ceea ce va determina aparitia de noi surse de zgomot
	Semnificatia impactului privind zgomotul si vibratiile a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert

	Factorii climatici
	Masuri pentru diminuarea efectelor conditiilor climatice nefavorabile
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra fenomenului de seceta si al efectelor vinturilor din directiile nord si est, ca urmare a plantarii perdelelor de protectie si a cresterii semnificative a spatiilor plantate din perimetrul urban  
	Semnificatia impactului privind factorii climatici a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert

	Peisajul
	Masuri pentru cresterea valorii estetice a spatiului urban
	Planul va determina forme de impact pozitiv asupra peisajului urban ca urmare a prevederilor privind reglementarea modului de construire, imbunatatirea aspectului si a functionalitatii zonei centrale, eliminarea locuintelor insalubre realizarea de spatii publice plantate cu rol peisagistic 
	Semnificatia impactului privind peisajul a fost determinata pe baza rezultatelor evaluarilor expert


6.6. Efecte cumulative 

Conform HG nr. 1076/2004 este necesar ca, in evaluarea efectelor asupra mediului ale prevederilor planului, sa fie luate in considerare efectele cumulative si sinergice asupra mediului. Astfel, efectele cumulative pot aparea in situatii in care mai multe activitati au efecte individuale nesemnificative, dar impreuna pot genera un impact semnificativ sau, atunci cand mai multe efecte individuale ale planului genereaza un efect combinat. 

Un plan urbanistic general se adreseaza unui perimetru larg in cadrul caruia se desfasoara o multitudine de activitati, acestea implicand existenta unor surse de poluanti diseminate pe intreaga suprafata a orasului. Astfel, in perimetrul orasului se vor emite simultan surse de tip urban, dintre care cele mai importante sunt incalzirea rezidentiala, institutionala si comerciala si traficul rutier, precum si surse de tip industrial si agricol. Efectele acestor activitati asupra mediului se pot cumula sau combina, generand un impact semnificativ. 

Se precizeaza ca metodele expert utilizate pentru predictia impactului au luat in considerare cele mai defavorabile scenarii, considerand simultaneitatea functionarii surselor cu cea mai mare raspandire spatiala, chiar daca acest lucru este putin probabil sa se intample in realitate. Evaluarea impactului a fost efectuata luand in considerare efectele cumulate si combinate ale poluantilor sau ale factorilor de stress asupra factorilor/aspectelor de mediu.

Un exemplu al acestui mod de abordare a evaluarii, in care efectele cumulative rezulta implicit ca urmare a modelelor/metodelor de predictie utilizate, poate fi prezentat pentru factorul de mediu “aer”. Astfel, evaluarea impactului asupra mediului s-a efectuat luand in considerare emisiile simultane de poluanti generate de incalzirea spatiilor si de traficul rutier de pe intreg perimetrul urban, acestea reprezentand principalele surse de poluare din oras. 

6.7. Interactiuni 

Pentru situatiile in care ar exista posibilitatea interactiunilor dintre doi sau mai multi factori de mediu ca urmare a implementarii prevederilor planului, in evaluare au fost luate in considerare aceste interactiuni potentiale.   

Un exemplu in acest sens poate fi dat in cazul aspectului de mediu “zgomot si vibratii”. Astfel, aparent, nivelul de zgomot ar fi de interes numai pentru organismele umane, deoarece valorile limita sunt stabilite numai pentru acesti receptori. Totusi, zgomotul si vibratiile pot afecta si alti receptori, cum sunt fauna terestra si constructiile.  

Evaluarea de mediu pentru Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi a fost efectuata luand in considerare toate elementele metodologice descrise mai sus. Rezultatele evaluarii de mediu sunt prezentate in Capitolul 7 al prezentului raport.

7. Evaluarea efectelor potentiale   semnificative asupra mediului asociate Planului Urbanistic General al ORASULUI BREZOI si masuri de prevenire si de reducere a efectelor negative asupra mediului 

Evaluarea efectelor potentiale semnificative asupra mediului generate de planul analizat a fost efectuata in conformitate cu metodologia prezentata in capitolul anterior. 

Astfel, pentru fiecare dintre propunerile planului a fost efectuata predictia impactului potential asupra celor zece factori de mediu relevanti pentru plan, luandu-se in considerare masurile de prevenire/diminuare prevazute prin plan. Rezultatele finale reprezinta impactul rezidual, luand in considerare criteriile de evaluare si categoriile de impact stabilite. 

In cadrul evaluarii de mediu au fost identificate o serie de masuri pentru protectia mediului de care va trebui sa se tina seama atunci cand se vor elabora planurile urbanistice zonale si proiectele pentru implementarea prevederilor planului urbanistic general.  

Rezultatele sunt prezentate sintetic sub forma unor matrici, elaborate pentru fiecare dintre propunerile PUG. Fiecare matrice include categoriile de impact specifice fiecaruia dintre cei zece factori/aspecte de mediu, formele de impact principale, potential a fi generate de implementarea prevederilor planului, inclusiv a celor referitoare la protectia factorilor de mediu si propunerile de masuri pentru viitoarele planuri si proiecte detaliate.

De asemenea, a fost elaborata o matrice pentru evaluarea efectelor cumulative ale poluantilor/factorilor de stress, precum si a interactiunilor dintre doi sau mai multi factori de mediu ca urmare a implementarii planului.

In tabelele alaturate sunt prezentate rezultatele evaluarii de mediu pentru Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi. In matricea de evaluare a impactului au fost utilizate simbolurile asociate celor sase categorii de impact descrise in subcapitolul 6.2
 Matricea de evaluare a impactului

	Prevederi PUG
	Factori/aspecte de mediu
	Evaluarea impactului si propuneri reducere impact

	
	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	

	Zona de locuinte si functiuni complementare (medii si mici)
Extinderea zonelor pentru realizarea de locuinte (in special locuinte individuale si colective mici), realizarea de locuinte sociale, eliminarea/asanarea locuintelor insalubre 
	++
	++
	++
	---
	--
	0
	-
	-
	-
	+/-
	Evaluarea impactului

Prevederile PUG cu privire la zona de locuit vor determina urmatoarele forme principale de impact:

- impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social si asupra populatiei, ca urmare a crearii noilor facilitati pentru constructia de locuinte, in conformitate cu cerintele populatiei si cu prioritatile strategiei de dezvoltare, aceste facilitati urmand sa creasca atractivitatea orasului si sa atraga noi fonduri (impozite) la bugetul local;

- impact negativ semnificativ asupra solului ca urmare a modificarii destinatiei actuale a unor terenuri agricole in terenuri construite, cu efecte negative asupra structurii solului si asupra faunei mici adaptate la terenurile agricole (ca urmare a reducerii habitatelor acesteia);

- impact neutru asupra calitatii apelor de suprafata si subterane ca urmare a extinderii retelei de colectare a apelor uzate menajere in toate perimetrele locuite si a epurarii acestor ape inainte de evacuarea in emisar;

- impact negativ nesemnificativ asupra calitatii aerului si a nivelurilor de zgomot si vibratii in perimetrele propuse pentru construirea de locuinte, ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluare (incalzirea spatiilor, trafic rutier) in perimetre care in prezent se afla numai sub impactul activitatilor agricole; se apreciaza ca nivelurile de poluare a aerului si nivelurile de zgomot si vibratii generate de noile surse se vor situa sub valorile limita pentru protectia receptorilor sensibili;

- impact negativ nesemnificativ asupra factorilor climatici prin cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera 

- impact pozitiv asupra peisajului urban prin impunerea regulamentului local de urbanism pentru noile constructii si impact negativ asupra peisajului actual din perimetrele agricole destinate construirii, prin inlocuirea partiala a spatiilor verzi (in prezent culturi agricole) cu constructii. 

Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG

Delimitarea clara a terenurilor rezervate pentru dezvoltare si reglementarea modului de construire, inclusiv a gradului de ocupare a terenului

Extinderea retelelor de alimentare cu apa, cu gaze naturale si a retelei de canalizare in toate perimetrele locuite

Epurarea apelor uzate menajere colectate din toate perimetrele locuite
Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG

Elaborarea si implementarea planurilor urbanistice zonale pentru perimetrele destinate noilor zone de locuit in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare si respectarea prevederilor PUG cu privire la aceste perimetre

Implementarea planurilor urbanistice zonale numai dupa obtinerea avizelor  de mediu

Asigurarea extinderii retelelor de alimentare cu apa, canalizare si de alimentare cu gaze naturale in noile zone de locuit, precum si a serviciilor de salubritate in mod coordonat cu lucrarile de constructie pentru a se evita poluarea mediului

	Zona activitatilor productive

Realizarea unei zone rezervate activitatilor industriale, regruparea in zona industriala periferica a unitatilor de transporturi, limitarea la actuala amplasare a noilor lotizari pentru mica industrie, rezervarea in afara intravilanului actual a unor terenuri pentru activitati de depozitare si transporturi 
	++
	+
	++
	---
	--
	0
	-/+
	-/+
	-
	-/+
	Evaluarea impactului
Prevederile PUG cu privire la zona activitatilor productive vor determina urmatoarele forme principale de impact:

- impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social (ca urmare a facilitatilor urbanistice pentru dezvoltarea activitatilor productive, cu efecte benefice privind dezvoltarea pietii muncii) si asupra populatiei (ca urmare a imbunatatirii conditiilor economice si sociale de mediu); se apreciaza ca extinderea zonelor rezervate activitatilor productive va contribui la cresterea potentialului economic, cu efecte benefice asupra locurilor de munca si a veniturilor populatie si ale comunitatii;

- impact negativ semnificativ asupra solului ca urmare a modificarii destinatiei actuale a unor terenuri agricole in terenuri construite, cu efecte asupra structurii solului

- impact negativ asupra faunei mici adaptate la terenurile agricole, ca urmare a reducerii habitatelor acesteia;

- impact neutru asupra calitatii apelor ca urmare a conditionarii dezvoltarii activitatilor productive de respectarea legislatiei in domeniul protectiei mediului;

- impact negativ nesemnificativ asupra calitatii aerului si a nivelurilor de zgomot si vibratii, in raport cu valorile limita pentru protectia receptorilor sensibili, in perimetrele propuse pentru dezvoltarea activitatilor productive, ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluare; se apreciaza ca nivelurile de poluare a aerului si nivelurile de zgomot si vibratii generate de noile surse in perimetrele cu receptori sensibili se vor situa sub valorile limita pentru protectia acestora, ca urmare a conditionarii dezvoltarii activitatilor de respectarea legislatiei de mediu specifice;

- impact pozitiv asupra calitatii aerului si a nivelurilor de zgomot si vibratii in perimetrele aflate in prezent sub influenta negativa a unitatilor de transporturi;

- impact negativ nesemnificativ asupra factorilor climatici prin cresterea emisiilor de gaze cu efect de sera; 

- impact pozitiv asupra peisajului industrial ca urmare a reglementarilor de construire si impact negativ nesemnificativ asupra peisajului in perimetrele actual neconstruite. 

Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG

Dezvoltarea activitatilor de productie in perimetrul intravilan in conditiile respectarii legislatiei de protectia mediului si de excludere a riscurilor tehnologice pentru populatie si pentru mediu

Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG

Elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare a activitatior productive in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare. Proiectele vor trebui sa includa solutii viabile cu privire la colectarea si epurarea apelor uzate tehnologice.

Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu

Respectarea prevederilor PUG cu privire la perimetrele rezervate activitatilor productive

	Zona pentru unitati agricole
Mentinerea terenurilor agricole si excluderea localizarii oricaror locuinte in aceasta zona, rezervarea de terenuri pentru dezvoltarea perimetrelor locuite, a zonei mixte si a activitatilor productive
	+
	0
	+
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	0
	Evaluarea impactului
- impact pozitiv asupra mediului urban (dat fiind faptul ca orasul Brezoi include in intravilan si terenuri pe care se desfasoara activitati agricole) si asupra mediului economic si social atat prin mentinerea unei rezerve pentru atragerea unor firme comerciale sau productive, cat si prin mentinerea unor mijloace de existenta pentru o parte din populatie;

- impact neutru asupra celorlati factori de mediu ca urmare a pastrarii aceleasi folosinte a terenurilor. 

Masuri propuse pentru diminuarea impactului 

Elaborarea si implementarea, impreuna cu autoritatile din domeniul agricol si din domeniul protectiei mediului a unor programe pentru constientizarea de catre producatorii agricoli a implicatiilor activitatilor agricole asupra mediului, a modului de utilizare rationala a ingrasamintelor, a tehnicilor pentru managementul corect al dejectiilor animaliere

	Zona de circulatii

Imbunatatirea si modernizarea infrastructurii rutiere, cresterea sigurantei traficului rutier si pietonal, cresterea numarului de parcaje, organizarea circulatiei pietonale
	++
	++
	++
	--
	-
	0
	+
	++
	0
	+
	Evaluarea impactului

Descongestionarea traficului, imbunatatirea accesului, a conditiilor si sigurantei traficului, precum si celelalte prevederi vor determina urmatoarele forme principale de impact:

- impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban si impact pozitiv asupra peisajului urban;

- impact pozitiv asupra calitatii aerului si pozitiv semnificativ asupra nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte pozitive semnificative asupra populatiei si a sanatatii umane, prin eliminarea din perimetrul locuit a unei surse importante (traficul de tranzit) ;

- impact pozitiv semnificativ asupra mediului economic si social prin crearea unei infrastructuri adecvate cerintelor de dezvoltare;

- impact negativ asupra solului (afectarea structurii solului) ca urmare a extinderii infrastructurii rutiere, cu efecte negative de mica anvergura asupra faunei terestre mici (specifica terenurilor agricole actuale) prin sectionarea si reducerea habitatelor.

Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG

Insesi prevederile PUG reprezinta masuri de diminuare a impactului unei surse urbane majore de poluare asupra mediului.

Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG

Elaborarea si implementarea proiectelor in conditii de protectie a mediului

Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu

	Zona de parcuri, sport, agrement si turism
Extinderea spatiilor plantate in scopuri de protectie a zonelor protejate si naturale, impotriva efectelor factorilor climatici nefavorabili si a influentei activitatilor industriale, precum si in scopuri peisagistice


	++
	++
	++
	++
	++
	++
	+
	+
	++
	++
	Evaluarea impactului

- impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social (ca urmare a cresterii atractivitatii, inclusiv turistice, a  zonei) si asupra populatiei si sanatatii umane  (ca urmare a imbunatatirii conditiilor de mediu, generate de extinderea apreciabila a spatiilor plantate); se apreciaza ca extinderea zonelor plantate va contribui la cresterea potentialului turistic, cu efecte benefice asupra locurilor de munca si a veniturilor populatie si ale comunitatii;

- impact pozitiv semnificativ asupra solului, plantatiile urmand a contribui la refacerea texturii si fertilitatii acestuia;

-- impact pozitiv asupra calitatii aerului si a nivelurilor de zgomot si vibratii prin atenuarea efectelor surselor de poluare;

- impact pozitiv asupra peisajului urban si periurban prin crearea unui ambient cu valoare estetica ridicata. 

Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG

Prevederile PUG reprezinta masuri de diminuare a impactului activitatilor din perimetrul urban asupra mediului.
Dezvoltarea propunerii de crearea statiuniilor turistice din zona montana pe baza unor planuri detaliate de urbanism fundamentate pe o analiza de mediu detaliata a zonei, cu detalierea si prevederea unor masuri indivduale de protectie a mediului pentru fiecare obiectiv de investitii propus
Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG

Respectarea prevederilor PUG cu privire la zona spatiilor plantate in cadrul tuturor planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare a diferitelor activitati

Restaurarea si ornamentare de strazi si a zone verzi stradale. Plantarea de specii caracteristice arealului pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora
Instituirea interdictiei temporare de construire in zona montana prevazuta pentru cele doua statiuni turistice pana la aprobarea unor planuri urbanistice zonale si de detaliu fundamentate pe analize de mediu ale fiecarei propuneri de obiectiv investitional

	Echiparea edilitara
Asigurarea, in toate perimetrele locuite, a alimentarii cu gaze naturale si cu energie electrica, a alimentarii cu apa in sistem centralizat, a colectarii apelor uzate menajere in reteaua oraseneasca, precum si tratarea apei potabile si epurarea apelor uzate menajere
	++
	++
	++
	+
	+
	0
	+
	0
	0
	0
	Evaluarea impactului
Prevederile PUG cu privire la echiparea edilitara vor determina urmatoarele forme principale de impact:

- impact pozitiv semnificativ asupra functionalitatii mediului urban, asupra mediului economic si social (ca urmare a cresterii atractivitatii pentru dezvoltarea activitatilor comerciale si de servicii, cu efecte benefice privind dezvoltarea pietii muncii) si asupra populatiei (ca urmare a imbunatatirii calitatii vietii); 

- impact pozitiv asupra solului ca urmare a evitarii afectarii acestuia prin evacuarea necontrolata a apelor uzate fecaloid-menajere; 

- impact pozitiv asupra faunei acvatice prin evacuarea in emisar a apelor uzate epurate, in conditii de calitate prevazute de legislatie, precum si prin evitarea afectarii apei freatice prin evacuarea necontrolata a apelor uzate fecaloid-menajere;

- impact neutru asupra calitatii apelor de suprafata si subterane ca urmare a extinderii retelei de colectare a apelor uzate menajere in toate perimetrele locuite si a epurarii acestor ape inainte de evacuarea in emisar;

- impact pozitiv asupra calitatii aerului ca urmare a asigurarii de combustibil gazos (gaze naturale) pentru incalzirea spatiilor si pentru prepararea hranei. 

Impactul asupra celorlati factori de mediu nu are relevanta.

Masuri de diminuare a impactului prevazute de PUG

Insesi prevederile PUG cu privire la echiparea edilitara reprezinta masuri de diminuare a impactului surselor urbane asupra calitatii mediului. 

Masuri propuse pentru diminuarea impactului la implementarea prevederilor PUG

Elaborarea si implementarea proiectelor de extindere a echipamentelor edilitare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare

Implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu

Respectarea prevederilor PUG cu privire la asigurarea utilitatilor pentru toate perimetrele locuite.


Impact cumulat si interactiuni

	Factor/aspect de mediu
	Efecte cumulate ale prevederilor planului
	Factor/aspect de mediu cu care interactioneaza
	Comentarii privind interactiunile potentiale

	Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera
	Principalele forme de impact sunt asociate cresterii gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, adaptarii infrastructurii rutiere la cerintele de dezvoltare a orasului, cu efecte benefice pe termen lung pentru dezvoltarea comunitatii.

Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.
	Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Solul, Flora si fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul
	Implementarea prevederilor planului va determina asigurarea mijloacelor urbanistice pentru dezvoltarea economica si sociala a orasului, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit, cu efecte pozitive privind calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii si, respectiv, privind sanatatea umana. Imbunatatirea si modernizarea mediului urban va contribui la cresterea valorii estetice a peisajului. 

Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor agricole si a celor montane, cu efecte asupra solului si faunei de pe aceste terenuri.  

	Populatia si sanatatea umana
	Principalele forme de impact sunt asociate compensarii actualului deficit privind zona de locuit si functionalitatea zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare.

Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.
	Mediul urban, Mediul economic si social, Solul,  Flora si fauna, Aerul, Zgomotul si vibratiile, Peisajul
	Implementarea prevederilor planului va determina imbunatatirea conditiilor de locuit, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit si asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii in toate perimetrele locuite, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. Imbunatatirea conditiilor de locuit implica, in conformitate cu prevederile planului, crearea unui peisaj urban adecvat.

Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor agricole, cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole.  

	Mediul economic si social
	Principalele forme de impact sunt asociate crearii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore, in conformitatea cu Strategia de dezvoltare a orasului Brezoi. 

Implementarea planului, in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind pozitiv semnificativ.
	Mediul urban, Populatia si sanatatea umana, Solul,  Flora si fauna, Peisajul
	Implementarea planului va determina imbunatatirea functionalitatii mediului urban pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie, locuit), va genera oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie. 

Totodata, implementarea prevederilor planului va determina modificari in utilizarea terenurilor agricole, cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole.  

	Solul
	Principalele forme de impact sunt asociate modificarii utilizarii unor perimetre din terenurile agricole, ca urmare a necesitatii dezvoltarii zonelor de locuit si a celor cu functiuni mixte, a infrastructurii, a zonelor pentru activitati productive si de servicii.

Implementarea planului, desi se va realiza in conditiile protectiei mediului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind negativ semnificativ.
	Flora si fauna, Peisajul
	Impactul asupra generat de modificarile privind folosintele terenului pot determina diferite forme de impact asupra faunei (sectionari si pierderi de habitate pentru fauna mica adaptata terenurilor agricole) si asupra peisajului (modificarea peisajului actual, specific terenurilor agricole, in peisaj de tip urban sau industrial).

Masurile cu privire la cresterea substantiala a spatiilor plantate va atenua, prin compensare, efectele asupra faunei si peisajului.

	Flora si fauna
	Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii urtilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte:

- impact pozitiv semnificativ asupra florei si faunei din zonele protejate si naturale si crearea unor noi habitate si locuri de cuibarit;

- impact negativ asupra faunei mici adaptate terenurilor agricole (sectionarea si pierderea partiala a habitatelor). De asemenea impact negativ reprezinta si afectarea habitatelor prin cresterea semnificativa a ariei intravilanului propus
	Mediul economic si social, Solul, Apa, Factorii climatici, Peisajul
	Implementarea prevederilor planului cu privire la spatiile plantate va determina imbunatatirea calitatii si fertilitatii solului in ariile care urmeaza a fi plantate, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra potentialului turistic si, respectiv, asupra mediului social si economic. 

Prin sistmatizarea corespunzatoare a intravilanului si reglementaea corespunzatoare a coeficientilor de ocupare a terenurilor (CUT si POT) se va asigura un echilibru intre habitatele naturale si cele antropizate

	Apa
	Principalele forme de impact sunt asociate asigurarii alimentarii cu apa si a canalizarii in perimetrele locuite, epurarii apelor uzate menajere si protejarii calitatii apelor de suprafata si apei freatice. 

Implementarea planului va determina un impact cumulat apreciat ca fiind neutru.
	Populatia si sanatatea umana
	Implementarea planului va determina extinderea retelelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare in toate perimetrele locuite, cu efecte benefice asupra conditiilor de viata si sanatatii populatiei.

	Aerul
	Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite, a zonelor destinate activitatilor productive si a infrastructurii. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte:

- impact pozitiv asupra calitatii aerului in ariile limitrofe actualelor artere cu trafic intens si unitatilor de transporturi, preponderent de tranzit;

- impact negativ nesemnificativ asupra calitatii aerului in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri, ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluanti atmosferici.
	Populatia si sanatatea umana, Zgomotul si vibratiile
	Eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din zonele locuite va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane.

Construirea unor noi perimetre destinate locuirii sau activitatilor economice va determina cresterea nivelurilor actuale de zgomot si vibratii, dar atat aceste niveluri, cat si cele ale concentratiilor de poluanti in aer se vor situa sub valorile limita pentru protectia sanatatii populatiei.

	Zgomotul si vibratiile
	Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite, iar pe de alta parte, dezvoltarii zonelor locuite, a zonelor destinate activitatilor productive si a infrastructurii. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte:

- impact pozitiv semnificativ asupra nivelurilor de zgomot si vibratii in ariile limitrofe actualelor artere cu trafic intens si unitatilor de transporturi;

- impact negativ nesemnificativ asupra nivelurilor de zgomot si vibratii in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri, ca urmare a aparitiei unor noi surse de zgomot si vibratii.
	Populatia si sanatatea umana
	Eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din zonele locuite va determina diminuarea pericolului de accidente si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii populatiei.

Construirea unor noi perimetre destinate locuirii sau activitatilor economice va determina cresterea nivelurilor actuale de zgomot si vibratii, dar aceste niveluri se vor situa sub valorile limita pentru protectia sanatatii populatiei.

	Factorii climatici
	Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte, cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, iar pe de alta parte, modificarii urtilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte:

- impact pozitiv semnificativ asupra factorilor climatici ca urmare a plantarilor;

- impact negativ nesemnificativ ca urmare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera generate de noile surse din perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.
	Populatia si sanatatea umana, Solul, Flora si fauna, Apa, Peisajul
	Imbunatatirea conditiilor climatice va determina imbunatatirea calitatii vietii si sanatatii populatiei, imbunatatirea regimului hidric al zonei, cu efecte pozitive asupra solului si habitatelor, imbunatatirea conditiilor de dezvoltare a vegetatiei.   

	Peisajul
	Principalele forme de impact sunt asociate, pe de o parte prevederilor referitoare la spatiile plantate si la reglementarile de construire, iar pe de alta parte, modificarii urtilizarii unor terenuri agricole. Ca urmare, impactul prezinta doua aspecte:

- impact pozitiv semnificativ asupra peisajului ca urmare a extinderii spatiilor plantate si reglementarilor de construire care asigura un peisaj urban armonios, cu impact vizual placut;

- impact negativ nesemnificativ ca urmare a modificarii peisajului in perimetrele actual neconstruite.
	Mediul urban, Populatia si sanatatea umana, Mediul economic si social, Solul, Flora si fauna, Factorii climatici
	Crearea unui peisaj urban adecvat va determina imbunatatirea calitatii mediului urban si a calitatii vietii. De asemenea, va determina cresterea atractivitatii pentru locuire, investitii si turism. Extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor plantate va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici.

 


8. Evaluarea alternativelor

Se precizeaza ca, in spiritul evaluarii de mediu pentru planuri si programe conforme cu cerintele HG nr. 1076/2004, printre alternativele avute in vedere pentru elaborarea variantei finale a planului, alternativa „zero” nu are nici o relevanta. In sensul cerintelor Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE (adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004), alternativele reprezinta variante de realizare a obiectivelor unui plan. Ca urmare, alternativa „zero” nu reprezinta o varianta de realizarea a obiectivelor unui plan sau program si, deci, nu poate fi considerata o alternativa. Totodata, se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. 
Evolutia probabila a factorilor/aspectelor de mediu cu relevanta pentru PUG Orasul Brezoi a fost prezentata in subcapitolul 3.4 al prezentului raport.

In PUG Brezoi nu sunt prezentate alternative, dar principalele obiective ale PUG constau in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea orasului Brezoi, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia si prioritatile de dezvoltare a orasului. Prin  elaborarea  Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a creat cadrul de planificare care a stat la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in Orasul Brezoi prin diferite programe.  

Obiectivul strategiei de dezvoltare socio-economica a orasului Brezoi pentru 2007-2013  cel al Regiunii Sud – Vest Oltenia din care face parte, respectiv acela de a aduce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la nivelul mediei din Romania, sau nu mai putin de 95% din aceasta valoare. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 

e) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale (Prioritatile 1, 2, 3; 4) 

f) Cresterea atractivitatii orasului prin valorificarea zonei urbane, a turismului, printr-o infrastructura dezvoltata si resurse umane calificate (Prioritatile  1, 2, 3, 4, 5)

g) Cresterea competitivitatii orasului prin sprijinirea intreprinderilor, imbunatatirea infrastructurii si calificarea resurselor umane (Prioritatile 1, 2, 3, 5)

In acord cu scopul strategiei, sunt definite obiectivele generale ale dezvoltarii. Fiecare dintre acestea vizeaza aspecte specifice, iar obiectivele sunt corelate in vederea atingerii scopului enuntat. Pentru fiecare obiectiv sunt precizate mijloacele adecvate. Pentru realizarea obiectivelor generale ale strategiei de dezvoltare au fost definite obiective specifice care pot fi atinse cu mijloace specifice diferitelor domenii de activitate, 

Mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare constau in: rezervarea terenurilor pentru diferite functiuni publice, reglementarea utilizãrii terenurilor, reglementarea modului de constructie, propuneri privind infrastructura, etc. Alte categorii de mijloace necesare realizarii obiectivelor de dezvoltare sunt cele de ordin administrativ, financiar si organizatoric inclusiv din domeniul urbanistic. 

Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt necesare lucrari de modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului, de dezvoltare a resurselor umane, de imbunatatire a serviciilor sociale si de dezvoltare a zonelor rurale apartinatoare orasului. 

9. Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii Planul Urbanistic General al ORASULUI BREZOI 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii masurilor de remediere necesare. 

Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului. 

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea masurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu. 

In tabelul de mai jos se prezinta propunerile privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii planului analizat asupra factorilor/aspectelor de mediu cu relevanta pentru acest plan.

Propuneri de monitorizare, indicatori de mediu si de performanta
	Factor/aspect de mediu
	Indicatori
	Organizatii responsabile

	Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera
	Numar planuri urbanistice zonale aprobate, obiectivele acestora, modul de respectare a prevederilor PUG si a legislatiei de protectia mediului

Numar proiecte de dezvoltare elaborate si implementate, obiectivele acestora, modul de respectare a prevederilor PUG si a legislatiei de protectia mediului

Numar si tipuri de echipamente edilitare noi sau modernizate/reabilitate, anvergura acestora

Lucrari de modernizare a infrastructurii rutiere

Plantatii de protectie si de reabilitare peisagistica
Modul de asigurare a utilitatilor in perimetrele construite, noi sau existente

Modul de respectare a interdictiilor de construire
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea

	Populatia si sanatatea umana
	Procent locuinte racordate la sistemul orasenescde alimentare cu apa, din total locuinte din orasul Brezoi
Procent locuinte racordate la sistemul orasenescde canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Numar locuinte insalubre existente/eliminate

Indicatori specifici pentru calitatea factorilor de mediu (apa, aer, zgomot, vibratii)
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Structuri teritoriale ale Institutului National de Statistica, Ministerului Sanatatii Publice

	Mediul economic si social
	Numar proiecte noi implementate pe domenii de activitate

Modul de respectare a prevederilor PUG si ale legislatiei pentru protectia mediului
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea

	Solul
	Procent locuinte racordate la sistemul orasenesc de canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Sistemul de management al deseurilor orasenesti in relatie cu prevederile legale

Modul de respectare a prevederilor PUG cu privire la zonificare si la aplicarea regulamentului local de urbanism
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean Valcea
Operatori salubritate

	Flora si fauna
	Suprafete ale spatiilor nou plantate, localizare, specii plantate

Modul de respectare a razei spatiilor de protectie

 
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean Valcea

	Apa
	Modul de respectare a razei spatiilor de protectie

Procente locuinte racordate la sistemele orasenesti de alimentare cu apa si de canalizare, din total locuinte din orasul Brezoi
Capacitatea, eficienta si starea tehnica a statiei orasenesti de epurare a apelor uzate menajere

Indicatori de calitate ai apei potabile

Indicatori de calitate a apelor evacuate de la statia de epurare care sa permita  evaluarea calitatii acestora in raport cu prevederile legale
Indicatori de calitate a apelor de suprafata 
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Garda Nationala de Mediu – Comisariatul judetean Valcea
Structuri teritoriale ale Administatiei Nationale „Apele Romane”, Ministerului Sanatatii Publice

	Aerul
	Actiuni realizate pentru devierea traficului de tranzit din perimetrul locuit

Numar unitati de transporturi relocate in exteriorul perimetrelor locuite

Procente locuinte racordate la sistemul orasenesc de alimentare cu gaze naturale, din total locuinte din orasul Brezoi
Concentratii de poluanti (particule in suspensie, oxizi de azot, monoxid de carbon) in aerul ambiental in zonele populate din proximitatea arterelor principale de trafic
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Structuri teritoriale ale Ministerului Transporturilor, Ministerului Sanatatii Publice

	Zgomotul si vibratiile
	Actiuni realizate pentru devierea traficului de tranzit din perimetrul locuit

Numar unitati de transporturi relocate in exteriorul perimetrelor locuite

Niveluri de zgomot la receptori

Niveluri de vibratii la receptori
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Structuri teritoriale ale Ministerului Sanatatii Publice

	Factorii climatici
	Suprafete spatii plantate, localizarea acestora
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Structuri teritoriale ale Ministerului Sanatatii Publice

	Peisajul
	Modul de respectare a prevederilor PUG cu privire la asigurarea esteticii peisajului urban, in cadrul viitoarelor planuri urbanistice zonale

Suprafete spatii plantate, localizarea acestora

Numar locuinte insalubre eliminate  
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea
Structuri teritoriale ale Ministerului Sanatatii Publice


Cu privire la monitorizarea implementarii planului urbanistic in privinta echiparii edilitare se propune urmatoarea schema de monitorizare si raportare:
	Factor/aspect de mediu
	Indicatori
	Frecventa de monitorizare si raportare
	Organizatii responsabile

	Mediul urban, inclusiv infrastructura fizica de baza
	· Km noi de drumuri realizati/modernizati in perioada de urmarire
	anual
	Autoritatile administratiei publice locale

Agentia pentru Protectia Mediului Valcea

Autoritatea de Sanatate Publica

Administratia Nationala „Apele Romane”

	
	· Km noi de retele de canalizare
	anual
	

	
	· Km de retele de canalizare modernizate/reabilitate
	anual
	

	
	· Debit instalat in treapta primara/secundara/tertiara de epurare
	semestrial
	

	
	· Calitatea apelor tratate in statia de epurare (intrare si iesire) valori medii lunare
	lunar
	

	
	· Km noi de retele de apa 
	anual
	

	
	· Km de reabilitare retele de alimentare cu apa
	anual
	

	
	· Debit total de apa captat/tratat in perioada de raportare, din care debit de apa distribuit catre populatie si agenti economici (in mc)
	lunar
	

	
	· Calitatea apelor tratate in statia de tratare a apei potabile
	lunar
	

	
	· Bilant teritorial pe categorii de functiuni 
	anual
	


10. Rezumat fara caracter tehnic

10.1. Introducere

Raportul de Mediu pentru Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi a fost elaborat in conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si cu recomandarile cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Agentia Nationala de Protectia Mediului.

Titularul planului este Primaria Orasului Brezoi. 

Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi are ca scop stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare urbanisticã a Orasului Brezoi si asigurarea prin reglementari specifice a conditiilor necesare pentru realizarea acestora, atat pentru perioada de valabilitatea de 5 ani a acestuia, cat si in perspectiva anului 2025.

Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi si Regulamentul Local de Urbanism aferent vor constitui, dupa aprobare, cadrul legal pentru realizarea obiectivelor de dezvoltarea urbanistica propuse. Se precizeaza ca prevederile PUG au fost stabilite astfel incat sa asigure, prin mijloace specific urbanistice, realizarea obiectivelor stabilite de Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi. 
Raportul de mediu reprezinta documentul care contine informatiile si concluziile evaluarii de mediu pentru acest plan urbanistic general.

Documentul (PUG si Regulamentul local de urbanism) reglementeaza realizarea obiectivelor de dezvoltare stabilite pentru:

· Circulatie rutiera si transporturi;

· Zone functionale;

· Protectia si conservarea mediului;

· Echiparea edilitara. 

In conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004, procedura de realizare a evaluarii de mediu a cuprins urmatoarele etape:

· pregatirea de catre titular a primei versiuni a planului;

· notificarea de catre titular a Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea si informarea publicului;

· etapa de constituire a Comitetului special constituit (aprobat de Agentia Regionala pentru Protectia Mediului Craiova) format din reprezentanti ai Agentiei pentru Protectia Mediului Valcea, Garzii Nationale de Mediu – Comisariatul Judetean Valcea, Autoritatii de Sanatate Publica Valcea, Consiliului Judetean Valcea, Inspectoratului Judetean in Constructii Valcea, Institutiei Prefectului Judetului Valcea, Inspectoratului pentru Situatii de Urgenta al Judetului Valcea, Inspectoratul Judetean de Politie Valcea, Oficiului de Cadastru si Publicitate Imobiliara Valcea,  DSVSA Valcea, Directia Apelor Olt Valcea, Sistemul de Gospodarire a Apelor Valcea, Asociatia „Natura Mileniului Trei” Valcea,  Asociatia de turism montan ECO- Turtudan Valcea, SC  JOC ART  SRL – Ramnicu Valcea (elaboratorul PUG) si ai Primariei orasului Brezoi (titularul PUG), realizata de Agentia pentru Protectia Mediului Valcea, pe baza delegarii de competenta din partea ARPM Craiova pentru efectuarea etapelor procedurale pana la decizia finala, care ramane in competenta ARPM Craiova.

· etapa de incadrare realizata de Comitetul special constituit in cadrul sedintei din data de 12.12.2007, cand a fost luata decizia necesitatii evaluarii de mediu pentru PUG Orasul Brezoi si a elaborarii raportului de mediu;

· etapa de constituire a Grupului de Lucru format din: reprezentanti ai Primariei Orasului Brezoi – titularul planului, SC  JOC ART  SR. – Ramnicu Valcea – elaboratorul PUG,  reprezentanti cu capacitate de expertiza tehnica din cadrul autoritatilor/institutiilor/organizatiilor implicate in Comitetul special constituit, experti din cadrul societatii de consultanta atestate, implicata in efectuarea evaluarii de mediu pentru plan;

· etapa de definitivare a planului si de realizare a raportului de mediu, efectuata de expertii din cadrul societatii de consultanta, cu consultarea si cu participarea larga a Grupului de Lucru;

· supunerea proiectului de plan si a raportului de mediu consultarilor si dezbaterilor publice,  realizata de autoritatile competente de mediu si de alte autoritati impreuna cu titularul planului.

Pe baza opiniilor autoritatilor competente de mediu si a altor autoritati in cadrul etapei de analiza a raportului de mediu si pe baza comentariilor publicului, vor fi elaborate formele finale ale planului si raportului de mediu. 

In cursul procesului de elaborare a raportului de mediu au fost identificate legaturile planului analizat cu alte planuri si programe la nivel local si regional. Cele mai importante astfel de planuri sunt: 

· Obiectivul strategiei de dezvoltare socio-economica a orasului Brezoi pentru 2007-2013  cel al Regiunii Sud – Vest Oltenia din care face parte, respectiv acela de a aduce Produsul Intern Brut pe cap de locuitor la nivelul mediei din Romania, sau nu mai putin de 95% din aceasta valoare. Obiectivul general de mai sus poate fi atins prin: 

a) Crearea de noi locuri de munca avand in vedere scaderea numarului de lucratori din agricultura si alte cateva sectoare industriale 
b) Cresterea atractivitatii orasului prin valorificarea zonei urbane, a turismului, printr-o infrastructura dezvoltata si resurse umane calificate 
c) Cresterea competitivitatii orasului prin sprijinirea intreprinderilor, imbunatatirea infrastructurii si calificarea resurselor umane 

In acord cu scopul strategiei, sunt definite obiectivele generale ale dezvoltarii. Fiecare dintre acestea vizeaza aspecte specifice, iar obiectivele sunt corelate in vederea atingerii scopului enuntat. Pentru fiecare obiectiv sunt precizate mijloacele adecvate.

· PATJ Valcea prevede ca obiectiv principal in ceea ce priveste orasul Brezoi, tertializarea economiei si conversia acesteia la un sistem bazat pe intreprinderi mici si mijlocii, asigurandu-se  utilizarea potentialului uman existent si a resurselor naturale. Avand in vedere ca Brezoi este singurul oras din tara din tara aflata in mijlocul unui parc natural, PATJ Valcea va trebui sa cuprinda in obiectivele sale integrarea conceptului de dezvoltare durabila a localitatii Brezoi coroborat cu mentinerea calitatii factorilor de mediu pe amplasament. 

· Planul Local de Actiune pentru Mediu (PLAM) al judetului Valcea cuprinde probleme de mediu legate de orasul Brezoi si prevede obiective si actiuni pentru solutionarea acestora, iar PUG Orasul Brezoi include prevederi atat pentru solutionarea problemelor de mediu identificate in PLAM, cat si pentru solutionarea altor probleme de mediu din zona. 

· Planul Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Valcea: noile facilitati pentru managementul deseurilor din orasul Brezoi sunt conforme Planului Judetean pentru Gestionarea Deseurilor in Judetul Valcea si chiar Planului Regional, in prezent regiunea avand in plan constructia a patru statii de transfer finantate din fonduri PHARE, dintre care una este situata in orasul Brezoi. 

· Planul de Dezvoltare al Regiunii  Sud Vest Oltenia pentru perioada 2007 – 2013 cuprinde:Planul Regional de Actiune pentru Mediu, Planul Regional pentru Gestionarea Deseurilor, Planul Regional de Actiune pentru Invatamantul Profesional si Tehnic si Planul Regional pentru Ocuparea Fortei de Munca. PUG Orasul Brezoi incluzand o serie de prevederi care sunt in acord cu masurile cuprinse in aceste planuri de dezvoltare, asigura premisele pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare locala si regionala pentru perioada 2007 - 2013.
· Programul national de restaurare a monumentelor istorice aprobat de Ministerul Culturii si Cultelor (nr. 996/06.02.2007 si nr. 430-VN/23.01.2008) prevede pentru anii 2007/2008 alocarea de fonduri pentru restaurarea unor monumente istorice din Orasul Brezoi 
10.2. Continutul si obiectivele principale ale planului urbanistic general al ORASULUI BREZOI
Principalele obiective ale Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi sunt:

· imbunatatirea si modernizarea retelei de circulatie pentru vehicule rutiere (inclusiv eliminarea traficului de tranzit din perimetrele locuite), pietoni si bicilisti si extinedere spatiilor de parcare a autovehiculelor;

· compensarea deficitului actual de teren pentru o serie de functii urbane (zona centrala, zona comerciala-mixta, zona de locuit, spatii plantate si circulatii) prin extinderea perimetrului intravilan actual si dispunerea terenurilor intr-o alcatuire care sa permita, atat prin operatii urbanistice precis definite in spatiu si in timp, cat si prin actiunea treptata si difuza a regulamentului urbanistic, cresterea gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale;

· cresterea coerentei functionale a zonei centrale, conversia functionala zonei industriale centrale catre o zona de functiuni de servicii hoteliere, turism-agrement si case de vacanta; 

· crearea unei zone mixte pentru activitati comerciale, servicii, locuinte si ateliere manufacturiere;

· dezvoltarea zonei de locuit si realizarea de locuinte individuale si colective mici;

· extinderea spatiilor plantate, in special in scopuri de protectie ecologica si peisagistica;

· reorganizarea si imbunatatirea functionala a zonei de gospodarie comunala;

· mentinerea terenurilor agricole din zona de vest ca rezerva pentru atragerea de firme productive sau comerciale;

· atribuirea unor terenuri agricole pentru extinderea functiunilor publice, comerciale si rezidentiale;

· protejarea valorilor culturale, arheologice si istorice, a ariilor protejate si naturale si a monumentelor naturii, prin masuri specifice;

· extinderea utilitatilor in toate zonele noi de dezvoltare.

10.3. Starea actuala a mediului, aspecte actuale de mediu relevante pentru zona municipiului Slobozia si evolutia probabila a mediului in cazul neimplementarii planului

Conform prevederilor HG nr. 1076/2004 si ale Anexei I la Directiva 2001/42/CE, factorii/aspectele de mediu care trebuie avuti in vedere in cadrul evaluarii de mediu pentru planuri si programe, sunt: biodiversitatea, populatia, sanatatea umana, fauna, flora, solul, apa, aerul, factorii climatici, valorile materiale, patrimoniul cultural, patrimoniul arhitectonic si arheologic, peisajul.

Pentru Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi s-au stabilit ca avand relevanta urmatorii factori/aspecte de mediu: mediul urban (inclusiv infrastructura rutiera), populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, flora si fauna, apa, aerul, zgomotul si vibratiile, factorii climatici, peisajul.

In identificarea aspectelor actuale de mediu caracteristice Orasului Brezoi s-a luat in considerare faptul ca amplasamentul aferent PUG este reprezentat fie de terenuri construite, fie de terenuri agricole, ambele fiind puternic antropizate. Planul urbanistic, prin specificul sau, se adreseaza mediului urban, propunerile incluse vizand imbunatatirea starii si calitatii acestuia, in scopul asigurarii unor conditii optime, din punct de vedere urbanistic, pentru viata si dezvoltarea comunitatii. Prin aceste elemente esentiale, un plan urbanistic se deosebeste net de alte tipuri de planuri care propun dezvoltarea prin utilizarea unor terenuri din zone naturale.

Starea actuala a mediului natural si construit din zona avuta in vedere de PUG, a fost analizata pentru cei zece factori de mediu mentionati mai sus, factori care pot fi influentati, pozitiv sau negativ, de prevederile PUG. 

Pe baza analizei starii actuale a mediului au fost identificate aspectele caracteristice si problemele relevante de mediu pentru zona Orasului Brezoi. De asemenea, a fost analizata evolutia probabila a mediului in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG.

Situatia actuala a dispunerii functiilor urbane se caracterizeaza prin:

· zonele functionale se intrepatrund, nefiind delimitate clar datorita conditiilor de relief si a dezvoltarii in salturi, 
· exista unul grad ridicat de dispersare a unor servicii publice urbane, a unor activitati de transporturi, constructii, depozitari, gospodarie comunala si spatii publice plantate, dispersare generata de aditionarea fiecarei noi investitii la situatia precedenta, fara urmarirea unor sisteme de inter-relatii functionale si fara a se anticipa suficient de prudent viitoarele necesitati, ceea ce a condus la amestecarea  unor functiuni adesea incompatibile fara a se atinge o situatie de reala diversitate functionala;

· zona centrala este incert conturata, iar dispunerea locuintelor colective inalte si medii cu comert la parter este axata exclusiv in centrul orasului propriuzis 

· exista o artera stradala centrala bine intretinuta (DN7A), dar strazile adiacente si cele periferice sunt in majoritate necorespunzatoare;

· exista in intravilan suprafete mari de teren agricol

· exista retele de utilitati (apa, canalizare, energie termica, energie electrica), dar nu sunt desfasurate pe intreaga suprafata, iar unele dintre ele prezinta subdimensionare si/sau grad avansat de uzura

· orasul Brezoi este singurul din tara situat in mijlocul unui parc national
Analiza situatiei actuale privind calitatea si starea mediului natural si urban, precum si a situatiei economice si sociale a relevat o serie de aspecte semnificative privind evolutia probabila a acestor componente si anume: 

· continuarea afectarii sanatatii locuitorilor din perimetrele care nu beneficiaza de alimentare cu apa din sistemul municipal, ca urmare a utilizarii in scopuri potabile a apei freatice necorespunzatoare calitativ;

· continuarea afectarii calitatii solului si a apei freatice prin nerealizarea extinderii sistemului orasenesc de canalizare in cartierele/ariile locuite care nu dispun de o astfel de facilitate;

· continuarea afectarii calitatii aerului in perimetrele adiacente cailor cu trafic rutier intens  si a celor invecinate unor unitati economice poluante, precum si continuarea crearii de disconfort acustic pentru populatia din aceste perimetre, in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la circulatie si la zonele rezervate activitatilor  productive;

· accentuarea disfunctionalitatilor existente privind starea constructiilor si a conditiilor de locuit in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la zonele de locuit si accentuarea compromiterii zonei centrale a orasului prin continuarea construirii haotice in acest perimetru;

· schimbarea destinatiei terenurilor agricole propuse pentru amplasarea noilor perimetre rezidentiale si a noilor unitati industriale si de servicii, cu efecte negative asupra structurii solului si asupra habitatelor faunei salbatice mici, de stepa (rozatoare, reptile, batracieni), specifica acestor terenuri
· mentinerea riscului de inundatii a obiectivelor aflate lista situatiilor de urgenta 

· Statia hidrometrica Valea lui Stan

· Statia filtrare apa Vultureasa 

· Baza sportiva 

· Parcul orasului 

· Statia de epurare.

In ceea ce priveste situatia economica si sociala din orasul Brezoi, se apreciaza ca aceasta va continua sa se deterioreze daca, alaturi de masurile administrative, financiare si organizatorice, nu se vor pune la dispozitie mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a localitatii.  In cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG, pe de o parte se vor accentua aspectele actuale defavorabile dezvoltarii durabile a Orasului Brezoi, iar pe de alta parte se vor diminua mijloacele pentru utilizarea adecvata a potentialului uman existent. Se apreciaza ca va fi, cel putin intarziata, realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Orasului Brezoi
10.4. Obiectivele de protectia mediului relevante pentru PUG Orasul Brezoi
Scopul evaluarii de mediu pentru planuri si programe consta in determinarea formelor de impact semnificativ asupra mediului ale planului analizat. Aceasta s-a realizat prin evaluarea performantelor Planului Urbanistic General in raport cu un set de obiective pentru protectia factorilor/aspectelor de mediu cu relevanta pentru acest plan. 

Dat fiind ca, prin natura sa, un plan urbanistic general se adreseaza unui mediu urban, antropizat, la stabilirea obiectivelor de mediu, a tintelor si a indicatorilor s-a luat in considerare faptul ca propunerile PUG nu tintesc mediul natural, exceptand cele referitoare la protejarea unor arii naturale, iar principalul receptor pe care il are in vedere este populatia din localitatea respectiva, in intreaga complexitate a aspectelor legate de conditiile de viata ale locuitorilor. 

De asemenea, trebuie mentionat ca un plan urbanistic general nu poate solutiona toate problemele de mediu existente in perimetrul aferent. Prin PUG pot fi solutionate sau pot fi create conditiile de solutionare a acelor probleme cu specific urban si care intra in competenta administratiei publice locale. Alte probleme, cum sunt cele generate de activitatile industriale sau agricole sunt, in principal, de competenta autoritatilor pentru protectia mediului, responsabilitatea solutionarii acestora revenind operatorilor. 

Se precizeaza ca un obiectiv reprezinta un angajament, definit mai mult sau mai putin general, a ceea ce se doreste a se obtine. Tintele reprezinta obiective mai specifice, mai concrete, care se doresc a se atinge. Pentru masurarea progreselor in implementarea actiunilor, deci in realizarea tintelor, precum si, in final, in atingerea obiectivelor se utilizeaza indicatori, indicatorii reprezentand de fapt acele elemente care permit monitorizarea si cuantificarea rezultatelor unui plan.

Obiectivele de mediu, tintele si indicatorii s-au stabilit pentru factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante pentru plan: mediul urban (inclusiv infrastructura rutiera), populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, flora si fauna, apa, aerul, zgomotul si vibratiile, factorii climatici, peisajul.

Obiectivele de mediu iau in considerare si reflecta politicile de mediu nationale si ale UE si au fost stabilite cu consultarea Grupului de Lucru. De asemenea, acestea iau in considerare obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul Local de Actiune pentru Mediu al judetului Ialomita si, respectiv, prin Planul Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii 3 Sud Muntenia. 

Obiectivele, tintele si indicatorii pentru cei/cele  zece factori/aspecte de mediu relevanti/relevante pentru evaluarea de mediu sunt prezentati in detaliu in Capitolul 5 al raportului.

Obiectivele strategice de mediu, reprezentand principalele repere necesar a fi avute in vedere in procesul de planificare a actiunilor pentru protectia mediului ca parte intrinseca a oricarui plan care propune dezvoltarea unei localitati, sunt urmatoarele:

· imbunatatirea calitatii si functionalitatii mediului urban, crearea conditiilor  urbanistice pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a orasului; 
· asigurarea mijloacelor urbanistice pentru dezvoltarea economica si sociala a orasului, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit, cu efecte pozitive privind calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii si respectiv, privind sanatatea umana;
· cresterea valorii estetice a peisajului, crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a orasului si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca
· modificarea utilizarii terenurilor agricole, cu efecte asupra solului si faunei de pe terenurile utilizate in prezent pentru activitati agricole.  

· imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, protejarea sanatatii umane, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit si asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii in toate perimetrele locuite, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. 
· imbunatatirea functionalitatii mediului urban pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie, locuit)
· generarea de oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie. 

· limitarea impactului negativ asupra florei si faunei: modificarile privind folosintele terenului pot determina diferite forme de impact asupra faunei (sectionari si pierderi de habitate pentru fauna mica adaptata terenurilor agricole) si asupra peisajului (modificarea peisajului actual, specific terenurilor agricole, in peisaj de tip urban sau industrial);
· cresterea substantiala a spatiilor plantate va atenua, prin compensare, efectele asupra faunei si peisajului.
· imbunatatirea calitatii si fertilitatii solului in ariile care urmeaza a fi plantate, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra potentialului turistic si, respectiv, asupra mediului social si economic. 

· limitarea poluarii la niveluri care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor; extinderea retelelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare in toate perimetrele locuite, cu efecte benefice asupra conditiilor de viata si sanatatii populatiei.

· limitarea impactului negativ asupra solului;
· limitarea emisiilor  de poluanti in aer generate de surse urbane la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra calitatii aerului in zonele cu receptori sensibili ; eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din zonele locuite va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane.

· imbunatatirea calitatii mediului urban si a calitatii vietii prin crearea unui peisaj urban adecvat; crestere atractivitatii pentru locuire, investitii si turism
· extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor plantate va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici;
· imbunatatirea calitatii vietii si sanatatii populatiei prin imbunatatirea conditiilor climatice; 
· imbunatatirea regimului hidric al zonei, cu efecte pozitive asupra solului si habitatelor, imbunatatirea conditiilor de dezvoltare a vegetatiei.   
10.5. Rezultatele evaluarii efectelor potentiale ale planului asupra factorilor de mediu relevanti

Evaluarea de mediu pentru planuri si programe necesita identificarea impactului semnificativ asupra factorilor/aspectelor de mediu al prevederilor planului avut in vedere.

Pentru a evalua impactul asupra celor zece factori/aspecte de mediu relevanti s-au stabilit, pentru fiecare dintre acestia, cate o serie de criterii specifice care sa permita evidentierea, in principal, a impactului semnificativ. 

Conform cerintelor HG nr. 1076/2004, efectele potentiale semnificative asupra factorilor/aspectelor de mediu trebuie sa includa efectele secundare, cumulative, sinergice, pe termen scurt, mediu si lung, permanente si temporare, pozitive si negative. 

In vederea evaluarii impactului prevederilor PUG s-au stabilit sase  categorii de impact: pozitiv semnificativ, pozitiv, neutru, negativ nesemnificativ, negativ, negativ semnificativ. 

Evaluarea si predictia impactului s-au efectuat pe baza metodelor expert, principiul de baza luat in considerare in determinarea impactului asupra factorilor/aspectelor de mediu constand in evaluarea propunerilor planului in raport cu obiectivele de mediu. 

Astfel, pentru fiecare dintre propunerile PUG a fost efectuata predictia impactului potential generat asupra celor zece factori de mediu relevanti pentru plan, luand in considerare masurile de prevenire/diminuare prevazute, evaluandu-se in final impactul rezidual. 

Rezultatele sunt prezentate in Capitolul 7 al raportului, sub forma unei matrici.

De asemenea, a fost elaborata o matrice pentru evaluarea efectelor cumulative ale poluantilor/factorilor de stress, precum si a interactiunilor dintre doi sau mai multi factori de mediu ca urmare a implementarii proiectului.

Principalele rezultate pe care le pune in evidenta evaluarea efectelor potentiale cumulate ale planului analizat, asupra fiecarui factor/aspect relevant de mediu sunt urmatoarele:

· Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera – impact cumulat pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, adaptarii infrastructurii rutiere la cerintele de dezvoltare a municipiului, cu efecte benefice pe termen lung pentru dezvoltarea comunitatii.

· Populatia si sanatatea umana – impact pozitiv semnificativ ca urmare a  compensarii actualului deficit privind zona de locuit si functionalitatea zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare.

· Mediul economic si social – impact pozitiv semnificativ ca urmare a creerii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore, in conformitate cu Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi. 
· Solul – impact negativ semnificativ ca urmare a modificarii utilizarii unor perimetre din terenurile agricole, pentru asigurarea dezvoltarii zonelor de locuit si a celor cu functiuni mixte, a infrastructurii, a zonelor pentru activitati productive si de servicii.

· Flora si fauna – impact pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, impact negativ asupra faunei mici adaptate terenurilor agricole (sectionare si pierdere de habitate) ca urmare a modificarii utilizarii unor terenuri agricole. 
· Apa – impact neutru ca urmare a asigurarii alimentarii cu apa si a canalizarii in perimetrele locuite, epurarii apelor uzate menajere si protejarii calitatii apelor de suprafata. 
· Aerul – impact pozitiv ca urmare a eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite si impact negativ nesemnificativ (concentratii de poluanti in aerul ambiental sub valorile limita) ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluanti atmosferici in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Zgomotul si vibratiile – impact pozitiv ca urmare a eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite si impact negativ nesemnificativ (niveluri de zgomot si de vibratii sub valorile limita, respectiv, perceptibile) ca urmare a aparitiei unor noi surse de zgomot si de vibratii in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Factorii climatici – impact pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii importante si reorganizarii spatiilor plantate, impact negativ nesemnificativ ca urmare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera generate de noile surse din perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Peisajul – impact pozitiv semnificativ ca urmare a extinderii spatiilor plantate si a reglementarilor de construire care asigura un peisaj urban armonios, cu impact vizual placut, impact negativ nesemnificativ ca urmare a modificarii peisajului (specific terenurilor arabile) din perimetrele actual neconstruite, atribuite pentru dezvoltarea urbana.
10.6. Evaluarea alternativelor

Se precizeaza ca, in spiritul evaluarii de mediu pentru planuri si programe conforme cu cerintele HG nr. 1076/2004, printre alternativele avute in vedere pentru elaborarea variantei finale a planului, alternativa „zero” nu are nici o relevanta. In sensul cerintelor Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE (adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004), alternativele reprezinta variante de realizare a obiectivelor unui plan. Ca urmare, alternativa „zero” nu reprezinta o varianta de realizarea a obiectivelor unui plan sau program si, deci, nu poate fi considerata o alternativa. Totodata, se face mentiunea ca in Anexa 2 la HG nr. 1076/2004 este indicata cerinta prezentarii, in raportul de mediu a „Aspectelor relevante ale starii actuale a mediului si ale evolutiei sale probabile in situatia neimplementarii planului sau programului propus”. 
Evolutia probabila a factorilor/aspectelor de mediu cu relevanta pentru PUG Orasul Brezoi a fost prezentata in subcapitolul 3.4 al prezentului raport.

In PUG Brezoi nu sunt prezentate alternative, dar principalele obiective ale PUG constau in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea orasului Brezoi, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia si prioritatile de dezvoltare a orasului. Prin  elaborarea  Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a creat cadrul de planificare care a stat la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in Orasul Brezoi prin diferite programe.  

Avand in vedere ca principalele obiective ale PUG constau in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea municipiului, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi, cel mai important element avut in vedere a fost rezervarea terenurilor si reglementarea zonelor de dezvoltare.

Dezvoltarea zonelor functionale presupune extinderea totala a suprafetei de teritoriu intravilan al Orasului Brezoi cu 265,6 ha fata de teritoriul actual. 

Mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor de dezvoltare constau in: rezervarea terenurilor pentru diferite functiuni publice, reglementarea utilizãrii terenurilor, reglementarea modului de constructie, propuneri privind infrastructura, etc. Alte categorii de mijloace necesare realizarii obiectivelor de dezvoltare sunt cele de ordin administrativ, financiar si organizatoric inclusiv din domeniul urbanistic. 

Pe langa investitii considerabile, pentru realizarea obiectivelor prevazute sunt necesare lucrari de modernizarea si dezvoltarea infrastructurii orasului, de dezvoltare a resurselor umane, de imbunatatire a serviciilor sociale si de dezvoltare a zonelor rurale apartinatoare orasului. 

10.7. Propuneri privind monitorizarea efectelor semnificative ale implementarii Planului 

Articolul nr. 10 al Directivei Uniunii Europene privind Evaluarea Strategica de Mediu (SEA) nr. 2001/42/CE, adoptata in legislatia nationala prin HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe, prevede necesitatea monitorizarii in scopul identificarii, intr-o etapa cat mai timpurie, a eventualelor efecte negative generate de implementarea planului si luarii masurilor de remediere necesare. 

Monitorizarea se efectueaza prin raportarea la un set de indicatori care sa permita masurarea impactului pozitiv sau negativ asupra mediului. Acesti indicatori trebuie sa fie astfel stabiliti incat sa faciliteze identificarea modificarilor induse de implementarea planului. 

Amploarea aspectelor pe care le vizeaza Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi a condus la stabilirea unor indicatori care sa permita, pe de o parte, monitorizarea masurilor pentru protectia factorilor de mediu, iar pe de alta parte, monitorizarea calitatii factorilor de mediu. 

In capitolul 9 al raportului se prezinta, pentru fiecare factor/aspect de mediu cu relevanta pentru PUG, indicatorii necesar a fi monitorizati pentru a se identifica, in timp, actiunile realizate pentru atingerea obiectivelor planului si efectele  semnificative ale implementarii acestuia, precum si organizatiile responsabile pentru efectuarea programului de monitorizare sau pentru colaborarea la efectuarea acestui program.

11. Concluzii si recomandari

11.1. Concluzii

Raportul de Mediu pentru proiectul Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi a fost elaborat in conformitate cu cerintele HG nr. 1076/08.07.2004 privind stabilirea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe si cu recomandarile cuprinse in Manualul pentru aplicarea procedurii de realizare a evaluarii de mediu pentru planuri si programe elaborat de Ministerul Mediului si Gospodaririi Apelor, impreuna cu Agentia Nationala de Protectia Mediului.

Conform cerintelor HG nr. 1076/08.07.2004, pentru procesul de evaluare de mediu pentru planul urbanistic zonal mentionat au fost formate un Comitet special constituit si un Grup de lucru.  

Concluziile cele mai importante care s-au evidentiat in cursul procesului de evaluare de mediu si de elaborare a Raportului de Mediu sunt urmatoarele:

· Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi are ca scop stabilirea obiectivelor, actiunilor si masurilor de dezvoltare urbanisticã a zonei si asigurarea prin reglementari specifice a conditiilor necesare pentru realizarea acestora, atat pentru perioada de valabilitatea de 7 – 10 ani a acestuia, cat si in perspectiva anului 2025.

· Planul Urbanistic General al Orasului Brezoi si Regulamentul Local de Urbanism aferent vor constitui, dupa aprobare, cadrul legal pentru realizarea obiectivelor de dezvoltarea urbanistica propuse. 

· Documentul (PUG si Regulamentul local de urbanism) reglementeaza realizarea obiectivelor de dezvoltare stabilite pentru:

· circulatia rutiera si transporturi;

· zonele functionale;

· protectia si conservarea mediului;

· echiparea edilitara. 

· Prevederile PUG au fost stabilite astfel incat sa asigure, prin mijloace specific urbanistice, realizarea obiectivelor stabilite de Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi. Planul Ubanistic General analizat nu este legat direct de alte planuri si programe, dar prevederile acestuia raspund unor obiective stabilite de diferite planuri sau programe nationale, regionale sau locale: Planul de amenajare a teritoriului Judetului Valcea, Planul Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii Sud Vest Oltenia pentru perioada 2007 – 2013, Planul Regional de Actiune pentru Mediu pentru Regiunii Sud Vest Oltenia, Planul Local de Actiune pentru Judetul Valcea. 
· Pentru zona Orasului Brezoi au fost stabiliti(te) zece factori/aspecte de mediu relevanti(te) asupra carora propunerile planului pot determina diferite forme de impact. Acestia/acestea sunt, in ordinea descrescatoare a importantei, urmatorii/urmatoarele: mediul urban (inclusiv infrastructura rutiera), populatia si sanatatea umana, mediul economic si social, solul, flora si fauna, apa, aerul, zgomotul si vibratiile, factorii climatici, peisajul.   

· Evaluarea starii actuale a mediului din zona Orasului Brezoi a pus in evidenta o serie de aspecte si probleme de mediu existente. Cele mai importante asemenea probleme sunt legate de mediul urban si de populatie (in special din punct de vedere al situatiei socio-economice a comunitatii). 
Principalele probleme actuale sunt: 

· zonele functionale se intrepatrund, nefiind delimitate clar datorita conditiilor de relief si a dezvoltarii in salturi, 
· exista unul grad ridicat de dispersare a unor servicii publice urbane, a unor activitati de transporturi, constructii, depozitari, gospodarie comunala si spatii publice plantate, dispersare generata de aditionarea fiecarei noi investitii la situatia precedenta, fara urmarirea unor sisteme de inter-relatii functionale si fara a se anticipa suficient de prudent viitoarele necesitati, ceea ce a condus la amestecarea  unor functiuni adesea incompatibile fara a se atinge o situatie de reala diversitate functionala;

· zona centrala este incert conturata, iar dispunerea locuintelor colective inalte si medii cu comert la parter este axata exclusiv in centrul orasului propriuzis 

· exista o artera stradala centrala bine intretinuta (DN7A), dar strazile adiacente si cele periferice sunt in majoritate necorespunzatoare;

· exista in intravilan suprafete mari de teren agricol

· exista retele de utilitati (apa, canalizare, energie termica, energie electrica), dar nu sunt desfasurate pe intreaga suprafata, iar unele dintre ele prezinta subdimensionare si/sau grad avansat de uzura

Estimarea evolutiei probabile a factorilor/aspectelor de mediu in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG analizat indica
· continuarea afectarii sanatatii locuitorilor din perimetrele care nu beneficiaza de alimentare cu apa din sistemul municipal, ca urmare a utilizarii in scopuri potabile a apei freatice necorespunzatoare calitativ;

· continuarea afectarii calitatii solului si a apei freatice prin nerealizarea extinderii sistemului orasenesc de canalizare in cartierele/ariile locuite care nu dispun de o astfel de facilitate;

· continuarea afectarii calitatii aerului in perimetrele adiacente cailor cu trafic rutier intens  si a celor invecinate unor unitati economice poluante, precum si continuarea crearii de disconfort acustic pentru populatia din aceste perimetre, in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la circulatie si la zonele rezervate activitatilor  productive;

· accentuarea disfunctionalitatilor existente privind starea constructiilor si a conditiilor de locuit in cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG cu privire la zonele de locuit si accentuarea compromiterii zonei centrale a orasului prin continuarea construirii haotice in acest perimetru;

· schimbarea destinatiei terenurilor agricole propuse pentru amplasarea noilor perimetre rezidentiale si a noilor unitati industriale si de servicii, cu efecte negative asupra structurii solului si asupra habitatelor faunei salbatice mici, de stepa (rozatoare, reptile, batracieni), specifica acestor terenuri
· mentinerea riscului de inundatii a obiectivelor aflate lista situatiilor de urgenta 

· Statia hidrometrica Valea lui Stan

· Statia filtrare apa Vultureasa 

· Baza sportiva 

· Parcul orasului 

· Statia de epurare.

In ceea ce priveste situatia economica si sociala din orasul Brezoi, se apreciaza ca aceasta va continua sa se deterioreze daca, alaturi de masurile administrative, financiare si organizatorice, nu se vor pune la dispozitie mijloacele urbanistice care pot crea conditiile pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a localitatii.  In cazul in care nu se vor implementa prevederile PUG, pe de o parte se vor accentua aspectele actuale defavorabile dezvoltarii durabile a Orasului Brezoi, iar pe de alta parte se vor diminua mijloacele pentru utilizarea adecvata a potentialului uman existent. Se apreciaza ca va fi, cel putin intarziata, realizarea obiectivelor Strategiei de dezvoltare a Orasului Brezoi
Au fost stabilite obiective de mediu, tinte si indicatori  pentru factorii/aspectele de mediu relevanti/relevante pentru plan, in scopul evaluarii performantelor de mediu ale planului. La stabilirea obiectivelor de mediu s-au luat in considerare politicile de mediu nationale si ale UE, precum si obiectivele de mediu la nivel local si regional, stabilite prin Planul de amenajare a teritoriului Judetului Valcea, Planul Regional de Actiune pentru Mediu al Regiunii Sud Vest Oltenia pentru perioada 2007 – 2013, Planul Regional de Actiune pentru Mediu pentru Regiunii Sud Vest Oltenia, Planul Local de Actiune pentru Judetul Valcea. 
Obiectivele de mediu, reprezentand principalele repere necesar a fi avute in vedere in procesul de planificare sunt urmatoarele:

· imbunatatirea calitatii si functionalitatii mediului urban, crearea conditiilor  urbanistice pentru atingerea obiectivelor strategice de dezvoltare a orasului; 
· asigurarea mijloacelor urbanistice pentru dezvoltarea economica si sociala a orasului, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit, cu efecte pozitive privind calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii si respectiv, privind sanatatea umana;
· cresterea valorii estetice a peisajului, crearea conditiilor pentru dezvoltarea economica a orasului si pentru cresterea si diversificarea ofertei de locuri de munca
· imbunatatirea conditiilor de viata ale populatiei, protejarea sanatatii umane, eliminarea din perimetrul locuit a traficului de tranzit si asigurarea alimentarii cu apa si a canalizarii in toate perimetrele locuite, cu efecte pozitive privind potentialul de dezvoltare economica si sociala, calitatea aerului, nivelurile de zgomot si vibratii. 
· imbunatatirea functionalitatii mediului urban pentru toate componentele sale (circulatie, comert si servicii, activitati de productie, locuit)
· generarea de oportunitati pentru utilizarea fortei de munca disponibile, cu efecte benefice pentru populatie. 

· limitarea impactului negativ asupra florei si faunei: modificarile privind folosintele terenului pot determina diferite forme de impact asupra faunei (sectionari si pierderi de habitate pentru fauna mica adaptata terenurilor agricole) si asupra peisajului (modificarea peisajului actual, specific terenurilor agricole, in peisaj de tip urban sau industrial);
· cresterea substantiala a spatiilor plantate va atenua, prin compensare, efectele asupra faunei si peisajului.

· imbunatatirea calitatii si fertilitatii solului in ariile care urmeaza a fi plantate, imbunatatirea valorii estetice a peisajului, cu efecte benefice asupra potentialului turistic si, respectiv, asupra mediului social si economic. 

· limitarea poluarii la niveluri care sa nu produca un impact semnificativ asupra calitatii apelor; extinderea retelelor de alimentare cu apa si a celor de canalizare in toate perimetrele locuite, cu efecte benefice asupra conditiilor de viata si sanatatii populatiei.

· limitarea impactului negativ asupra solului;
· limitarea emisiilor  de poluanti in aer generate de surse urbane la niveluri care sa nu genereze un impact semnificativ asupra calitatii aerului in zonele cu receptori sensibili ; eliminarea traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din zonele locuite va determina nu numai reducerea concentratiilor de poluanti in aer, ci si reducerea nivelurilor de zgomot si vibratii, cu efecte benefice asupra sanatatii umane.

· imbunatatirea calitatii mediului urban si a calitatii vietii prin crearea unui peisaj urban adecvat; crestere atractivitatii pentru locuire, investitii si turism

· extinderea si organizarea corespunzatoare a spatiilor plantate va influenta pozitiv solul, flora, fauna si factorii climatici;
· imbunatatirea calitatii vietii si sanatatii populatiei prin imbunatatirea conditiilor climatice; 
· imbunatatirea regimului hidric al zonei, cu efecte pozitive asupra solului si habitatelor, imbunatatirea conditiilor de dezvoltare a vegetatiei.   
Evaluarea efectelor potentiale, inclusiv cumulative si prin interactiune, ale planului asupra factorilor de mediu relevanti s-a efectuat prin metode expert, in raport cu criterii specifice. S-au luat in considerare masurile de prevenire/diminuare a impactului asupra factorilor de mediu si economico-sociali prevazute de plan si modul in care sunt atinse obiectivele de mediu.

Rezultatele evaluarii efectelor potentiale remanente (dupa implementarea masurilor de prevenire/diminuare) ale planului asupra factorilor de mediu au fost exprimate sintetic, in sase categorii de impact care au permis identificarea efectelor semnificative. Principalele rezultate pe care le pune in evidenta evaluarea efectelor potentiale cumulate ale planului asupra fiecarui factor/aspect relevant de mediu sunt urmatoarele:

· Mediul urban, inclusiv infrastructura rutiera – impact cumulat pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii gradului de complexitate, de coerenta si de flexibilitate a zonificarii functionale, adaptarii infrastructurii rutiere la cerintele de dezvoltare a municipiului, cu efecte benefice pe termen lung pentru dezvoltarea comunitatii.

· Populatia si sanatatea umana – impact pozitiv semnificativ ca urmare a  compensarii actualului deficit privind zona de locuit si functionalitatea zonelor urbane, asigurarii utilitatilor si eliminarii unor surse importante de poluare.

· Mediul economic si social – impact pozitiv semnificativ ca urmare a creerii conditiilor pentru dezvoltarea mediului economic si social, pentru atragerea unor investitii majore, in conformitate cu Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi. 
· Solul – impact negativ semnificativ ca urmare a modificarii utilizarii unor perimetre din terenurile agricole, pentru asigurarea dezvoltarii zonelor de locuit si a celor cu functiuni mixte, a infrastructurii, a zonelor pentru activitati productive si de servicii.

· Flora si fauna – impact pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii si reorganizarii spatiilor plantate, impact negativ asupra faunei mici adaptate terenurilor agricole (sectionare si pierdere de habitate) ca urmare a modificarii utilizarii unor terenuri agricole. 
· Apa – impact neutru ca urmare a asigurarii alimentarii cu apa si a canalizarii in perimetrele locuite, epurarii apelor uzate menajere si protejarii calitatii apelor de suprafata. 
· Aerul – impact pozitiv ca urmare a eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite si impact negativ nesemnificativ (concentratii de poluanti in aerul ambiental sub valorile limita) ca urmare a aparitiei unor noi surse de poluanti atmosferici in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Zgomotul si vibratiile – impact pozitiv ca urmare a eliminarii traficului de tranzit si a unitatilor de transporturi din perimetrele locuite si impact negativ nesemnificativ (niveluri de zgomot si de vibratii sub valorile limita, respectiv, perceptibile) ca urmare a aparitiei unor noi surse de zgomot si de vibratii in perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Factorii climatici – impact pozitiv semnificativ ca urmare a cresterii importante si reorganizarii spatiilor plantate, impact negativ nesemnificativ ca urmare a cresterii emisiilor de gaze cu efect de sera generate de noile surse din perimetrele in care se vor construi locuinte, unitati economice, drumuri.

· Peisajul – impact pozitiv semnificativ ca urmare a extinderii spatiilor plantate si a reglementarilor de construire care asigura un peisaj urban armonios, cu impact vizual placut, impact negativ nesemnificativ ca urmare a modificarii peisajului (specific terenurilor arabile) din perimetrele actual neconstruite, atribuite pentru dezvoltarea urbana.
In PUG Brezoi nu sunt prezentate alternative, dar principalele obiective ale PUG constau in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea orasului Brezoi, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia si prioritatile de dezvoltare a orasului. Prin  elaborarea  Strategiei de dezvoltare pentru perioada 2007-2013 s-a creat cadrul de planificare care a stat la baza stabilirii eligibilitatii proiectelor ce vor fi finantate in Orasul Brezoi prin diferite programe.  

Avand in vedere ca principalele obiective ale PUG constau in asigurarea conditiilor urbanistice pentru dezvoltarea municipiului, in acord cu prioritatile stabilite prin Strategia de dezvoltare a Orasului Brezoi, cel mai important element avut in vedere a fost rezervarea terenurilor si reglementarea zonelor de dezvoltare.

Dezvoltarea zonelor functionale presupune extinderea totala a suprafetei de teritoriu intravilan al Orasului Brezoi cu 160 ha fata de teritoriul actual. 

A fost propus un plan de monitorizare a implementarii prevederilor planului si a efectelor semnificative ale acestuia asupra mediului care include, pentru fiecare factor de mediu relevant, indicatori specifici si responsabilitati. Indicatorii stabiliti permit, pe de o parte, monitorizarea modului de implementare a prevederilor planului si a masurilor de prevenire/diminuare a efectelor asupra mediului, iar pe de alta parte, monitorizarea starii, calitatii si evolutiei factorilor/aspectelor de mediu.

In sinteza, se apreciaza ca Planul Urbanistic General analizat reprezinta un important instrument pentru crearea premiselor, prin mijloace specifice, dezvoltarii durabile a Orasului Brezoi, conform  prioritatilor Strategiei de Dezvoltare a zonei. Implementarea prevederilor planului va genera oportunitati viabile, directe si indirecte, de imbunatatire pe termen lung a mediului urban, a conditiilor de viata ale populatiei si a situatiei socio-economice a comunitatii, in conditiile asigurarii protectiei mediului. 

Mentinerea situatiei actuale prin neimplementarea prevederilor PUG nu reprezinta o solutie pentru dezvoltarea Orasului Brezoi si cu atat mai mult nu se constituie intr-o premisa pentru dezvoltarea durabila a acesteia. 
11.2. Recomandari

Se fac urmatoarele recomandari cu privire la unele masuri suplimentare pentru protectia mediului care trebuie luate in considerare de catre autoritatile administratiei locale la implementarea prevederilor Planului Urbanistic General al Orasului Brezoi:

· Elaborarea si implementarea planurilor urbanistice zonale pentru perimetrele destinate noilor zone de dezvoltare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare si respectarea prevederilor PUG cu privire la aceste perimetre.

· Elaborarea si implementarea proiectelor de dezvoltare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare;

· Implementarea planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare numai dupa obtinerea avizelor/acordurilor de mediu.

· Asigurarea extinderii retelelor de alimentare cu apa, cu gaze naturale si de canalizare, precum si a serviciilor de colectare a deseurilor in noile zone de dezvoltare, in mod corelat cu lucrarile de constructie.

· Respectarea prevederilor PUG cu privire la zona spatiilor plantate in cadrul tuturor planurilor urbanistice zonale si a proiectelor de dezvoltare a diferitelor activitati.

· Plantarea de specii caracteristice arealului pentru a se asigura dezvoltarea corespunzatoare a acestora;

· Verificarea selectarii si implementarii de solutii viabile cu privire la colectarea si epurarea apelor uzate tehnologice in cadrul proiectelor de dezvoltare sau de modernizare a unitatior productive.

· Elaborarea si implementarea proiectelor de extindere a echipamentelor edilitare in conditii de protectie a mediului, atat pentru perioadele de constructie, cat si de operare si implementarea proiectelor numai dupa obtinerea acordurilor de mediu.

· Respectarea prevederilor PUG cu privire la asigurarea utilitatilor pentru toate perimetrele locuite.

· Elaborarea si implementarea, impreuna cu autoritatile din domeniul agricol si din domeniul protectiei mediului a unor programe pentru constientizarea de catre producatorii agricoli a implicatiilor activitatilor agricole asupra mediului, a modului de utilizare rationala a ingrasamintelor si a tehnicilor pentru managementul corect al dejectiilor animaliere.
· Urmarirea, in colaborare cu autoritatile locale pentru protectia mediului si de sanatate publica, pe baza studiilor de specialitate, a nivelurilor de poluare a mediului prognozate pentru zonele de dezvoltare a activitatilor industriale, astfel incat sa se limiteze aceste niveluri de poluare, generate de contributiile cumulate ale tuturor surselor existente si viitoare, la valorile limita pentru protectia receptorilor sensibili.

· Evaluarea, pe masura dezvoltarii municipiului, a oportunitatilor pentru proiectarea si implementarea unei retele de supraveghere a calitatii aerului care sa permita, impreuna cu un program de management al calitatii aerului, mentinerea calitatii aerului in limitele legale pentru protectia populatiei, vegetatiei si ecosistemelor. 













